| TTP 517B | Trať |  | 517B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Chrudim |  | Konec trati: Borohrádek |  |  |
| Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení, umístění přejezdníků, opakovacích přejezdníků a Drhlíků |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chrudim 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | ZČZ/VČZ |  | 0,425 | 0,425 | Pro přejezdy v km 0,924 a km 1,078 |  |
| 0,924 místní komunikace P 5374 | PZS 3S I | žst.Chrudim |  |  | není nutno střežit *) |  |
|  |  | město DK |  |  |  |  |
| 1,078 silnice I/37 P 5005 | PZS 3Z I | žst.Chrudim město DK |  |  | žst.Chrudim město *) |  |
|  | ZČZ/VČZ |  | 1,503 | 1,503 | Pro přejezdy v km 0,924 a km 1,078 |  |
| 1,536 míst. komunikace P 5006 | k |  |  |  |  |  |
| Chrudim město 1,682  13,510 |  |  |  |  |  |  |
| 13,856 silnice III/34026 P 5007 | PZS 3Z I | žst.Chrudim město DK |  |  |  |  |
| 14,695místní komunikace P 5008 | k |  |  |  |  |  |
| 14,852 účel. komunikace P 5009 | k |  |  |  |  |  |
| 15,104 účel. komunikace P 5010 | k |  |  |  | přechod |  |
| 15,459 účel. komunikace P 5011 | k |  |  |  |  |  |
| 16,658 účel. komunikace P 5012 | k |  |  |  |  |  |
| Topol z 16,709 |  |  |  |  |  |  |
| Tuněchody z 18,610 |  |  |  |  |  |  |
| 19,503 silnice II/340 P 5013 | k |  |  |  |  |  |
| Úhřetice nz 19,710 |  |  |  |  |  |  |
| 19,810 místní komunikace P 5014 | k |  |  |  |  |  |
| 20,127 účel. komunikace P 5015 | k |  |  |  |  |  |
| Vejvanovice z 20,626 |  |  |  |  |  |  |
| 20,653 míst. komunikace P 8376 | k |  |  |  | Přechod pro pěší | X |
|  | ZČZ/VČZ |  | 1,503 | 1,503 | Pro přejezd v km 21,302 |  |
| 20,777 účel. komunikace P 5016 | k |  |  |  |  |  |
| 21,302 silnice III/34035 P 5017 | PZS 3S I | DK H Týnec |  |  |  |  |
| 21,904 míst. komunikace P 5018 | k |  |  |  |  |  |
|  | ZČZ/VČZ |  | 21,910 | 21,910 | Pro přejezd v km 21,302 |  |
| 22,526 účel. komunikace P 5019 | k |  |  |  |  |  |
|  | ZČZ/VČZ |  | 22,762 | 22,762 | Pro přejezd v km 23,647 |  |
| 23,025 účel. komunikace P 5020 | k |  |  |  |  |  |
| 23,647 silnice II/355 P 5021 | PZS 3Z I | DK H Týnec |  |  |  |  |
|  | ZČZ/VČZ |  | 23,657 | 23,657 | Pro přejezd v km 23,647 |  |
| Hrochův Týnec 23,842 |  |  |  |  |  |  |
|  | ZČZ/VČZ |  | 24,265 | 24,265 | Pro přejezd v km 24,349 |  |
| 24,349 silnice III/32246 P 5022 | PZS 3Z I | DK H Týnec |  |  |  |  |
|  | ZČZ/VČZ |  | 25,253 | 25,253 | Pro přejezd v km 24,349 |  |
| 25,404 silnice III/32249 P 5023 | k |  |  |  |  |  |
| 25,581míst. komunikace P 5024 | k |  |  |  |  |  |
| 25,871 míst. komunikace P 5025 | k |  |  |  |  |  |
| Bořice z 25,954 |  |  |  |  |  |  |
| 28,091 silnice III/32246 P 5026 | k |  |  |  |  |  |
| 28,487 míst. komunikace P 5027 | k |  |  |  |  |  |
| Moravany 29,679 |  |  |  |  |  |  |
| 30,501 účel. komunikace P 5052 | k |  |  |  |  |  |
| 30,759 účel. komunikace P 5053 | k |  |  |  |  |  |
| 31,172 silnice III/32259 P 5054 | k |  |  |  |  |  |
| Platenice z 31,268 |  |  |  |  |  |  |
| 31,380 účel. komunikace P 5055 | k |  |  |  |  |  |
|  | ZČZ/VČZ |  | 32,915 | 32,915 | Pro přejezd v km 33,587 |  |
| 33,132 účel. komunikace P 5056 | k |  |  |  |  |  |
| 33,529 míst. komunikace P 5057 | k |  |  |  |  |  |
| 33,587 silnice II/ 322 P 5058 | PZS 3SI | Moravany DK |  |  |  |  |
| Roveň z 33,653 |  |  |  |  |  |  |
| 33,911 účel. komunikace P 5059 | k |  |  |  |  |  |
|  | ZČZ/VČZ |  | 34,226 | 34,226 | Pro přejezd v km 33,587 |  |
| 35,315 účel. komunikace P 5060 | k |  |  |  |  |  |
| 35,983 účel. komunikace P 5061 | k |  |  |  |  |  |
| 37,636 účel. komunikace P 5062 | k |  |  |  | přechod |  |
| 38,040 míst. komunikace P 5063 | PZS 3SI | Holice DK |  |  |  |  |
| 38,076 silnice I/35 P 5064 | PZS 3ZI | Holice DK |  |  |  |  |
| 38,480 míst. komunikace P 5065 | PZS 3SI | Holice DK |  |  |  |  |
| 38,586 silnice II/318 P 5066 | PZS 3ZI | Holice DK |  |  |  |  |
| Holice 38,706 |  |  |  |  |  |  |
| 39,080 míst. komunikace P 5067 | k |  |  |  |  |  |
| 39,266 účel. komunikace P 5068 | k |  |  |  |  |  |
| 39,893 účel. komunikace P 5069 | k |  |  |  |  |  |
| 40,258 účel. komunikace P 5070 | k |  |  |  |  |  |
| 40,853 účel. komunikace P 5071 | k |  |  |  |  |  |
| 41,736 silnice III/3185 P 5072 | k |  |  |  |  |  |
| Holice z. 42,383 |  |  |  |  |  |  |
| 42,472 silnice III/3183 P 5073 | k |  |  |  |  |  |
| 43,426 účel. komunikace P 5074 | k |  |  |  |  |  |
| 44,150 účel. komunikace P 5075 | k |  |  |  |  |  |
| 44,621 účel. komunikace P 5076 | k |  |  |  |  |  |
| 45,806 účel. komunikace P 5077 | k |  |  |  |  |  |
| 46,454 míst. komunikace P 5078 | k |  |  |  |  |  |
| 46,631 míst.komunikace P 5079 | k |  |  |  |  |  |
| Borohrádek 46,980 |  |  |  |  |  |  |