| Trať: | ### Hanušovice – Ústí nad Orlicí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TTP: |  |  | 512A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Hanušovice – km 70,102 |  |  |  |  |  |  |  | Konec trati: Ústí nad Orlicí – 13,659 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Traťové poměry, rozhodující o traťové rychlosti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Platí pro traťovou kolej: jednokolejná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ve směru od : |  |  | začátku |  |  |  | ke |  |  | konci trati |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozchod: |  | 1435 |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zábrzdná vzdálenost: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hanušovice |  |  |  |  |  |  |  | - | Ústí nad Orlicí |  |  |  |  |  | 700 | m |  |
| Největší traťová rychlost na jednotlivých úsecích: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hanušovice |  |  |  |  |  |  |  | - | Dolní Lipka |  |  |  |  |  | 50 | km.h-1 |  |
| Dolní Lipka |  |  |  |  |  |  |  | - | Letohrad |  |  |  |  |  | 90 | km.h-1 |  |
| Letohrad |  |  |  |  |  |  |  | - | Ústí nad Orlicí |  |  |  |  |  | 70 | km.h-1 |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  |
| Hanušovice - 70,102 |  |  |  |  |  | (40) | (40) |  |  |  |  |  |  | ž. sv. |  |  |  |
| 70,661 |  |  |  |  |  | 40 | 50 |  |  |  |  |  |  | Ç |  |  |  |
| Odb.Morava - 71,927 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podlesí n.z. - 77,627 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Červený Potok- 84,196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90,470 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | přech, přev /--/ |  |  |  |
| # Dolní Lipka - 90,268 = 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90,772 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  | přev. Ç R=366 |  |  |  |
| 93,330 |  |  |  |  |  | 70 | 80 |  |  |  |  |  |  | přev Ç R=450 |  |  |  |
| # Lichkov - 95,138 = 110,817 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 110,590 |  |  |  |  |  | 70 | 80 |  |  |  | 90 |  |  | směr Ç R=500 |  |  |  |
| 109,420 |  |  |  |  |  | 70 | 70 |  |  |  | 80 |  |  | směr Ç R=300 |  |  |  |
| 108,790 |  |  |  |  |  | 70 | 70 |  |  |  | 75 |  |  | směr Ç R=300 |  |  |  |
| 108,215 |  |  |  |  |  | 70 | 70 |  |  |  | 80 |  |  | přev Ç R=295 |  |  |  |
| 107,815 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105,125 |  |  |  |  |  | 40 | 70 |  |  |  |  |  |  | přev Ç R=250 |  |  |  |
| Těchonín - 104,658 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103,895 |  |  |  |  |  | 70 | 70 |  |  |  | 80 |  |  | přev Ç R=300 |  |  |  |
| 101,330 |  |  |  |  |  | 40 | 70 |  |  |  |  |  |  | přev Ç R=297 |  |  |  |
| 100,865 |  |  |  |  |  | 70 | 75 |  |  |  | 80 |  |  | směr Ç R=298 |  |  |  |
| Jablonné nad Orlicí - 99,280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96,876 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95,660 |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  | směr Ç R=302 |  |  |  |
| 94,210 |  |  |  |  |  | 70 | 80 |  |  |  | 85 |  |  | směr Ç R=345 |  |  |  |
| 90,850 |  |  |  |  |  | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  | ž. sv. |  |  |  |
| Letohrad - 89,953 = 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,344 |  |  |  |  |  | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,697 |  |  |  |  |  | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  | přev Ç R=480 |  |  |  |
| 5,355 |  |  |  |  |  | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lanšperk vyh. - 6,645 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,409 |  |  |  |  |  | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  | přej Ç R=502 |  |  |  |
| 7,850 |  |  |  |  |  | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,850 |  |  |  |  |  | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  | směr Ç R=390 |  |  |  |
| 12,289 |  |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  | přev |  |  |  |
| 12,820 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | přev Ç R 210, 280 |  |  |  |
| # Ústí nad Orlicí - 13,659 = 256,573 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Trať: | Hanušovice – Ústí nad Orlicí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TTP: |  |  | 512A |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Hanušovice - km 70,102 |  |  |  |  |  |  |  | Konec trati: Ústí nad Orlicí - km 13,659 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Traťové poměry, rozhodující o traťové rychlosti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Platí pro traťovou kolej: jednokolejná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ve směru od : |  |  | konce |  |  |  | k |  |  | začátku trati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozchod: |  | 1435 |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zábrzdná vzdálenost: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Hanušovice |  |  |  |  |  |  |  | - | Ústí nad Orlicí |  |  |  |  |  | 700 | m |  |  |  |  |  |  |  |
| Největší traťová rychlost na jednotlivých úsecích: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hanušovice |  |  |  |  |  |  |  | - | Dolní Lipka |  |  |  |  |  | 50 | km.h-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Dolní Lipka |  |  |  |  |  |  |  | - | Letohrad |  |  |  |  |  | 90 | km.h-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Letohrad |  |  |  |  |  |  |  | - | Ústí nad Orlicí |  |  |  |  |  | 70 | km.h-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ústí nad Orlicí - 13,659 = 256,573 |  |  |  |  |  | (40) | (50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13,400 |  |  |  |  |  | 40 | 50 |  |  |  |  |  |  | přev Ç R 210, 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12,820 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12,289 |  |  |  |  |  | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  | směr Ç R=390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,850 |  |  |  |  |  | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,850 |  |  |  |  |  | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  | přev Ç R=502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,409 |  |  |  |  |  | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lanšperk vyh.- 6,645 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,355 |  |  |  |  |  | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  | přev Ç R=480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,697 |  |  |  |  |  | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Letohrad - 89,953 = 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90,850 |  |  |  |  |  | 70 | 80 |  |  |  | 85 |  |  | směr Ç R=345 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94,210 |  |  |  |  |  | 70 | 75 |  |  |  | 80 |  |  | směr Ç R=302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95,660 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | směr Ç R=298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96,876 |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jablonné nad Orlicí - 99,280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100,865 |  |  |  |  |  | 40 | 70 |  |  |  |  |  |  | přev Ç R=297 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101,330 |  |  |  |  |  | 70 | 70 |  |  |  | 80 |  |  | přev Ç R=300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103,879 |  |  |  |  |  | 40 | 70 |  |  |  |  |  |  | přev Ç R=250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Těchonín - 104,658 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105,125 |  |  |  |  |  | 40 | 70 |  |  |  | 80 |  |  | přev Ç R=295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107,815 |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108,215 |  |  |  |  |  | 70 | 70 |  |  |  | 75 |  |  | směr Ç R=300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108,790 |  |  |  |  |  | 70 | 70 |  |  |  | 80 |  |  | směr Ç R=300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109,420 |  |  |  |  |  | 70 | 80 |  |  |  | 90 |  |  | směr Ç R=500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lichkov - 95,138 = 110,817 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94,908 |  |  |  |  |  | 70 | 80 |  |  |  |  |  |  | přev Ç R=450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94,157 |  |  |  |  |  | 70 | 80 |  |  |  |  |  |  | přev Ç R=510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93,330 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  | směr Ç R=366 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90,772 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | přech, přev /--/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Dolní Lipka 90,268 = 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90,470 |  |  |  |  |  | 40 | 50 |  |  |  |  |  |  | Ç R 200 - 295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84,300 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | přejezd |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 84,235 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Červený Potok 84,196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podlesí n.z. - 77,627 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odb.Morava - 71,927 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 71,920 |  |  |  |  |  | 40 | 50 |  |  |  |  |  |  | Ç |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 70,661 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | ž. sv. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hanušovice- 70,102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |