| TTP |  |  |  |  |  |  |  | Trať |  |  |  |  |  |  | 702B |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati : Tábor |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Konec trati : Ražice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Platí pro traťové koleje 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zábrzdná vzdálenost |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Největší délka vlaku osobní dopravy |  |  |  |  |  |  |  | nápravy |  |  |  |  |  |  | 20 náprav |  |  |  |  |
| Největší délka vlaku nákladní dopravy |  |  |  |  | metry / nápravy |  |  |  |  |  |  |  | 610/122 |  |  |  |  |  |  |
| Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků (v ‰): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Od začátku ke konci trati |  | 21 |  | ‰ |  |  | Od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | ‰ |  |
| Provoz: pravostranný/levostranný |  |  |  |  |  | Rozchod kolejí |  |  |  |  |  |  |  | 1435 mm |  |  |  |  |  |
| Trakční soustava |  |  |  |  |  |  |  |  | nezávislá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizování a provozování drážní dopravy podle: ČD D2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Traťový rádiový systém: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |
| Tábor |  |  | 0,000= 81,771 |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Odbočující tratě 703 , 704 |  |  | X |
| T – VJ – BS |  |  | 2,206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřBS |  |  | 2,995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  | 3,798 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  | 4,776 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z - Nasavrky |  |  | 5,729 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  | 5,757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  | 6,648 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  | 7,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřL |  |  | 7,597 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| T – VJ- L |  |  | 8,307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Bálkova Lhota |  |  | 8,834 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| T – VJ – S |  |  | 9,703 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| z - Meziříčí |  |  | 10,151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – PZS |  |  | 10,184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| PřS |  |  | 10,410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| T |  |  | 10,996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  | 11,790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  | 12,713 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – PZS |  |  | 13,713 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z - Padařov |  |  | 13,722 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  | 14,454 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  | 15,445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřL |  |  | 15,633 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  | 16,330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ – L |  |  | 16,333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Božejovice |  |  | 16,885 |  |  |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ - S |  |  | 17,466 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  | 17,470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  | 17,885 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřS |  |  | 18,166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  | 18,866 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  | 21,601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřLk |  |  | 22,046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  | 22,489 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ – Lk |  |  | 22,760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nz - Sepekov |  |  | 23,316 |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 12,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  | 23,320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ – Sk |  |  | 23,845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřSk |  |  | 24,523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  | 24,698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřL |  |  | 25,098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – VJ – L |  |  | 25,798 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odb. v.č.1 vlečka |  |  | 25,901 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Milevsko |  |  | 26,868 |  |  |  |  |  |  |  | 4,1 13,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – VJ – S |  |  | 27,272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřS |  |  | 28,046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  | 28,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – PZS |  |  | 29,482 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z - Líšnice |  |  | 29,505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  | 30,270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřL |  |  | 30,960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – PZS |  |  | 31,104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  | 31,640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ - L |  |  | 31,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – PZS |  |  | 31,691 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Branice |  |  | 32,394 |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 4,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T - VJ - S |  |  | 32,818 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřS |  |  | 33,515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  | 34,256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z - Stehlovice |  |  | 34,291 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  | 35,265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  | 36,180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  | 37,096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z - Jetětice |  |  | 37,102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – PZS |  |  | 37,360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  | 38,141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřL |  |  | 38,341 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  | 39,042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ – L |  |  | 39,048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  | 39,270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Červená nad Vltavou |  |  | 39,725 |  |  |  |  |  |  |  | 11,5 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ – S |  |  | 40,220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  | 40,225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřS |  |  | 40,870 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – PZS |  |  | 41,208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  | 41,660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  | 41,940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  | 42,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  | 43,685 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřL |  |  | 43,867 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  | 44,293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ – L |  |  | 44,315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vlastec |  |  | 44,985 |  |  |  |  |  |  |  | 12,2 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ – S |  |  | 45,608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  | 45,623 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřS |  |  | 46,308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – PZS |  |  | 46,352 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  | 47,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřL |  |  | 47,716 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  | 48,321 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ – L |  |  | 48,327 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Záhoří |  |  | 49,026 |  |  |  |  |  |  |  | 13,7 11,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T - VJ – S |  |  | 49,731 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  | 50,120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  | 50,250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřS |  |  | 50,358 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  | 51,180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  | 51,437 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z - Vrcovice |  |  | 52,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – PZS |  |  | 52,120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  | 53,310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  | 53,730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřL |  |  | 54,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  | 54,310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – VJ – L |  |  | 54,901 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Písek město |  |  | 55,855 |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 13,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – VJ – S |  |  | 56,263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřS |  |  | 56,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  | 57,230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  | 58,120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřPL |  |  | 58,427 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – VJ – PL |  |  | 59,128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Písek |  |  | 59,779= 12,532 |  |  |  |  |  |  |  | 7,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – VJ – S |  |  | 11,445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – PZS |  |  | 10,934 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřS |  |  | 10,741 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  | 10,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřL |  |  | 10,070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  | 9,940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – VJ – L |  |  | 9,372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Putim |  |  | 8,469 = 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – VJ – RS |  |  | 0,520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřRS |  |  | 1,432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřPL |  |  | 1,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  | 1,715 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T - VJ – PL |  |  | 2,417 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ražice |  |  | 3,573 = 258,316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |