| TTP 514A |  | Trat |  |  |  |  | 514 A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potrebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a trída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zacátek trati: | Trhový Štepánov |  |  |  |  | Konec trati: Benešov u Prahy |  |  |  |  |  |  |
|  | Smer jízdy z: Trhový Štepánov |  |  |  |  | do:Vlašim |  |  |  |  | a opacne |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun vcetne | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 28 |  | 20 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 100 | 55 |  | 39 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |
| 200 | 110 |  | 78 |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |
| 300 | 165 |  | 117 |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |
| 400 | 220 |  | 156 |  |  |  |  | 116 |  |  |  |  |
| 600 | 330 |  | 234 |  |  |  |  | 174 |  |  |  |  |
| 800 | 440 |  | 312 |  |  |  |  | 232 |  |  |  |  |
| 1000 | 550 |  | 390 |  |  |  |  | 290 |  |  |  |  |
| 1200 | 660 |  | 468 |  |  |  |  | 348 |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / trída sklonu od zacátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  |  | 22/XIV |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / trída sklonu od konce k zacátku trati |  |  |  |  |  |  |  | 25//XIII-XIV |  |  |  |  |
|  | Smer jízdy z:Vlašim |  |  |  | do:Postupice |  |  |  |  | a opacne |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun vcetne | 40km/h |  |  | 30km/h |  |  |  |  | 20km/h |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 50 | 26 |  |  | 18 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |
| 100 | 52 |  |  | 36 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |
| 200 | 104 |  |  | 72 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |
| 300 | 156 |  |  | 108 |  |  |  |  | 81 |  |  |  |
| 400 | 208 |  |  | 144 |  |  |  |  | 108 |  |  |  |
| 600 | 312 |  |  | 216 |  |  |  |  | 162 |  |  |  |
| 800 | 416 |  |  | 288 |  |  |  |  | 216 |  |  |  |
| 1000 | 520 |  |  | 360 |  |  |  |  | 270 |  |  |  |
| 1200 | 624 |  |  | 432 |  |  |  |  | 324 |  |  |  |
| Rozhodný spád / trída sklonu od zacátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  |  |  | 20/XII |  |  |  |
| Rozhodný spád / trída sklonu od konce k zacátku trati |  |  |  |  |  |  |  |  | 23/XI |  |  |  |
|  | Smer jízdy z:Postupice |  |  |  | do: Benešov u Prahy |  |  |  |  | a opacne |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun vcetne | 40km/h |  |  | 30km/h |  |  |  |  | 20km/h |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 50 | 26 |  |  | 18 |  |  |  |  | 13,5 |  |  |  |
| 100 | 52 |  |  | 36 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |
| 200 | 104 |  |  | 72 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |
| 300 | 156 |  |  | 108 |  |  |  |  | 81 |  |  |  |
| 400 | 208 |  |  | 144 |  |  |  |  | 108 |  |  |  |
| 600 | 312 |  |  | 216 |  |  |  |  | 162 |  |  |  |
| 800 | 416 |  |  | 288 |  |  |  |  | 216 |  |  |  |
| 1000 | 520 |  |  | 360 |  |  |  |  | 270 |  |  |  |
| 1300 | 676 |  |  | 468 |  |  |  |  | 351 |  |  |  |
| Rozhodný spád / trída sklonu od zacátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  |  |  | 23/XII |  |  |  |
| Rozhodný spád / trída sklonu od konce k zacátku trati |  |  |  |  |  |  |  |  | 23/XIV |  |  |  |