| TTP |  |  |  |  |  |  |  | Trať |  | 501A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Česká Třebová |  |  | Konec trati: |  |  |  |  | Praha Libeň |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |
| Česká Třebová - Praha Libeň |  | D4 | / |  | / | / |  |  |  |  |  |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Jízdy vlaků po nulté traťové koleji | V úseku Poříčany – Úvaly jsou traťové koleje 1, 0, 2 vybaveny automatickým blokem pro obousměrný provoz s přenosem návěstí na lokomotivu. V úseku Úvaly – Praha Běchovioce je automatickým blokem pro obousměrný provoz vybavena pouze 0. traťová kolej. |  |  |
| Úvaly - odb.Blatov - Praha Běchovice | TNŽ 34 2620 Vyjímka č.156/2, č.j.17045/2002/STD Opatření při jízdách vlaků z nulté , nebo z první koleje z odb. Blatov po koleji 101a, 101b (Přeložka) do obvodu nákladového nádraží | Souvisí s vyjímkou č.155/02, č.j. TÚDC-17044 / 2002-STD |  |
|  | Při jízdě z odb. Blatov po koleji 101a,101b (přeložka) do nákladového nádraží ŽST Praha Běchovice dovoluje vjezdové návěstidlo odb. Blatov vjezd až do obvodu nákladového nádraží. O jízdě po koleji 101a, 101b se strojvedoucí nezpravují |  |  |
| Praha Běchovice | Končící vlaky jedoucí od Prahy Libně nebo Prahy Malešic do Prahy Běchovic n.n. očekávají zastavení u výpravní budovy na místě označené návěstí ”Stůj”. |  |  |
| Praha Libeň | Lokomotivní vlaky jedoucí z Prahy Běchovic do seřaďovacího obvodu zastaví před cestovými návěstidly Lc06, Lc10, Lc12. Další jízda se dovolí návěstí ”Posun dovolen” příslušného cestového návěstidla. Lokomotivní vlaky jedoucí do jižního objezdu zastaví v úrovni stanoviště staničního dozorce na II.nástupišti. Odvěšování a přivěšování hnacích vozidel v obvodu jižního objezdu provádí lokomotivní četa. Výchozí vlaky směr Praha Běchovice, které odjíždějí ze směrových kolejí č.51-59, mohou jet na kolej č.10 nebo 12, jako posun bez posunové čety. Další jízda z koleje č.10 nebo 12 se řídí návěstí příslušného odjezdového návěstidla. Pokud toto návěstidlo dovoluje jízdu, může takovýto posunující díl pokračovat v jízdě z koleje 10 nebo 12 jako vlak, bez zastavení. |  |  |
| Místní ustanovení pro ŽST Praha Běchovice | V nutných případech mohou jet vlaky v úseku Úvaly - Praha Libeň a zpět nákladovým nádražím bez zpravení písemným rozkazem. Zastavující vlaky osobní dopravy přitom zastaví před dopravní kanceláří v místech, kde je vybudováno provizorní nástupiště. |  |  |
| ## ŽST Kolín | ## Posun hnacích vozidel bez posunové čety: Veškerý posun samotných nebo spojených hnacích vozidel v obvodu ŽST Kolín je prováděn jako posun bez posunové čety. Směr posunu se mění na velimském, oseckém, kutnohorském, zábořském a středním zhlaví. Nástup-odstup hnacího vozidle na-od vlaku z-do DKV PJ Kolín s jedním sunutým vozidlem je prováděn jako posun bez posunové čety. Směr posunu se nemění. |  |  |
| Opatření pro elektrický provoz: | Z důvodů elektrického napájení a dělení trakčního vedení jsou elektricky odděleny 1. a 2.kolej, případně 0.kolej a na úsekových děličích mezi těmito kolejemi mohou být rozdílná napětí v TV. Strojvedoucí všech elektrických hnacích vozidel musí stahovat sběrače při jízdách na spojkách mezi 1. a 2.kolejí, případně 0.kolejí jen v případech, kdy tato místa jsou kryta návěstidly pro elektrický provoz. S ohledem na napájení trakčního vedení v žst. Praha Libeň je nutné stáhnout sběrače na vjezdovém,středním i odjezdovém zhlaví (v obou směrech) při jízdě mezi kolejemi 02-00-01, 22-20-21. Místa jsou kryta návěstidly pro el.provoz. Nedodržení opatření o stahování sběračů může mít za následek poškození hnacího vozidla nebo trakčního vedení a ohrožení pracovníků údržby. O případnou úlevu z tohoto ustanovení požádá strojvedoucí elektrodispečera. Aby bylo zabráněno vzniku skoků napětí v trakčním vedení, které způsobují značné elektrické a mechanické namáhání elektrických hnacích vozidel a vedou často k jejich poškození, je zakázáno zapínat napaječový rychlovypínač trakčního vedení do úseku zatíženého odběrem a napájeného sousední napájecí stanicí. V případě, že návěstidlo v blízkosti elektrického dělení trakčního vedení nedovoluje další jízdu, zastaví strojvedoucí v dostatečné vzdálenosti před ním tak, aby rychlost vlaku před stažením sběrače lokomotivy umožnila projetí úseku se staženým sběračem setrvačností - tím sníží možnost uváznutí vlaku. |  |  |
| Opatření při poklesu napětí v trakčním vedení: | Při výlukách napájecích stanic, případně i z jiného důvodu, kdy dojde k poklesu napětí v trakčním vedení - a to na stejnosměrném systému pod 2500 V - je nutno s ohledem na zamezení výpadku napájení upravit technologii jízdy takto: - u elektr.lokomotiv řad 121, 122, 123, 130, 131, 140, 141,150,350,372 přejde strojvedoucí nejvýše na hospodárný stupeň serie - u elektr.lokomotiv řad 181, 182, 183 přejde strojvedoucí nejvýše na serioparalel I. - u elektr.lokomotiv řad 162, 163, 263, 362, 363 a el.jednotek řady 470 nesmí proud trakčních motorů při rychlostech vyšších než 60 km/hod překročit 500 A - u elektr.lokomotiv řady 169 nesmí proud meziobvodu pro jeden podvozek při rychlosti vyšší než 60 km/hod překročit 450 A - u elektr.jednotek řad 451, 452 přestaví strojvedoucí spínač č.392 (Přepínač nastavení rozjezdových proudů) do polohy ”Nízký rozjezdový proud” - u elektr.jednotek řady 460 přejde strojvedoucí na předvolbu 270 A. - u elektr.lokomotiv, které nejsou uvedeny, není nutno provádět žádná opatření. Uvedená opatření realizuje strojvedoucí neprodleně po zjištění poklesu napětí v trakčním vedení pod uvedenou hranici. Stejná opatření činí strojvedoucí u hnacích vozidel stejnosměrné trakce, je-li mu dávána návěst ”Jeďte na sériové spojení” dle předpisu ČD D 1. |  |  |
| ŽST Česká Třebová | Posun hnacích vozidel bez posunové čety: Jako pravidelný posun bez posunové čety se považuje posun samotných nebo spojených hnacích vozidel v obvodech Osobního nádraží, Odjezdové skupiny, Směrové skupiny, Vjezdové skupiny a posun z těchto skupin do a z obvodu DKV a posun mezi jednotlivými obvody stanice. Stání elektrických lokomotiv v obvodu ŽST Česká Třebová: Je zakázáno zastavení a stání elektrických lokomotiv se zvednutými sběrači v podélném dělení středu nástupišť pod elektrickými děliči na kolejích č.16, 14, 12, 8, 33-51 a kolejích č.7, 9 a 19 až 31, kde je dělení tvořeno souběhem trolejových vodičů od převěsu trakčního vedení v ose podchodu osobního nádraží až k sousedním převěsům směrem na Brno (Olomouc). Z důvodu možnosti propojení různých elektrických sekcí je na všech kolejích žst Česká Třebová os.n. a kolejích odjezdové skupiny, povoleno stání el. pantografických jednotek, pouze s jedním zvednutým sběračem. Jízdy mezi ŽST Č.Třebová a odb. Parník Ve vyjimečných případech je dovoleno vypravit vlak z Č.Třebové odjezd. skupina po třetí trať. koleji na odb. Parník a z odb. Parník po čtvrté trať. koleji do Č.Třebové odjez. skupiny. |  |  |
| ŽST Ústí nad Orlicí | ## Posun hnacích vozidel bez posunové čety Jako pravidelný posun bez posunové čety se považuje posun samotných nebo spojených hnacích vozidel, který se smí uskutečnit směrem ke St. 2 do výtažné koleje, odtud směrem ke St. 1 do traťové koleje a z traťové koleje na ruční speciální návěst. ## Jako pravidelný posun bez posunové čety se uskutečňují: ## pravidelné obraty hnacích vozidel od vlaku na vlak uvedené v pomůckách k platnému GVD ## Směr posunu se mění na brandýském,lanšperském a dlouhotřebovském zhlaví. ## Souhlas k posunu je dáván signalistou na příslušném zhlaví. ## Přivěšování a odvěšování hnacích vozidel : ## v době od 19:45 hod do 6:00 hod provádí strojvedoucí. ## Zaměstnancem řídícím posun při přivěšování a odvěšování hnacích vozidel je strojvedoucí. Při objíždění hnacího vozidla na vlaku je svolení k posunu i souhlasem k najetí a svěšení vozidel. |  |  |
| ŽST Choceň | ## Posun hnacích vozidel bez posunové čety: Jako pravidelný posun bez posunové čety se uskutečňují: - pravidelné nástupy hnacích vozidel z DKV na vlak - pravidelné odstupy hnacích vozidel do DKV od vlaku - pravidelné obraty hnacích vozidel od vlaku na vlak uvedené v pomůckách k platnému GVD ## Směr posunu se mění na zámrském, brandýském a újezdském zhlaví. ## Přivěšování a odvěšování hnacích vozidel : v době nepřítomnosti posunovače v Po-Čt a v So od 17:15 hod do 6:15 hod,v Pa od 18:45 hod do 6:15 hod a v Ne od 19:50 hod do 8:15 hod provádí strojvedoucí . Zaměstnancem řídícím posun při přivěšování a odvěšování hnacích vozidel je strojvedoucí. Při objíždění hnacího vozidla na vlaku je svolení k posunu i souhlasem k najetí a svěšení vozidel. |  | X X X X X X X X |
| ŽST Pardubice hl.n. | Posun hnacích vozidel bez posunové čety: Jako pravidelný posun bez posunové čety se uskutečňují: - pravidelné nástupy hnacích vozidel z DKV na vlak - pravidelné odstupy hnacích vozidel do DKV od vlaku - pravidelné obraty hnacích vozidel od vlaku na vlak uvedené v pomůckách k platnému GVD Směr posunu se mění na kostěnickém, přeloučském a rosickém zhlaví. |  |  |