| Trať: | Zborovice - Kroměříž |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TTP: |  | 304 B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Zborovice - km 16,972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Konec trati: Kroměříž - km 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Traťové poměry, rozhodující o traťové rychlosti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Platí pro: traťovou kolej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozchod: |  |  |  | 1435 |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zábrzdná vzdálenost: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zborovice |  |  |  |  |  |  |  | - | Kroměříž |  |  |  |  | 400 |  |  | m |  |
| Největší traťová rychlost na jednotlivých úsecích: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zborovice |  |  |  |  |  |  |  | - | Kroměříž |  |  |  |  | 60 |  |  | km.h-1 |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  |  |
| začátek trati |  |  |  |  |  |  | 16,972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| přej.16,583 přej.16,470 |  | (20) |  |  |  |  | # Zborovice - 16,651 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 |  |  |  |  | # 16,467 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | # 16,350 |  |  |  |  |  | 20 |  | přej.16,583 přej.16,470 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | # Zdounky - 12,376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ç |  | 50 |  |  |  |  | 11,920 |  |  |  |  |  | 40 |  | zv |  |  |  |
|  |  | 60 |  |  |  |  | 10,500 |  |  |  |  |  | 50 |  | Ç |  |  |  |
| zv |  | 40 |  |  |  |  | 2,620 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | # Kotojedy - 2,575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 |  |  |  |  | 2,080 |  |  |  |  |  | 40 |  | zv |  |  |  |
| Ç |  | 50 |  |  |  |  | 1,100 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
| Ç |  | 30 |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  |  |  | 50 |  | Ç |  |  |  |
| Ç |  | 40 |  |  |  |  | 0,460 |  |  |  |  |  | 30 |  | Ç |  |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  | # Kroměříž - 0,000 |  |  |  |  |  | (40) |  | (z kol.č.9) |  |  | X |