| Trať: | Přerov - Česká Třebová |  |  |  | TTP: | 309 A- | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Přerov - km 180,400 |  |  | Konec trati: Česká Třebová - km 0,206 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Přerova do Dluhonic a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 4 | 3 | 3 |  |  |  |
| 100 |  | 8 | 6 | 6 |  |  |  |
| 200 |  | 16 | 12 | 12 |  |  |  |
| 400 |  | 32 | 24 | 24 |  |  |  |
| 600 |  | 48 | 36 | 36 |  |  |  |
| 800 |  | 64 | 48 | 48 |  |  |  |
| 1 000 |  | 80 | 60 | 60 |  |  |  |
| 1 300 |  | 104 | 78 | 78 |  |  |  |
| 1 600 |  | 128 | 96 | 96 |  |  |  |
| 2 000 |  | 160 | 120 | 120 |  |  |  |
| 2 500 |  | 200 | 150 | 150 |  |  |  |
| 3 000 |  | 240 | 180 | 180 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 2 / II |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 1 / II |  |  |  |

| Trať: | Přerov - Česká Třebová |  |  |  | TTP: | 309 A | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Přerov - km 180,400 |  |  | Konec trati: Česká Třebová - km 0,206 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Dluhonic do Brodku u Přerova a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 7 | 3 | 3 |  |  |  |
| 100 |  | 7 | 6 | 6 |  |  |  |
| 200 |  | 14 | 12 | 12 |  |  |  |
| 400 |  | 28 | 24 | 24 |  |  |  |
| 600 |  | 42 | 36 | 36 |  |  |  |
| 800 |  | 56 | 48 | 48 |  |  |  |
| 1 000 |  | 70 | 60 | 60 |  |  |  |
| 1 300 |  | 91 | 78 | 78 |  |  |  |
| 1 600 |  | 112 | 96 | 96 |  |  |  |
| 2 000 |  | 140 | 120 | 120 |  |  |  |
| 2 500 |  | 175 | 150 | 150 |  |  |  |
| 3 000 |  | 210 | 180 | 180 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 1 / II |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 1 / II |  |  |  |

| Trať: | Přerov - Česká Třebová |  |  |  | TTP: | 309 A | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Přerov - km 180,400 |  |  | Konec trati: Česká Třebová - km 0,206 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Brodku u Přerova do Grygova a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 4 | 3 | 3 |  |  |  |
| 100 |  | 8 | 6 | 6 |  |  |  |
| 200 |  | 16 | 12 | 12 |  |  |  |
| 400 |  | 32 | 24 | 24 |  |  |  |
| 600 |  | 48 | 36 | 36 |  |  |  |
| 800 |  | 64 | 48 | 48 |  |  |  |
| 1 000 |  | 80 | 60 | 60 |  |  |  |
| 1 300 |  | 104 | 78 | 78 |  |  |  |
| 1 600 |  | 128 | 96 | 96 |  |  |  |
| 2 000 |  | 160 | 120 | 120 |  |  |  |
| 2 500 |  | 200 | 150 | 150 |  |  |  |
| 3 000 |  | 240 | 180 | 180 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 2 / II |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 2 / II |  |  |  |

| Trať: | Přerov - Česká Třebová |  |  |  | TTP: | 309 A | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Přerov - km 180,400 |  |  | Konec trati: Česká Třebová - km 0,206 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Grygova do Olomouce hl.n. a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 4 | 3 | 3 |  |  |  |
| 100 |  | 8 | 6 | 6 |  |  |  |
| 200 |  | 16 | 12 | 12 |  |  |  |
| 400 |  | 32 | 24 | 24 |  |  |  |
| 600 |  | 48 | 36 | 36 |  |  |  |
| 800 |  | 64 | 48 | 48 |  |  |  |
| 1 000 |  | 80 | 60 | 60 |  |  |  |
| 1 300 |  | 104 | 78 | 78 |  |  |  |
| 1 600 |  | 128 | 96 | 96 |  |  |  |
| 2 000 |  | 160 | 120 | 120 |  |  |  |
| 2 500 |  | 200 | 150 | 150 |  |  |  |
| 3 000 |  | 240 | 180 | 180 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0 / II |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 2 / II |  |  |  |

| Trať: | Přerov - Česká Třebová |  |  |  | TTP: | 309 A | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Přerov - km 180,400 |  |  | Konec trati: Česká Třebová- km 0,206 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Olomouce hl.n. do Štěpánova a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 7 | 3 | 3 |  |  |  |
| 100 |  | 7 | 6 | 6 |  |  |  |
| 200 |  | 14 | 12 | 12 |  |  |  |
| 400 |  | 28 | 24 | 24 |  |  |  |
| 600 |  | 42 | 36 | 36 |  |  |  |
| 800 |  | 56 | 48 | 48 |  |  |  |
| 1 000 |  | 70 | 60 | 60 |  |  |  |
| 1 300 |  | 91 | 78 | 78 |  |  |  |
| 1 600 |  | 112 | 96 | 96 |  |  |  |
| 2 000 |  | 140 | 120 | 120 |  |  |  |
| 2 500 |  | 175 | 150 | 150 |  |  |  |
| 3 000 |  | 210 | 180 | 180 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0 / II |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 1 / II |  |  |  |

| Trať: | Přerov - Česká Třebová |  |  |  | TTP: | 309 A | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Přerov - km 180,400 |  |  | Konec trati: Česká Třebová - km 0,206 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy ze Štěpánova do Střeně a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 7 | 3 | 3 |  |  |  |
| 100 |  | 7 | 6 | 6 |  |  |  |
| 200 |  | 14 | 12 | 12 |  |  |  |
| 400 |  | 28 | 24 | 24 |  |  |  |
| 600 |  | 42 | 36 | 36 |  |  |  |
| 800 |  | 56 | 48 | 48 |  |  |  |
| 1 000 |  | 70 | 60 | 60 |  |  |  |
| 1 300 |  | 91 | 78 | 78 |  |  |  |
| 1 600 |  | 112 | 96 | 96 |  |  |  |
| 2 000 |  | 140 | 120 | 120 |  |  |  |
| 2 500 |  | 175 | 150 | 150 |  |  |  |
| 3 000 |  | 210 | 180 | 180 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0 / II |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 1 / II |  |  |  |

| Trať: | Přerov - Česká Třebová |  |  |  | TTP: | 309 A | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Přerov - km 180,400 |  |  | Konec trati: Česká Třebová - km 0,206 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy ze Střeně do Červenky a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 4 | 3 | 3 |  |  |  |
| 100 |  | 8 | 6 | 6 |  |  |  |
| 200 |  | 16 | 12 | 12 |  |  |  |
| 400 |  | 32 | 24 | 24 |  |  |  |
| 600 |  | 48 | 36 | 36 |  |  |  |
| 800 |  | 64 | 48 | 48 |  |  |  |
| 1 000 |  | 80 | 60 | 60 |  |  |  |
| 1 300 |  | 104 | 78 | 78 |  |  |  |
| 1 600 |  | 128 | 96 | 96 |  |  |  |
| 2 000 |  | 160 | 120 | 120 |  |  |  |
| 2 500 |  | 200 | 150 | 150 |  |  |  |
| 3 000 |  | 240 | 180 | 180 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0 / II |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 2 / II |  |  |  |

| Trať: | Přerov - Česká Třebová |  |  |  | TTP: | 309 A | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Přerov - km 180,400 |  |  | Konec trati: Česká Třebová - km 0,206 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Červenky do Moravičan a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 6 | 4 | 3 |  |  |  |
| 100 |  | 11 | 7 | 6 |  |  |  |
| 200 |  | 22 | 14 | 12 |  |  |  |
| 300 |  | 33 | 21 | 18 |  |  |  |
| 400 |  | 44 | 28 | 24 |  |  |  |
| 600 |  | 66 | 42 | 36 |  |  |  |
| 800 |  | 88 | 56 | 48 |  |  |  |
| 1 000 |  | 110 | 70 | 60 |  |  |  |
| 1 300 |  | 143 | 91 | 78 |  |  |  |
| 1 600 |  | 176 | 112 | 96 |  |  |  |
| 2 000 |  | 220 | 140 | 120 |  |  |  |
| 2 400 |  | 264 | 168 | 144 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 4 / III-IV |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 5 / III |  |  |  |

| Trať: | Přerov - Česká Třebová |  |  |  | TTP: | 309 A | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Přerov - km 180,400 |  |  | Konec trati: Česká Třebová - km 0,206 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Moravičan do Mohelnice a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 5 | 3 | 3 |  |  |  |
| 100 |  | 10 | 6 | 6 |  |  |  |
| 200 |  | 20 | 12 | 12 |  |  |  |
| 400 |  | 40 | 24 | 24 |  |  |  |
| 600 |  | 60 | 36 | 36 |  |  |  |
| 800 |  | 80 | 48 | 48 |  |  |  |
| 1 000 |  | 100 | 60 | 60 |  |  |  |
| 1 300 |  | 130 | 78 | 78 |  |  |  |
| 1 600 |  | 160 | 96 | 96 |  |  |  |
| 2 000 |  | 200 | 120 | 120 |  |  |  |
| 2 500 |  | 150 | 150 | 150 |  |  |  |
| 3 000 |  | 300 | 180 | 180 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0 / III |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 4 / II |  |  |  |

| Trať: | Přerov - Česká Třebová |  |  |  | TTP: | 309 A | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Přerov - km 180,400 |  |  | Konec trati: Česká Třebová - km 0,206 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Mohelnice do Lukavic na Moravě a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 5 | 3 | 3 |  |  |  |
| 100 |  | 9 | 6 | 6 |  |  |  |
| 200 |  | 18 | 12 | 12 |  |  |  |
| 400 |  | 36 | 24 | 24 |  |  |  |
| 600 |  | 54 | 36 | 36 |  |  |  |
| 800 |  | 72 | 48 | 48 |  |  |  |
| 1 000 |  | 90 | 60 | 60 |  |  |  |
| 1 300 |  | 117 | 78 | 78 |  |  |  |
| 1 600 |  | 144 | 96 | 96 |  |  |  |
| 2 000 |  | 180 | 120 | 120 |  |  |  |
| 2 500 |  | 225 | 150 | 150 |  |  |  |
| 3 000 |  | 270 | 180 | 180 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 3 / II-III |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 3 / II-III |  |  |  |

| Trať: | Přerov - Česká Třebová |  |  |  | TTP: | 309 A | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Přerov - km 180,400 |  |  | Konec trati: Česká Třebová - km 0,206 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Lukavic na Moravě do Zábřehu na Moravě a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 6 | 4 | 3 |  |  |  |
| 100 |  | 11 | 7 | 6 |  |  |  |
| 200 |  | 22 | 14 | 12 |  |  |  |
| 300 |  | 33 | 21 | 18 |  |  |  |
| 400 |  | 44 | 28 | 24 |  |  |  |
| 600 |  | 66 | 42 | 36 |  |  |  |
| 800 |  | 88 | 56 | 48 |  |  |  |
| 1 000 |  | 110 | 70 | 60 |  |  |  |
| 1 300 |  | 143 | 91 | 78 |  |  |  |
| 1 600 |  | 176 | 112 | 96 |  |  |  |
| 2 000 |  | 220 | 140 | 120 |  |  |  |
| 2 400 |  | 264 | 168 | 144 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 2 / III-IV |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 5 / II-III |  |  |  |

| Trať: | Přerov - Česká Třebová |  |  |  | TTP: | 309 A | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Přerov - km 180,400 |  |  | Konec trati: Česká Třebová - km 0,206 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy ze Zábřehu na Moravě do Hoštejna a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 9 | 7 | 6 |  |  | X |
| 100 |  | 18 | 14 | 11 |  |  | X |
| 200 |  | 36 | 28 | 22 |  |  | X |
| 300 |  | 54 | 42 | 33 |  |  | X |
| 400 |  | 72 | 56 | 44 |  |  | X |
| 600 |  | 108 | 84 | 66 |  |  | X |
| 800 |  | 144 | 112 | 88 |  |  | X |
| 1 000 |  | 180 | 140 | 110 |  |  | X |
| 1 300 |  | 234 | 182 | 143 |  |  | X |
| 1 600 |  | 288 | 224 | 176 |  |  | X |
| 2 000 |  | 360 | 280 | 220 |  |  | X |
| 2 400 |  | 432 | 336 | 264 |  |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0 / VII |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 11 / I |  |  | X |

| Trať: | Přerov - Česká Třebová |  |  |  | TTP: | 309 A | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Přerov - km 180,400 |  |  | Konec trati: Česká Třebová - km 0,206 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Hoštejna do Krasíkova a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 6 | 4 | 3 |  |  | X |
| 100 |  | 12 | 8 | 6 |  |  | X |
| 200 |  | 24 | 16 | 12 |  |  | X |
| 300 |  | 36 | 24 | 18 |  |  | X |
| 400 |  | 48 | 32 | 24 |  |  | X |
| 600 |  | 72 | 48 | 36 |  |  | X |
| 800 |  | 96 | 64 | 48 |  |  | X |
| 1 000 |  | 120 | 80 | 60 |  |  | X |
| 1 300 |  | 156 | 104 | 78 |  |  | X |
| 1 600 |  | 192 | 128 | 96 |  |  | X |
| 2 000 |  | 240 | 160 | 120 |  |  | X |
| 2 400 |  | 288 | 192 | 144 |  |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0 / III-IV |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 6 / I |  |  | X |

| Trať: | Přerov - Česká Třebová |  |  |  | TTP: | 309 A | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Přerov - km 180,400 |  |  | Konec trati: Česká Třebová - km 0,206 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Krasíkova do Rudoltic v Čechách a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 7 | 5 | 4 |  |  |  |
| 100 |  | 13 | 9 | 7 |  |  |  |
| 200 |  | 26 | 18 | 14 |  |  |  |
| 300 |  | 39 | 27 | 21 |  |  |  |
| 400 |  | 52 | 36 | 28 |  |  |  |
| 500 |  | 65 | 45 | 35 |  |  |  |
| 600 |  | 78 | 54 | 42 |  |  |  |
| 800 |  | 104 | 72 | 56 |  |  |  |
| 1 000 |  | 130 | 90 | 70 |  |  |  |
| 1 300 |  | 169 | 117 | 91 |  |  |  |
| 1 600 |  | 208 | 144 | 112 |  |  |  |
| 2 000 |  | 260 | 180 | 140 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0 / IV-V |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 7 / I |  |  |  |

| Trať: | Přerov - Česká Třebová |  |  |  | TTP: | 309 A | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Přerov - km 180,400 |  |  | Konec trati: Česká Třebová - km 0,206 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Rudoltic v Čechách do Třebovic v Čechách a opačně ( platí pro 2. traťovou kolej ) |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 9 | 7 | 5 |  |  |  |
| 100 |  | 17 | 13 | 10 |  |  |  |
| 200 |  | 34 | 26 | 20 |  |  |  |
| 300 |  | 51 | 39 | 30 |  |  |  |
| 400 |  | 68 | 52 | 40 |  |  |  |
| 500 |  | 85 | 65 | 50 |  |  |  |
| 600 |  | 102 | 78 | 60 |  |  |  |
| 800 |  | 136 | 104 | 80 |  |  |  |
| 1 000 |  | 170 | 130 | 100 |  |  |  |
| 1 300 |  | 221 | 169 | 130 |  |  |  |
| 1 600 |  | 272 | 208 | 160 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 3 / IV-V |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 10 / V-VI |  |  |  |

| Trať: | Přerov - Česká Třebová |  |  |  | TTP: | 309 A | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Přerov - km 180,400 |  |  | Konec trati: Česká Třebová - km 0,206 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Rudoltic v Čechách do Třebovic v Čechách a opačně ( platí pro 1. traťovou kolej ) |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 9 | 7 | 5 |  |  |  |
| 100 |  | 17 | 13 | 10 |  |  |  |
| 200 |  | 34 | 26 | 20 |  |  |  |
| 300 |  | 51 | 39 | 30 |  |  |  |
| 400 |  | 68 | 52 | 40 |  |  |  |
| 500 |  | 85 | 65 | 50 |  |  |  |
| 600 |  | 102 | 78 | 60 |  |  |  |
| 800 |  | 136 | 104 | 80 |  |  |  |
| 1 000 |  | 170 | 130 | 100 |  |  |  |
| 1 300 |  | 221 | 169 | 130 |  |  |  |
| 1 600 |  | 272 | 208 | 160 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 3 / IV-V |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 10 / V-VI |  |  |  |

| Trať: | Přerov - Česká Třebová |  |  |  | TTP: | 309 A | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Přerov - km 180,400 |  |  | Konec trati: Česká Třebová - km 0,206 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Třebovic v Čechách do České Třebové a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 7 | 5 | 4 |  |  |  |
| 100 |  | 13 | 9 | 7 |  |  |  |
| 200 |  | 26 | 18 | 14 |  |  |  |
| 300 |  | 39 | 27 | 21 |  |  |  |
| 400 |  | 52 | 36 | 28 |  |  |  |
| 500 |  | 65 | 45 | 35 |  |  |  |
| 600 |  | 78 | 54 | 42 |  |  |  |
| 800 |  | 104 | 72 | 56 |  |  |  |
| 1 000 |  | 130 | 90 | 70 |  |  |  |
| 1 300 |  | 169 | 117 | 91 |  |  |  |
| 1 600 |  | 208 | 144 | 112 |  |  |  |
| 2 000 |  | 260 | 180 | 140 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 7 / I |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0 / V |  |  |  |