| Trať: | Hlučín - Opava východ |  |  |  |  |  |  | TTP: | 307 B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Hlučín - km 15,029 |  |  |  | Konec trati: Opava východ - km 29,495 |  |  |  |  |  |  |
| Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení, umístění přejezdníků, opakovacích přejezdníků a drhlíků. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 15,029 |  |  |  |  |  |  | začátek trati |  |  |  |
| Hlučín - 14,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kozmice z. - - 11,365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,127 státní silnice P 7885 |  | PZS 3SBI | Kravaře DK |  |  |  |  |  |  | X |
| 8,730 |  | PK-X873 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Dolní Benešov - 8,307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,148 |  | OPK-OX815 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 8,130 státní silnice P 7884 |  | PZS 3SNLI | D.Benešov, Kravaře DK |  |  |  |  |  |  | X |
| 7,426 polní cesta P 7883 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 7,209 polní cesta P 7882 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 7,027 státní silnice P 7881 |  | PZS 3SBI | Kravaře DK |  |  |  |  |  |  | X |
| 5,746 místní komun. P 7880 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Zábřeh u Hlučína z. - - 5,644 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,398 polní cesta P 7879 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 4,557 polní cesta P 7878 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 3,340 polní cesta P 7877 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 2,911 polní cesta P 7876 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Kravaře Kouty z. - - 2,406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,331 státní silnice P 7875 |  | PZS 3SBI | Kravaře DK |  |  |  |  |  |  | X |
| 1,883 polní cesta P 7874 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 0,823 státní silnice P 7873 |  | PZS 3ZBI | Kravaře DK |  |  |  | *)odj. návěstidlo |  |  | X |
| Kravaře ve Sl. - - 0 ,000 = 21,483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21,924 místní kom. P 7863 |  | PZS 3SNI | Kravaře DK, St.2 |  |  |  | *) odj. a vj. návěstidlo |  |  | X |
| 22,075 místní kom. P 7864 |  | PZS 3SNI | Kravaře DK, St.2 |  |  |  | *) odj. a vj. návěstidlo |  |  | X |
| 23,695 polní cesta P 7865 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 24,342 státní silnice P 7866 |  | PZS 3SNI | Kravaře DK |  |  |  |  |  |  | X |
| Velké Hoštice z. – - 24,450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24,875 polní cesta P 7867 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 25,272 státní silnice P 7868 |  | PZS 3SBI | Opava východ ÚS |  |  |  |  |  |  | X |
| 26,334 polní cesta P 7869 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Malé Hoštice z. - 26,428 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26,463 místní kom. P 7870 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Opava zast. z. - 27,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27,441 státní silnice P 7871 |  | PZS 3SBI | Opava východ ÚS |  |  |  |  |  |  | X |
| 27,691 přechod pro pěší P 7872 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Opava východ - 29,495 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |