Nex 43400

SŽ - Ostrava-Kunčice - Dobrá u Frýdku-Místku - Dobrá u Frýdku-Místku

Zavěšený postrk ř. 742,

Frýdek-Místek - Dobrá u Frýdku-Místku přípřež ř. 2 x 742

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava-Kunčice |  |  | 7 03 |  | 7 40 | 80/48 |
| Vratimov |  | 6 |  |  | 46 |  |
| Paskov |  | 6 |  |  | 52 |  |
| Lískovec u Frýdku |  | 7 | 7 59 | 4 | 8 03 |  |
| Frýdek-Místek |  | 6 | 8 09 | 41 | 50 | 70/38 |
| Dobrá u Frýdku-Místku |  | 15 | 9 05 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 40 | + | 45 | = 1 h 25 min |  |

Nex 43401

Dobrá u Frýdku Místku - Ostrava-Kunčice - SŽ

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dobrá u Frýdku-Místku |  |  |  |  | 17 58 | 70/54 |
| Frýdek-Místek |  | 15 | 18 13 | 47 | 19 00 | 80/58 |
| Lískovec u Frýdku |  | 7 | 19 07 | 11 | 18 |  |
| Paskov |  | 7 |  |  | 25 |  |
| Vratimov |  | 5 |  |  | 30 |  |
| Ostrava-Kunčice |  | 5 | 19 35 |  | 0 53 |  |
| Úhrnem ... |  | 39 | + | 58 | = 1 h 37 min |  |

Pn 48254 pp

Ostrava-Kunčice - Ostrava báňské nádraží VOK - PKP

Lok. ř. 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava-Kunčice |  |  |  |  | 14 12 | 85/54 |
| Ostrava střed |  | 8 |  |  | 20 | 75/50 |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  | 4 | 14 24 |  | 14 33 |  |
| Úhrnem ... |  | 12 | + | 0 | = 12 min |  |

Pn 48255 pp

PKP - Ostrava báňské nádraží VOK - Ostrava-Kunčice - Ostrava-Bartovice

Lok. ř. 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  |  | 19 23 |  | 20 27 | 80/50 |
| Ostrava střed |  | 5 |  |  | 32 | 90/48 |
| Ostrava-Kunčice |  | 6 |  |  | 20 38 |  |
| Úhrnem ... |  | 11 | + | 0 | = 11 min |  |

Pn 49741 pp

Důl Paskov - Vratimov - Ostrava-Kunčice - ŽSR

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vratimov |  |  | 1 32 |  | 1 35 | 80/54 |
| Ostrava-Kunčice |  | 6 | 1 41 |  | 2 31 |  |

Vn 50070 pp

Ostrava báňské nádraží VOK - Vratimov - Důl Paskov

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  |  |  |  | 19 58 | 90/64 |
| Ostrava střed |  | 5 |  |  | 20 03 |  |
| Ostrava-Kunčice |  | 6 |  |  | 09 | 80/48 |
| Vratimov |  | 6 | 20 15 |  | 20 18 |  |
| Úhrnem ... |  | 17 | + | 0 | = 17 min |  |

Vn 50072 pp

Ostrava pravé nádraží - Ostrava báňské nádraží VOK - Vratimov - Důl Paskov

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  |  | 3 29 |  | 3 43 | 90/64 |
| Ostrava střed |  | 5 |  |  | 48 |  |
| Ostrava-Kunčice |  | 6 |  |  | 54 | 80/48 |
| Vratimov |  | 5 | 3 59 |  | 4 02 |  |
| Úhrnem ... |  | 16 | + | 0 | = 16 min |  |

Rn 50228

BIOCEL Paskov závod - Ostrava-Kunčice - Ždírec nad Doubravou

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIOCEL Paskov závod |  |  |  |  | 17 35 | 40/28 |
| Paskov |  | 15 | 17 50 | 3 | 53 | 80/55 |
| Vratimov |  | 5 |  |  | 58 |  |
| Ostrava-Kunčice |  | 5 | 18 03 |  | 19 13 |  |
| Úhrnem ... |  | 25 | + | 3 | = 28 min |  |

Nex 50600

Důl Paskov - Vratimov - Ostrava báňské nádraží VOK - Lovosice jih

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vratimov |  |  | 17 03 |  | 17 07 | 80/54 |
| Ostrava-Kunčice |  | 6 | 17 13 | 44 | 57 | 90/51 |
| Ostrava střed |  | 7 |  |  | 18 04 | 85/62 |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  | 3 | 18 07 |  | 18 10 |  |
| Úhrnem ... |  | 16 | + | 44 | = 1 h 0 min |  |

Rn 52029

Ždírec nad Doubravou - Ostrava-Kunčice - BIOCEL Paskov závod

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava-Kunčice |  |  | 3 01 |  | 5 43 | 80/48 |
| Vratimov |  | 5 |  |  | 48 |  |
| Paskov |  | 6 | 5 54 | 11 | 6 05 | 40/28 |
| BIOCEL Paskov závod |  | 15 | 6 20 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 26 | + | 11 | = 37 min |  |

Nex 55003

Středokluky - Ostrava-Kunčice - Vratimov - Důl Paskov

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava-Kunčice |  |  | 8 51 |  | 9 25 | 80/50 |
| Vratimov |  | 6 | 9 31 |  | 9 34 |  |

Nex 56001

Lovosice jih - Ostrava báňské nádraží VOK - Vratimov - Důl Paskov

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  |  | 3 51 |  | 3 58 | 85/60 |
| Ostrava střed |  | 5 |  |  | 4 03 | 90/48 |
| Ostrava-Kunčice |  | 6 |  |  | 09 | 80/50 |
| Vratimov |  | 6 | 4 15 |  | 4 18 |  |
| Úhrnem ... |  | 17 | + | 0 | = 17 min |  |

Vn 59050 pp

Bohumín přednádraží - Český Těšín - Ostrava uhelné nádraží - Jakubčovice nad Odrou nz

Český Těšín - km 120.0 zavěšený postrk ř. 740

Lok. ř. 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Český Těšín |  |  | 2 34 |  | 3 18 | 70/68 |
| Český Těšín frýdecké přednádraží |  | 3 |  |  | 21 |  |
| Hnojník |  | 15 |  |  | 36 |  |
| Dobrá u Frýdku-Místku |  | 13 |  |  | 49 |  |
| Frýdek-Místek |  | 8 | 3 57 | 99 | 5 36 |  |
| Lískovec u Frýdku |  | 7 | 5 43 | 6 | 49 |  |
| Paskov |  | 8 |  |  | 57 |  |
| Vratimov |  | 4 |  |  | 6 01 |  |
| Ostrava-Kunčice |  | 3 |  |  | 04 |  |
| Ostrava střed |  | 6 |  |  | 10 |  |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  | 2 |  |  | 12 |  |
| Ostrava uhelné nádraží |  | 4 | 6 16 |  | 7 27 |  |
| Úhrnem ... |  | 73 | + | 105 | = 2 h 58 min |  |

Vn 59151 pp

Lok. ř. 742, 750. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lískovec u Frýdku |  |  |  |  | 10 42 | 80/76 |
| Paskov |  | 6 |  |  | 48 |  |
| Vratimov |  | 4 |  |  | 52 |  |
| Ostrava-Kunčice |  | 5 | 10 57 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 15 | + | 0 | = 15 min |  |

Vn 59153 pp

Lok. ř. 742, 750. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lískovec u Frýdku |  |  |  |  | 20 42 | 80/76 |
| Paskov |  | 6 |  |  | 48 |  |
| Vratimov |  | 4 |  |  | 52 |  |
| Ostrava-Kunčice |  | 5 | 20 57 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 15 | + | 0 | = 15 min |  |

Vn 59210 pp

Bohumín přednádraží - Ostrava báňské nádraží VOK - Paskov

Výhradně pro přepravu souprav vozů LH 40

Lok. ř. 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  |  | 2 17 |  | 2 28 | 50/16 |
| Ostrava střed |  | 5 |  |  | 33 |  |
| Ostrava-Kunčice |  | 8 |  |  | 41 |  |
| Vratimov |  | 4 |  |  | 45 |  |
| Paskov |  | 8 | 2 53 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 25 | + | 0 | = 25 min |  |

Vn 59212 pp

Bohumín přednádraží - Ostrava báňské nádraží VOK - Paskov

Výhradně pro přepravu souprav vozů LH 40

Lok. ř. 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  |  | 12 30 |  | 13 35 | 50/16 |
| Ostrava střed |  | 5 |  |  | 40 |  |
| Ostrava-Kunčice |  | 8 |  |  | 48 |  |
| Vratimov |  | 6 | 13 54 | 21 | 14 15 |  |
| Paskov |  | 10 | 14 25 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 29 | + | 21 | = 50 min |  |

Vn 59214 pp

Bohumín přednádraží - Ostrava báňské nádraží VOK - Paskov

Lok. ř. 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  |  | 20 04 |  | 20 09 | 65/33 |
| Ostrava střed |  | 5 |  |  | 14 |  |
| Ostrava-Kunčice |  | 8 |  |  | 22 |  |
| Vratimov |  | 4 |  |  | 26 |  |
| Paskov |  | 7 | 20 33 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 24 | + | 0 | = 24 min |  |

Vn 59300

Ostrava-Kunčice - Vratimov - Důl Paskov

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava-Kunčice |  |  |  |  | 4 23 | 70/41 |
| Vratimov |  | 7 | 4 30 |  | 4 43 |  |

Vn 59302 pp

Ostrava-Kunčice - Vratimov - Důl Paskov

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava-Kunčice |  |  |  |  | 13 21 | 70/41 |
| Vratimov |  | 6 | 13 27 |  | 13 30 |  |

Vn 59305

Zárubek - Ostrava střed - Ostrava báňské nádraží VOK

Lok. ř. 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava střed |  |  |  |  | 13 14 | 70/48 |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  | 4 | 13 18 |  |  |  |

Vn 59307

Lískovec u Frýdku - Ostrava-Kunčice - Zárubek

Lok. ř. 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lískovec u Frýdku |  |  |  |  | 4 12 | 70/53 |
| Paskov |  | 10 | 4 22 | 3 | 25 |  |
| Vratimov |  | 7 |  |  | 32 |  |
| Ostrava-Kunčice |  | 5 | 4 37 |  | 4 40 |  |
| Úhrnem ... |  | 22 | + | 3 | = 25 min |  |

Vn 59316 pp

Ostrava střed - Vratimov - Důl Paskov

Lok. ř. 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava střed |  |  |  |  | 3 25 | 90/54 |
| Ostrava-Kunčice |  | 8 |  |  | 33 | 80/62 |
| Vratimov |  | 6 | 3 39 |  | 3 42 |  |
| Úhrnem ... |  | 14 | + | 0 | = 14 min |  |

Vn 59317

Důl Paskov - Vratimov - Ostrava-Kunčice - Zárubek

Lok. ř. 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vratimov |  |  | 23 31 |  | 23 34 | 80/70 |
| Ostrava-Kunčice |  | 6 | 23 40 |  | 23 43 |  |

Vn 59321

Ostrava střed - Ostrava-Kunčice - Prostřední Suchá

Lok. ř. 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava střed |  |  |  |  | 13 32 | 90/54 |
| Ostrava-Kunčice |  | 8 |  |  | 13 40 |  |

Vn 59329 pp

Lískovec u Frýdku - Vratimov - Důl Paskov

Lok. ř. 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lískovec u Frýdku |  |  |  |  | 16 18 | 70/53 |
| Paskov |  | 7 |  |  | 25 |  |
| Vratimov |  | 6 | 16 31 |  | 17 05 |  |
| Úhrnem ... |  | 13 | + | 0 | = 13 min |  |

Vn 59330 pp

Lok. ř. 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  |  |  |  | 20 59 | 65/33 |
| Ostrava střed |  | 5 |  |  | 21 04 |  |
| Ostrava-Kunčice |  | 8 |  |  | 12 |  |
| Vratimov |  | 4 |  |  | 16 |  |
| Paskov |  | 7 | 21 23 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 24 | + | 0 | = 24 min |  |

Vn 59332

Ostrava báňské nádraží VOK - Vratimov - Důl Paskov

Lok. ř. 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  |  |  |  | 11 17 | 85/76 |
| Ostrava střed |  | 5 |  |  | 22 | 90/54 |
| Ostrava-Kunčice |  | 6 |  |  | 28 | 80/62 |
| Vratimov |  | 6 | 11 34 |  | 11 39 |  |
| Úhrnem ... |  | 17 | + | 0 | = 17 min |  |

Vn 59335 pp

Ostrava-Svinov - Ostrava uhelné nádraží - Ostrava střed

Lok. ř. 770, 771. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava uhelné nádraží |  |  |  |  | 14 07 | 85/76 |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  | 2 |  |  | 09 |  |
| Ostrava střed |  | 4 | 14 13 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 6 | + | 0 | = 06 min |  |

Vn 59342 pp

Zárubek - Ostrava-Kunčice - Vratimov - Důl Paskov

Lok. ř. 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava-Kunčice |  |  | 3 00 |  | 3 07 | 80/62 |
| Vratimov |  | 6 | 3 13 |  | 3 16 |  |

Vn 59344

Zárubek - Ostrava-Kunčice - Vratimov - Důl Paskov

Lok. ř. 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava-Kunčice |  |  | 16 30 |  | 16 35 | 80/62 |
| Vratimov |  | 6 | 16 41 |  | 16 44 |  |

Vn 59350

Prostřední Suchá - Ostrava-Kunčice - Vratimov - Důl Paskov

Lok. ř. 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava-Kunčice |  |  | 15 10 |  | 16 04 | 80/62 |
| Vratimov |  | 6 | 16 10 |  | 16 13 |  |

Vn 59353 pp

Ostrava báňské nádraží VOK - Ostrava-Kunčice - Prostřední Suchá-ÚZK

Lok. ř. 770, 771. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  |  |  |  | 0 26 | 85/76 |
| Ostrava střed |  | 5 |  |  | 31 | 90/54 |
| Ostrava-Kunčice |  | 6 |  |  | 0 37 |  |
| Úhrnem ... |  | 11 | + | 0 | = 11 min |  |

Vn 59355

Ostrava báňské nádraží VOK - Ostrava-Kunčice - Prostřední Suchá

Lok. ř. 770, 771. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  |  |  |  | 12 09 | 85/76 |
| Ostrava střed |  | 5 |  |  | 14 | 90/54 |
| Ostrava-Kunčice |  | 6 |  |  | 12 20 |  |
| Úhrnem ... |  | 11 | + | 0 | = 11 min |  |

Vn 59362

Zárubek - Ostrava-Kunčice - Vratimov - Důl Paskov

Lok. ř. 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava-Kunčice |  |  | 3 19 |  | 3 22 | 80/62 |
| Vratimov |  | 6 | 3 28 |  | 3 32 |  |

Vn 59364

Zárubek - Ostrava-Kunčice - Vratimov - Důl Paskov

Lok. ř. 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava-Kunčice |  |  | 15 00 |  | 15 05 | 80/62 |
| Vratimov |  | 6 | 15 11 |  | 15 14 |  |

Vn 59386 pp

Ostrava pravé nádraží - Ostrava-Kunčice - Vratimov - Důl Paskov

Lok. ř. 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava-Kunčice |  |  | 12 40 |  | 12 50 | 80/62 |
| Vratimov |  | 6 | 12 56 |  | 12 59 |  |

Vn 59388 pp

Ostrava pravé nádraží - Ostrava-Kunčice - Vratimov - Důl Paskov

Lok. ř. 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava-Kunčice |  |  | 23 34 |  | 23 37 | 80/62 |
| Vratimov |  | 6 | 23 43 |  | 23 46 |  |

Vn 59391 pp

Ostrava-Svinov - Ostrava uhelné nádraží - Ostrava-Kunčice

Zavěšený postrk ř. 2 x 740

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava uhelné nádraží |  |  | 23 18 |  | 23 23 | 70/41 |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  | 4 |  |  | 27 |  |
| Ostrava střed |  | 3 |  |  | 30 |  |
| Ostrava-Kunčice |  | 8 | 23 38 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 15 | + | 0 | = 15 min |  |

Pn 60050

Frýdlant nad Ostravicí - Veřovice pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  |  |  |  | 1 52 | 85/56 |
| Ostrava střed |  | 5 |  |  | 57 | 90/43 |
| Ostrava-Kunčice |  | 8 | 2 05 | 101 | 3 46 | 80/50 |
| Vratimov |  | 6 |  |  | 52 |  |
| Paskov |  | 9 |  |  | 4 01 |  |
| Lískovec u Frýdku |  | 9 | 4 10 | 174 | 7 04 |  |
| Frýdek-Místek |  | 7 | 7 11 | 19 | 30 |  |
| Baška |  | 8 | 38 | 12 | 50 |  |
| Pržno |  | 8 |  |  | 58 |  |
| Frýdlant nad Ostravicí |  | 7 | 8 05 | 16 | 8 21 | 70/55 |
| Kunčice pod Ondřejníkem |  | 14 |  |  | 35 |  |
| Frenštát pod Radhoštěm |  | 10 | 45 | 23 | 9 08 |  |
| Veřovice |  | 15 | 9 23 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 106 | + | 345 | = 7 h 31 min |  |

Pn 60051

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frýdek-Místek |  |  |  |  | 8 32 | 80/58 |
| Lískovec u Frýdku |  | 7 | 8 39 | 99 | 10 18 |  |
| Paskov |  | 8 |  |  | 26 |  |
| Vratimov |  | 4 |  |  | 30 |  |
| Ostrava-Kunčice |  | 4 | 10 34 | 21 | 55 | 90/51 |
| Ostrava střed |  | 8 |  |  | 11 03 | 80/54 |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  | 4 | 11 07 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 35 | + | 120 | = 2 h 35 min |  |

Pn 60053

Veřovice - Frýdlant nad Ostravicí pp

Ostrava-Kunčice - Ostrava báňské nádraží VOK pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veřovice |  |  |  |  | 9 47 | 70/57 |
| Frenštát pod Radhoštěm |  | 13 | 10 00 | 9 | 10 09 |  |
| Kunčice pod Ondřejníkem |  | 15 |  |  | 24 |  |
| Frýdlant nad Ostravicí |  | 12 | 36 | 66 | 11 42 | 75/58 |
| Pržno |  | 6 |  |  | 48 |  |
| Baška |  | 7 | 11 55 | 10 | 12 05 |  |
| Frýdek-Místek |  | 8 | 12 13 | 23 | 36 | 80/58 |
| Lískovec u Frýdku |  | 7 | 43 | 154 | 15 17 |  |
| Paskov |  | 7 |  |  | 24 |  |
| Vratimov |  | 4 |  |  | 28 |  |
| Ostrava-Kunčice |  | 4 | 15 32 | 83 | 16 55 | 90/51 |
| Ostrava střed |  | 8 |  |  | 17 03 | 80/54 |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  | 4 | 17 07 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 95 | + | 345 | = 7 h 20 min |  |

Pn 60054

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  |  |  |  | 2 22 | 80/48 |
| Ostrava střed |  | 5 |  |  | 27 | 90/43 |
| Ostrava-Kunčice |  | 6 |  |  | 33 | 80/48 |
| Vratimov |  | 4 |  |  | 37 |  |
| Paskov |  | 6 |  |  | 43 |  |
| Lískovec u Frýdku |  | 9 | 2 52 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 30 | + | 0 | = 30 min |  |

Pn 60075 pp

Důl Paskov - Vratimov - Ostrava-Kunčice - Třinec kol. TŽ

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vratimov |  |  | 0 14 |  | 0 17 | 75/46 |
| Ostrava-Kunčice |  | 6 | 0 23 |  | 1 17 |  |

Pn 60081 pp

Důl Paskov - Vratimov - Ostrava-Kunčice - Petrovice u Karviné

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vratimov |  |  | 7 03 |  | 7 06 | 75/46 |
| Ostrava-Kunčice |  | 6 | 7 12 |  | 8 02 |  |

Pn 60083 pp

Důl Paskov - Vratimov - Ostrava-Kunčice - Petrovice u Karviné

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vratimov |  |  | 12 07 |  | 12 10 | 75/46 |
| Ostrava-Kunčice |  | 6 | 12 16 |  | 14 25 |  |

Pn 60085 pp

Důl Paskov - Vratimov - Ostrava báňské nádraží VOK

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vratimov |  |  | 12 47 |  | 12 50 | 75/46 |
| Ostrava-Kunčice |  | 6 | 12 56 | 126 | 15 02 | 90/51 |
| Ostrava střed |  | 8 |  |  | 10 | 75/46 |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  | 4 | 15 14 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 18 | + | 126 | = 2 h 24 min |  |

Pn 60910 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Český Těšín frýdecké přednádraží |  |  |  |  | 1 06 | 70/48 |
| Hnojník |  | 22 |  |  | 28 | 60/50 |
| Dobrá u Frýdku-Místku |  | 16 |  |  | 44 |  |
| Frýdek-Místek |  | 7 | 1 51 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 45 | + | 0 | = 45 min |  |

Pn 60911 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frýdek-Místek |  |  |  |  | 1 54 | 70/46 |
| Dobrá u Frýdku-Místku |  | 10 |  |  | 2 04 | 60/50 |
| Hnojník |  | 15 |  |  | 19 |  |
| Český Těšín frýdecké přednádraží |  | 16 | 2 35 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 41 | + | 0 | = 41 min |  |

Pn 60912 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Český Těšín frýdecké přednádraží |  |  |  |  | 19 17 | 70/48 |
| Hnojník |  | 23 | 19 40 | 37 | 20 17 | 60/50 |
| Dobrá u Frýdku-Místku |  | 17 | 20 34 | 11 | 45 |  |
| Frýdek-Místek |  | 9 | 20 54 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 49 | + | 48 | = 1 h 37 min |  |

Pn 60913 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frýdek-Místek |  |  |  |  | 16 43 | 70/46 |
| Dobrá u Frýdku-Místku |  | 11 | 16 54 | 23 | 17 17 | 60/50 |
| Hnojník |  | 17 | 17 34 | 43 | 18 17 |  |
| Český Těšín frýdecké přednádraží |  | 17 | 18 34 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 45 | + | 66 | = 1 h 51 min |  |

Pn 60960 pp

Ostrava-Svinov - Ostrava uhelné nádraží - Valašské Meziříčí

Lok. ř. 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava uhelné nádraží |  |  | 0 44 |  | 0 47 | 70/41 |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  | 4 |  |  | 51 |  |
| Ostrava střed |  | 3 |  |  | 54 | 85/46 |
| Ostrava-Kunčice |  | 5 |  |  | 59 | 70/42 |
| Vratimov |  | 3 |  |  | 1 02 |  |
| Paskov |  | 5 |  |  | 07 |  |
| Lískovec u Frýdku |  | 6 |  |  | 13 |  |
| Frýdek-Místek |  | 4 | 1 17 | 4 | 21 |  |
| Baška |  | 5 |  |  | 26 |  |
| Pržno |  | 5 |  |  | 31 |  |
| Frýdlant nad Ostravicí |  | 7 | 38 | 5 | 43 |  |
| Kunčice pod Ondřejníkem |  | 15 |  |  | 58 | 55/44 |
| Frenštát pod Radhoštěm |  | 11 | 2 09 | 5 | 2 14 |  |
| Veřovice |  | 14 |  |  | 28 | 65/49 |
| Hostašovice |  | 11 |  |  | 39 | 60/50 |
| Valašské Meziříčí |  | 11 | 2 50 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 109 | + | 14 | = 2 h 03 min |  |

Pn 60961 pp

Valašské Meziříčí - Ostrava uhelné nádraží - Ostrava-Svinov

Lok. ř. 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valašské Meziříčí |  |  |  |  | 0 38 | 70/44 |
| Hostašovice |  | 16 |  |  | 54 |  |
| Veřovice |  | 13 |  |  | 1 07 | 55/44 |
| Frenštát pod Radhoštěm |  | 13 |  |  | 20 | 65/43 |
| Kunčice pod Ondřejníkem |  | 11 |  |  | 31 | 55/46 |
| Frýdlant nad Ostravicí |  | 10 |  |  | 41 | 65/49 |
| Pržno |  | 6 |  |  | 47 |  |
| Baška |  | 4 |  |  | 51 | 60/47 |
| Frýdek-Místek |  | 4 | 1 55 | 3 | 58 | 65/44 |
| Lískovec u Frýdku |  | 5 |  |  | 2 03 |  |
| Paskov |  | 5 |  |  | 08 | 70/50 |
| Vratimov |  | 4 |  |  | 12 |  |
| Ostrava-Kunčice |  | 3 |  |  | 15 | 80/48 |
| Ostrava střed |  | 6 |  |  | 21 | 70/48 |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  | 3 |  |  | 24 |  |
| Ostrava uhelné nádraží |  | 4 | 2 28 |  | 2 31 |  |
| Úhrnem ... |  | 107 | + | 3 | = 1 h 50 min |  |

Pn 60962 pp

Ostrava-Svinov - Ostrava uhelné nádraží - Valašské Meziříčí

Lok. ř. 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava uhelné nádraží |  |  | 2 06 |  | 2 10 | 70/41 |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  | 4 |  |  | 14 |  |
| Ostrava střed |  | 3 |  |  | 17 | 85/46 |
| Ostrava-Kunčice |  | 6 |  |  | 23 | 70/42 |
| Vratimov |  | 3 |  |  | 26 |  |
| Paskov |  | 6 |  |  | 32 |  |
| Lískovec u Frýdku |  | 6 |  |  | 38 |  |
| Frýdek-Místek |  | 4 | 2 42 | 3 | 45 |  |
| Baška |  | 5 |  |  | 50 |  |
| Pržno |  | 5 |  |  | 55 |  |
| Frýdlant nad Ostravicí |  | 5 |  |  | 3 00 |  |
| Kunčice pod Ondřejníkem |  | 17 |  |  | 17 | 55/44 |
| Frenštát pod Radhoštěm |  | 10 |  |  | 27 |  |
| Veřovice |  | 13 | 3 40 | 29 | 4 09 | 65/49 |
| Hostašovice |  | 12 |  |  | 21 | 60/50 |
| Valašské Meziříčí |  | 11 | 4 32 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 110 | + | 32 | = 2 h 22 min |  |

Pn 60963 pp

Valašské Meziříčí - Ostrava uhelné nádraží - Ostrava-Svinov

Lok. ř. 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valašské Meziříčí |  |  |  |  | 10 48 | 70/44 |
| Hostašovice |  | 17 |  |  | 11 05 |  |
| Veřovice |  | 13 | 11 18 | 29 | 47 | 55/44 |
| Frenštát pod Radhoštěm |  | 13 | 12 00 | 10 | 12 10 | 65/43 |
| Kunčice pod Ondřejníkem |  | 12 |  |  | 22 | 55/46 |
| Frýdlant nad Ostravicí |  | 11 | 33 | 13 | 46 | 65/49 |
| Pržno |  | 6 |  |  | 52 |  |
| Baška |  | 5 | 57 | 4 | 13 01 | 60/47 |
| Frýdek-Místek |  | 5 | 13 06 | 30 | 36 | 65/44 |
| Lískovec u Frýdku |  | 6 | 42 | 5 | 47 |  |
| Paskov |  | 7 |  |  | 54 | 70/50 |
| Vratimov |  | 4 |  |  | 58 |  |
| Ostrava-Kunčice |  | 4 | 14 02 | 3 | 14 05 | 80/48 |
| Ostrava střed |  | 8 |  |  | 13 | 70/48 |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  | 2 |  |  | 15 |  |
| Ostrava uhelné nádraží |  | 4 | 14 19 |  | 14 41 |  |
| Úhrnem ... |  | 117 | + | 94 | = 3 h 31 min |  |

Pn 60964 pp

Ostrava pravé nádraží - Ostrava báňské nádraží VOK - Valašské Meziříčí

Lok. ř. 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  |  | 22 55 |  | 22 59 | 70/41 |
| Ostrava střed |  | 5 |  |  | 23 04 | 85/46 |
| Ostrava-Kunčice |  | 6 |  |  | 10 | 70/42 |
| Vratimov |  | 3 |  |  | 13 |  |
| Paskov |  | 5 |  |  | 18 |  |
| Lískovec u Frýdku |  | 5 |  |  | 23 |  |
| Frýdek-Místek |  | 4 | 23 27 | 29 | 56 |  |
| Baška |  | 6 |  |  | 0 02 |  |
| Pržno |  | 5 |  |  | 07 |  |
| Frýdlant nad Ostravicí |  | 5 |  |  | 12 |  |
| Kunčice pod Ondřejníkem |  | 17 |  |  | 29 | 55/44 |
| Frenštát pod Radhoštěm |  | 10 |  |  | 39 |  |
| Veřovice |  | 14 | 0 53 | 17 | 1 10 | 65/49 |
| Hostašovice |  | 13 |  |  | 23 | 60/50 |
| Valašské Meziříčí |  | 11 | 1 34 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 109 | + | 46 | = 2 h 35 min |  |

Pn 60965 pp

Valašské Meziříčí - Ostrava báňské nádraží VOK - Ostrava pravé nádraží

Lok. ř. 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valašské Meziříčí |  |  |  |  | 17 24 | 70/44 |
| Hostašovice |  | 17 |  |  | 41 |  |
| Veřovice |  | 13 | 17 54 | 6 | 18 00 | 55/44 |
| Frenštát pod Radhoštěm |  | 12 |  |  | 12 | 65/43 |
| Kunčice pod Ondřejníkem |  | 11 |  |  | 23 | 55/46 |
| Frýdlant nad Ostravicí |  | 12 | 18 35 | 8 | 43 | 65/49 |
| Pržno |  | 6 |  |  | 49 |  |
| Baška |  | 4 |  |  | 53 | 60/47 |
| Frýdek-Místek |  | 4 | 57 | 38 | 19 35 | 65/44 |
| Lískovec u Frýdku |  | 6 |  |  | 41 |  |
| Paskov |  | 7 |  |  | 48 | 70/50 |
| Vratimov |  | 4 |  |  | 52 |  |
| Ostrava-Kunčice |  | 4 | 19 56 | 3 | 59 | 80/48 |
| Ostrava střed |  | 8 |  |  | 20 07 | 70/48 |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  | 4 | 20 11 |  | 20 14 |  |
| Úhrnem ... |  | 112 | + | 55 | = 2 h 47 min |  |

Pn 69051 pp

Jakubčovice nad Odrou nz - Ostrava uhelné nádraží - Český Těšín - Bohumín přednádraží

Frýdek-Místek - km 126.0 zavěšený postrk ř. 740

Lok. ř. 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava uhelné nádraží |  |  | 1 49 |  | 2 00 | 70/46 |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  | 4 |  |  | 04 |  |
| Ostrava střed |  | 2 |  |  | 06 |  |
| Ostrava-Kunčice |  | 6 |  |  | 12 |  |
| Vratimov |  | 4 |  |  | 16 |  |
| Paskov |  | 6 |  |  | 22 |  |
| Lískovec u Frýdku |  | 8 |  |  | 30 |  |
| Frýdek-Místek |  | 6 | 2 36 | 134 | 4 50 |  |
| Dobrá u Frýdku-Místku |  | 12 | 5 02 | 10 | 5 12 | 60/50 |
| Hnojník |  | 15 | 27 | 43 | 6 10 |  |
| Český Těšín frýdecké přednádraží |  | 15 |  |  | 25 | 70/46 |
| Český Těšín |  | 3 | 6 28 |  | 7 11 |  |
| Úhrnem ... |  | 81 | + | 187 | = 4 h 28 min |  |

Pn 69150 pp

Lok. ř. 742, 750. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava-Kunčice |  |  |  |  | 9 06 | 70/41 |
| Vratimov |  | 6 |  |  | 12 |  |
| Paskov |  | 7 |  |  | 19 |  |
| Lískovec u Frýdku |  | 10 | 9 29 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 23 | + | 0 | = 23 min |  |

Pn 69152 pp

Lok. ř. 742, 750. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava-Kunčice |  |  |  |  | 18 10 | 70/41 |
| Vratimov |  | 7 | 18 17 | 29 | 46 |  |
| Paskov |  | 10 | 56 | 3 | 59 |  |
| Lískovec u Frýdku |  | 10 | 19 09 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 27 | + | 32 | = 59 min |  |

Pn 69211 pp

Paskov - Ostrava báňské nádraží VOK - Bohumín přednádraží

Výhradně pro přepravu souprav vozů LH 40

Lok. ř. 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paskov |  |  |  |  | 6 43 | 50/21 |
| Vratimov |  | 9 |  |  | 52 |  |
| Ostrava-Kunčice |  | 6 | 6 58 | 2 | 7 00 |  |
| Ostrava střed |  | 9 |  |  | 09 |  |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  | 4 | 7 13 |  | 7 16 |  |
| Úhrnem ... |  | 28 | + | 2 | = 30 min |  |

Pn 69213 pp

Paskov - Ostrava báňské nádraží VOK - Bohumín přednádraží

Lok. ř. 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paskov |  |  |  |  | 11 28 | 65/41 |
| Vratimov |  | 7 |  |  | 35 |  |
| Ostrava-Kunčice |  | 5 |  |  | 40 |  |
| Ostrava střed |  | 8 |  |  | 48 |  |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  | 4 | 11 52 |  | 11 55 |  |
| Úhrnem ... |  | 24 | + | 0 | = 24 min |  |

Pn 69215 pp

Paskov - Ostrava báňské nádraží VOK - Bohumín přednádraží

Výhradně pro přepravu souprav vozů LH 40

Lok. ř. 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paskov |  |  |  |  | 19 12 | 50/21 |
| Vratimov |  | 9 |  |  | 21 |  |
| Ostrava-Kunčice |  | 5 |  |  | 26 |  |
| Ostrava střed |  | 8 |  |  | 34 |  |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  | 4 | 19 38 |  | 19 41 |  |
| Úhrnem ... |  | 26 | + | 0 | = 26 min |  |

Pn 69270

Ostrava báňské nádraží VOK - Vratimov - Důl Paskov

Výhradně pro přepravu souprav vozů LH 40

Lok. ř. 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  |  |  |  | 4 28 | 50/16 |
| Ostrava střed |  | 5 |  |  | 33 |  |
| Ostrava-Kunčice |  | 10 | 4 43 | 5 | 48 |  |
| Vratimov |  | 9 | 4 57 |  | 5 00 |  |
| Úhrnem ... |  | 24 | + | 5 | = 29 min |  |

Pn 69271

Důl Paskov - Vratimov - Ostrava báňské nádraží VOK

Výhradně pro přepravu souprav vozů LH 40

Lok. ř. 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vratimov |  |  | 0 46 |  | 0 49 | 50/20 |
| Ostrava-Kunčice |  | 7 |  |  | 56 |  |
| Ostrava střed |  | 8 |  |  | 1 04 |  |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  | 4 | 1 08 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 19 | + | 0 | = 19 min |  |

Pn 69272

Ostrava báňské nádraží VOK - Vratimov - Důl Paskov

Výhradně pro přepravu souprav vozů LH 40

Lok. ř. 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  |  |  |  | 16 05 | 50/16 |
| Ostrava střed |  | 5 |  |  | 10 |  |
| Ostrava-Kunčice |  | 8 |  |  | 18 |  |
| Vratimov |  | 7 | 16 25 |  | 16 28 |  |
| Úhrnem ... |  | 20 | + | 0 | = 20 min |  |

Pn 69273

Důl Paskov - Vratimov - Ostrava báňské nádraží VOK

Výhradně pro přepravu souprav vozů LH 40

Lok. ř. 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vratimov |  |  | 10 19 |  | 10 22 | 50/20 |
| Ostrava-Kunčice |  | 7 |  |  | 29 |  |
| Ostrava střed |  | 8 |  |  | 37 |  |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  | 4 | 10 41 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 19 | + | 0 | = 19 min |  |

Pn 69301 pp

Důl Paskov - Vratimov - Ostrava-Kunčice

Lok. ř. 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vratimov |  |  | 1 20 |  | 1 23 | 70/48 |
| Ostrava-Kunčice |  | 6 | 1 29 |  |  |  |

Pn 69303

Důl Paskov - Vratimov - Ostrava-Kunčice

Lok. ř. 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vratimov |  |  | 10 32 |  | 10 35 | 70/48 |
| Ostrava-Kunčice |  | 6 | 10 41 |  |  |  |

Pn 69304

Ostrava báňské nádraží VOK - Ostrava střed - Zárubek

Lok. ř. 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  |  |  |  | 11 25 | 70/41 |
| Ostrava střed |  | 5 |  |  | 11 30 |  |

Pn 69305

Důl Paskov - Vratimov - Ostrava-Kunčice - Prostřední Suchá

Lok. ř. 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vratimov |  |  | 7 46 |  | 7 49 | 70/48 |
| Ostrava-Kunčice |  | 6 | 7 55 |  | 8 46 |  |

Pn 69306

Zárubek - Ostrava střed - Lískovec u Frýdku

Lok. ř. 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava střed |  |  | 18 50 |  | 19 40 | 70/41 |
| Ostrava-Kunčice |  | 10 |  |  | 50 |  |
| Vratimov |  | 4 |  |  | 54 |  |
| Paskov |  | 8 |  |  | 20 02 |  |
| Lískovec u Frýdku |  | 10 | 20 12 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 32 | + | 0 | = 32 min |  |

Pn 69313

Důl Paskov - Vratimov - Ostrava střed

Lok. ř. 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vratimov |  |  | 9 05 |  | 9 08 | 70/48 |
| Ostrava-Kunčice |  | 5 |  |  | 13 | 80/48 |
| Ostrava střed |  | 8 | 9 21 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 13 | + | 0 | = 13 min |  |

Pn 69316

Prostřední Suchá - Ostrava-Kunčice - Ostrava střed

Lok. ř. 770, 771. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava-Kunčice |  |  |  |  | 11 08 | 80/48 |
| Ostrava střed |  | 8 | 11 16 |  |  |  |

Pn 69318

Ostrava báňské nádraží VOK - Ostrava střed - Zárubek

Lok. ř. 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  |  |  |  | 19 13 | 70/41 |
| Ostrava střed |  | 5 |  |  | 19 18 |  |

Pn 69319

Zárubek - Ostrava střed - Ostrava báňské nádraží VOK

Lok. ř. 770, 771. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava střed |  |  |  |  | 23 29 | 70/48 |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  | 4 | 23 33 |  |  |  |

Pn 69320

Ostrava báňské nádraží VOK - Ostrava střed - Zárubek

Lok. ř. 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  |  |  |  | 7 01 | 70/41 |
| Ostrava střed |  | 5 |  |  | 7 06 |  |

Pn 69321

Zárubek - Ostrava střed - Ostrava báňské nádraží VOK

Lok. ř. 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava střed |  |  |  |  | 1 30 | 70/48 |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  | 4 | 1 34 |  |  |  |

Pn 69322

Ostrava báňské nádraží VOK - Ostrava střed - Zárubek

Lok. ř. 770, 771. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  |  |  |  | 10 04 | 70/41 |
| Ostrava střed |  | 5 |  |  | 10 09 |  |

Pn 69323

Zárubek - Ostrava střed - Ostrava báňské nádraží VOK

Lok. ř. 770, 771. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava střed |  |  |  |  | 4 10 | 70/48 |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  | 4 | 4 14 |  |  |  |

Pn 69324

Ostrava báňské nádraží VOK - Ostrava střed - Zárubek

Lok. ř. 740, 771. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  |  |  |  | 20 03 | 70/41 |
| Ostrava střed |  | 5 |  |  | 20 08 |  |

Pn 69325

Zárubek - Ostrava střed - Ostrava báňské nádraží VOK

Lok. ř. 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava střed |  |  |  |  | 12 10 | 70/48 |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  | 4 | 12 14 |  |  |  |

Pn 69326

Ostrava báňské nádraží VOK - Ostrava střed - Zárubek

Lok. ř. 770, 771. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  |  |  |  | 22 05 | 70/41 |
| Ostrava střed |  | 5 |  |  | 22 10 |  |

Pn 69327

Zárubek - Ostrava střed - Ostrava báňské nádraží VOK

Lok. ř. 770, 771. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava střed |  |  |  |  | 17 17 | 70/48 |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  | 4 | 17 21 |  |  |  |

Pn 69328 pp

Důl Paskov - Vratimov - Lískovec u Frýdku

Lok. ř. 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vratimov |  |  | 6 51 |  | 7 27 | 70/41 |
| Paskov |  | 11 |  7 38 |  | 38 |  |
| Lískovec u Frýdku |  | 13 | 7 51 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 24 | + | 0 | = 24 min |  |

Pn 69334 pp

Ostrava střed - Ostrava uhelné nádraží - Ostrava-Svinov

Lok. ř. 770, 771. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava střed |  |  |  |  | 9 22 | 70/48 |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  | 5 |  |  | 27 |  |
| Ostrava uhelné nádraží |  | 2 |  |  | 9 29 |  |
| Úhrnem ... |  | 7 | + | 0 | = 07 min |  |

Pn 69336

Zárubek - Ostrava střed - Vratimov - Důl Paskov

Lok. ř. 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava střed |  |  | 20 38 |  | 21 17 | 85/46 |
| Ostrava-Kunčice |  | 17 |  |  | 34 | 70/41 |
| Vratimov |  | 7 | 21 41 |  | 21 44 |  |
| Úhrnem ... |  | 24 | + | 0 | = 24 min |  |

Pn 69339 pp

Lok. ř. 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paskov |  |  |  |  | 22 45 | 65/41 |
| Vratimov |  | 7 |  |  | 52 |  |
| Ostrava-Kunčice |  | 5 |  |  | 57 |  |
| Ostrava střed |  | 8 |  |  | 23 05 |  |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  | 4 | 23 09 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 24 | + | 0 | = 24 min |  |

Pn 69341

Důl Paskov - Vratimov - Ostrava-Kunčice - Zárubek

Lok. ř. 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vratimov |  |  | 8 19 |  | 8 22 | 70/48 |
| Ostrava-Kunčice |  | 6 | 8 28 |  | 8 31 |  |

Pn 69343

Důl Paskov - Vratimov - Ostrava-Kunčice - Zárubek

Lok. ř. 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vratimov |  |  | 12 18 |  | 12 21 | 70/48 |
| Ostrava-Kunčice |  | 6 | 12 27 |  | 12 30 |  |

Pn 69347 pp

Důl Paskov - Vratimov - Ostrava-Kunčice - Zárubek

Lok. ř. 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vratimov |  |  | 20 14 |  | 20 17 | 70/48 |
| Ostrava-Kunčice |  | 6 | 20 23 |  | 20 26 |  |

Pn 69349

Důl Paskov - Vratimov - Ostrava-Kunčice - Zárubek

Lok. ř. 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vratimov |  |  | 22 14 |  | 22 17 | 70/48 |
| Ostrava-Kunčice |  | 6 | 22 23 |  | 22 26 |  |

Pn 69352 pp

Prostřední Suchá - Ostrava-Kunčice - Ostrava báňské nádraží VOK

Lok. ř. 770, 771. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava-Kunčice |  |  |  |  | 14 27 | 80/48 |
| Ostrava střed |  | 6 |  |  | 33 | 70/48 |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  | 4 | 14 37 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 10 | + | 0 | = 10 min |  |

Pn 69354

Prostřední Suchá-ÚZK - Ostrava-Kunčice - Ostrava báňské nádraží VOK

Lok. ř. 770, 771. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava-Kunčice |  |  |  |  | 4 29 | 80/48 |
| Ostrava střed |  | 6 |  |  | 35 | 70/48 |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  | 4 | 4 39 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 10 | + | 0 | = 10 min |  |

Pn 69367

Důl Paskov - Vratimov - Ostrava báňské nádraží VOK

Lok. ř. 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vratimov |  |  | 9 24 |  | 9 27 | 70/48 |
| Ostrava-Kunčice |  | 5 |  |  | 32 | 80/48 |
| Ostrava střed |  | 6 |  |  | 38 | 70/48 |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  | 4 | 9 42 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 15 | + | 0 | = 15 min |  |

Pn 69387 pp

Důl Paskov - Vratimov - Ostrava-Kunčice - Ostrava pravé nádraží

Lok. ř. 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vratimov |  |  | 11 16 |  | 11 19 | 70/48 |
| Ostrava-Kunčice |  | 6 | 11 25 |  | 11 41 |  |

Pn 69389 pp

Důl Paskov - Vratimov - Ostrava-Kunčice - Ostrava pravé nádraží

Lok. ř. 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vratimov |  |  | 22 37 |  | 22 40 | 70/48 |
| Ostrava-Kunčice |  | 6 | 22 46 |  | 22 57 |  |

Pn 69390 pp

Ostrava-Kunčice - Ostrava uhelné nádraží - Ostrava-Svinov

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava-Kunčice |  |  |  |  | 9 38 | 70/48 |
| Ostrava střed |  | 8 |  |  | 46 |  |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  | 2 |  |  | 48 |  |
| Ostrava uhelné nádraží |  | 2 |  |  | 9 50 |  |
| Úhrnem ... |  | 12 | + | 0 | = 12 min |  |

Pn 69990 pp

Ostrava levé nádraží - Ostrava báňské nádraží VOK - Valašské Meziříčí - Hranice na Moravě

Lok. ř. 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  |  | 22 32 |  | 22 40 | 70/41 |
| Ostrava střed |  | 5 |  |  | 45 | 85/46 |
| Ostrava-Kunčice |  | 6 |  |  | 51 | 70/42 |
| Vratimov |  | 4 |  |  | 55 |  |
| Paskov |  | 8 | 23 03 | 3 | 23 06 |  |
| Lískovec u Frýdku |  | 9 |  |  | 15 |  |
| Frýdek-Místek |  | 6 | 21 | 3 | 24 |  |
| Baška |  | 6 |  |  | 30 |  |
| Pržno |  | 5 |  |  | 35 |  |
| Frýdlant nad Ostravicí |  | 5 |  |  | 40 |  |
| Kunčice pod Ondřejníkem |  | 14 |  |  | 54 | 55/44 |
| Frenštát pod Radhoštěm |  | 9 |  |  | 0 03 |  |
| Veřovice |  | 11 |  |  | 14 | 65/49 |
| Hostašovice |  | 10 |  |  | 24 | 60/50 |
| Valašské Meziříčí |  | 11 | 0 35 |  | 4 17 |  |
| Úhrnem ... |  | 109 | + | 6 | = 1 h 55 min |  |

Pn 69991 pp

Hranice na Moravě - Valašské Meziříčí - Ostrava báňské nádraží VOK - Ostrava levé nádraží

Lok. ř. 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valašské Meziříčí |  |  | 21 09 |  | 22 49 | 70/44 |
| Hostašovice |  | 17 |  |  | 23 06 |  |
| Veřovice |  | 14 |  |  | 20 | 55/44 |
| Frenštát pod Radhoštěm |  | 11 | 23 31 | 70 | 0 41 | 65/43 |
| Kunčice pod Ondřejníkem |  | 12 |  |  | 53 | 55/46 |
| Frýdlant nad Ostravicí |  | 12 |  |  | 1 05 | 65/49 |
| Pržno |  | 6 |  |  | 11 |  |
| Baška |  | 4 |  |  | 15 | 60/47 |
| Frýdek-Místek |  | 4 | 1 19 | 11 | 30 | 65/44 |
| Lískovec u Frýdku |  | 4 |  |  | 34 |  |
| Paskov |  | 5 |  |  | 39 | 70/50 |
| Vratimov |  | 4 |  |  | 43 |  |
| Ostrava-Kunčice |  | 3 |  |  | 46 | 80/48 |
| Ostrava střed |  | 6 |  |  | 52 | 70/48 |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  | 4 | 1 56 |  | 1 59 |  |
| Úhrnem ... |  | 106 | + | 81 | = 3 h 07 min |  |

Lv 72760

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dobrá u Frýdku-Místku |  |  |  |  | 6 16 | 70/54 |
| Frýdek-Místek |  | 12 | 6 28 |  |  |  |

Lv 72761

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frýdek-Místek |  |  |  |  | 16 56 | 70/38 |
| Dobrá u Frýdku-Místku |  | 12 | 17 08 |  |  |  |

Lv 72762

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dobrá u Frýdku-Místku |  |  |  |  | 7 20 | 70/54 |
| Frýdek-Místek |  | 12 | 7 32 |  |  |  |

Lv 72764 pp

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dobrá u Frýdku-Místku |  |  |  |  | 10 20 | 70/54 |
| Frýdek-Místek |  | 12 | 10 32 |  |  |  |

Mn 80033 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frýdek-Místek |  |  |  |  | 0 00 | 70/38 |
| Dobrá u Frýdku-Místku |  | 11 | 0 11 | 10 | 21 | 65/47 |
| Hnojník |  | 16 | 37 | 3 | 40 |  |
| Český Těšín frýdecké přednádraží |  | 15 | 0 55 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 42 | + | 13 | = 55 min |  |

Mn 80034 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Český Těšín frýdecké přednádraží |  |  |  |  | 2 38 | 70/39 |
| Hnojník |  | 22 | 3 00 | 10 | 3 10 | 65/47 |
| Dobrá u Frýdku-Místku |  | 16 | 26 | 10 | 36 |  |
| Frýdek-Místek |  | 9 | 3 45 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 47 | + | 20 | = 1 h 07 min |  |

Mn 80035 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frýdek-Místek |  |  |  |  | 7 45 | 70/38 |
| Dobrá u Frýdku-Místku |  | 12 | 7 57 | 78 | 9 15 | 65/47 |
| Hnojník |  | 16 | 9 31 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 28 | + | 78 | = 1 h 46 min |  |

Mn 80036 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hnojník |  |  |  |  | 10 15 | 65/47 |
| Dobrá u Frýdku-Místku |  | 16 | 10 31 | 73 | 11 44 |  |
| Frýdek-Místek |  | 9 | 11 53 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 25 | + | 73 | = 1 h 38 min |  |

Mn 80080 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paskov |  |  |  |  | 8 00 | 40/28 |
| BIOCEL Paskov závod |  | 15 | 8 15 |  |  |  |

Mn 80081 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIOCEL Paskov závod |  |  |  |  | 7 00 | 40/28 |
| Paskov |  | 15 | 7 15 |  |  |  |

Vleč 80093 pp

Frýdlant nad Ostravicí - vlečka v km 102.203 sune

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frýdlant nad Ostravicí |  |  |  |  | 11 15 | 30/18 |
| vlečka v km 102.203 |  | 3 | 11 18 | 11 | 29 | 50/18 |
| Frýdlant nad Ostravicí |  | 3 | 11 32 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 6 | + | 11 | = 17 min |  |

Mn 80966 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frýdlant nad Ostravicí  |  |  |  |  |  | 6 30 | 50/35 |  |
| Ostravice |  |  | 15 | 6 45 |  |  |  |  |

Mn 80967 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostravice |  |  |  |  |  | 10 10 | 45/47 |  |
| Frýdlant nad Ostravicí  |  |  | 14 | 10 24 |  |  |  |  |

Mn 81174 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hostašovice |  |  |  |  | 23 20 | 65/47 |
| Valašské Meziříčí |  | 11 | 23 31 |  |  |  |

Mn 81175 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valašské Meziříčí |  |  |  |  | 21 51 | 70/37 |
| Hostašovice |  | 22 | 22 13 |  |  |  |

Mn 90018 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frýdek-Místek |  |  |  |  | 17 06 | 80/50 |
| Baška |  | 7 | 17 13 | 24 | 37 |  |
| Pržno |  | 8 |  |  | 45 |  |
| Frýdlant nad Ostravicí |  | 7 | 52 | 139 | 20 11 | 70/33 |
| Kunčice pod Ondřejníkem |  | 15 |  |  | 26 | 65/48 |
| Frenštát pod Radhoštěm |  | 10 | 20 36 | 12 | 48 |  |
| Veřovice |  | 12 | 21 00 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 59 | + | 175 | = 3 h 54 min |  |

Mn 90019 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veřovice |  |  |  |  | 21 20 | 65/48 |
| Frenštát pod Radhoštěm |  | 12 | 21 32 | 3 | 35 | 70/42 |
| Kunčice pod Ondřejníkem |  | 18 | 53 | 6 | 59 | 65/50 |
| Frýdlant nad Ostravicí |  | 12 | 22 11 | 16 | 22 27 | 70/47 |
| Pržno |  | 6 |  |  | 33 |  |
| Baška |  | 4 |  |  | 37 | 65/44 |
| Frýdek-Místek |  | 4 | 22 41 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 56 | + | 25 | = 1 h 21 min |  |

Mn 90021

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frýdek-Místek |  |  |  |  | 6 45 | 70/38 |
| Dobrá u Frýdku-Místku |  | 15 | 7 00 |  |  |  |

Mn 90030 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frýdlant nad Ostravicí  |  |  |  |  |  | 10 30 | 50/28 |  |
| Ostravice |  |  | 15 | 10 45 |  |  |  |  |

Mn 90031 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostravice |  |  |  |  |  | 11 20 | 50/47 |  |
| Frýdlant nad Ostravicí  |  |  | 14 | 11 34 |  |  |  |  |

Mn 90032 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frýdlant nad Ostravicí  |  |  |  |  |  | 18 10 | 50/28 |  |
| Ostravice |  |  | 15 | 18 25 |  |  |  |  |

Mn 90033 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostravice |  |  |  |  |  | 19 10 | 50/47 |  |
| Frýdlant nad Ostravicí  |  |  | 14 | 19 24 |  |  |  |  |

Mn 90040

Ostrava-Kunčice - Vratimov - Důl Paskov

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava-Kunčice |  |  |  |  | 4 01 | 80/48 |
| Vratimov |  | 6 | 4 07 |  | 4 29 |  |

Mn 90041

Důl Paskov - Vratimov - Ostrava-Kunčice

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vratimov |  |  | 5 19 |  | 5 35 | 75/46 |
| Ostrava-Kunčice |  | 6 | 5 41 |  |  |  |

Mn 90042 pp

Ostrava-Kunčice - Vratimov - Důl Paskov

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava-Kunčice |  |  |  |  | 13 35 | 80/48 |
| Vratimov |  | 6 | 13 41 |  | 14 03 |  |

Mn 90043 pp

Důl Paskov - Vratimov - Ostrava-Kunčice

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vratimov |  |  | 14 55 |  | 14 58 | 75/46 |
| Ostrava-Kunčice |  | 6 | 15 04 |  |  |  |

Mn 90050 / 90051

Ostrava báňské nádraží VOK - Ostrava-Kunčice pp

Ostrava báňské nádraží VOK - Frýdek-Místek / Frýdek-Místek - Dobrá u Frýdku-Místku

Frýdek-Místek - Dobrá u Frýdku-Místku zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  |  |  |  | 4 14 | 80/48 |
| Ostrava střed |  | 5 |  |  | 19 |  |
| Ostrava-Kunčice |  | 8 | 4 27 | 14 | 41 |  |
| Vratimov |  | 6 |  |  | 47 |  |
| Paskov |  | 6 |  |  | 53 |  |
| Lískovec u Frýdku |  | 8 | 5 01 | 3 | 5 04 |  |
| Frýdek-Místek |  | 7 | 11 | 29 | 40 | 70/38 |
| Dobrá u Frýdku-Místku |  | 15 | 5 55 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 55 | + | 46 | = 1 h 41 min |  |

Mn 90052 / 90053

Ostrava báňské nádraží VOK - Ostrava-Kunčice pp

Ostrava báňské nádraží VOK - Frýdek-Místek / Frýdek-Místek - Dobrá u Frýdku-Místku

Frýdek-Místek - Dobrá u Frýdku-Místku zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  |  |  |  | 8 00 | 80/48 |
| Ostrava střed |  | 5 |  |  | 05 |  |
| Ostrava-Kunčice |  | 8 | 8 13 | 13 | 26 |  |
| Vratimov |  | 6 |  |  | 32 |  |
| Paskov |  | 6 |  38 |  | 38 |  |
| Lískovec u Frýdku |  | 7 |  |  | 45 |  |
| Frýdek-Místek |  | 6 | 51 | 53 | 9 44 | 70/38 |
| Dobrá u Frýdku-Místku |  | 15 | 9 59 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 53 | + | 66 | = 1 h 59 min |  |

Mn 90054 / 90055 pp

Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek / Frýdek-Místek - Dobrá u Frýdku-Místku

Frýdek-Místek - Dobrá u Frýdku-Místku zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava-Kunčice |  |  |  |  | 12 40 | 80/48 |
| Vratimov |  | 6 |  |  | 46 |  |
| Paskov |  | 5 |  |  | 51 |  |
| Lískovec u Frýdku |  | 7 | 12 58 | 5 | 13 03 |  |
| Frýdek-Místek |  | 6 | 13 09 | 35 | 44 | 70/38 |
| Dobrá u Frýdku-Místku |  | 15 | 13 59 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 39 | + | 40 | = 1 h 19 min |  |

Mn 90056 / 90057 pp

Ostrava báňské nádraží VOK - Frýdek-Místek / Frýdek-Místek - Dobrá u Frýdku-Místku

Frýdek-Místek - Dobrá u Frýdku-Místku zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  |  |  |  | 21 35 | 80/48 |
| Ostrava střed |  | 5 |  |  | 40 |  |
| Ostrava-Kunčice |  | 8 | 21 48 | 17 | 22 05 |  |
| Vratimov |  | 6 |  |  | 11 |  |
| Paskov |  | 8 | 22 19 | 4 | 23 |  |
| Lískovec u Frýdku |  | 10 |  |  | 33 |  |
| Frýdek-Místek |  | 6 | 39 | 59 | 23 38 | 70/38 |
| Dobrá u Frýdku-Místku |  | 15 | 23 53 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 58 | + | 80 | = 2 h 18 min |  |

Mn 90060 / 90061

Ostrava-Kunčice - Ostrava báňské nádraží VOK pp

Dobrá u Frýdku-Místku - Frýdek-Místek / Frýdek-Místek - Ostrava báňské nádraží VOK

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dobrá u Frýdku-Místku |  |  |  |  | 14 20 | 65/47 |
| Frýdek-Místek |  | 12 | 14 32 | 63 | 15 35 | 75/50 |
| Lískovec u Frýdku |  | 7 | 15 42 | 7 | 49 |  |
| Paskov |  | 7 |  |  | 56 |  |
| Vratimov |  | 4 |  |  | 16 00 |  |
| Ostrava-Kunčice |  | 4 | 16 04 | 3 | 07 | 80/39 |
| Ostrava střed |  | 8 |  |  | 15 | 75/46 |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  | 4 | 16 19 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 46 | + | 73 | = 1 h 59 min |  |

Mn 90062 / 90063

Frýdek-Místek - Ostrava báňské náraží VOK pp

Dobrá u Frýdku-Místku - Frýdek-Místek / Frýdek-Místek - Ostrava báňské nádraží VOK

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dobrá u Frýdku-Místku |  |  |  |  | 15 55 | 65/47 |
| Frýdek-Místek |  | 12 | 16 07 | 29 | 16 36 | 75/50 |
| Lískovec u Frýdku |  | 7 | 43 | 5 | 48 |  |
| Paskov |  | 7 |  |  | 55 |  |
| Vratimov |  | 4 |  |  | 59 |  |
| Ostrava-Kunčice |  | 3 |  |  | 17 02 | 80/39 |
| Ostrava střed |  | 6 |  |  | 08 | 75/46 |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  | 4 | 17 12 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 43 | + | 34 | = 1 h 17 min |  |

Mn 90064 / 90065

Ostrava-Kunčice - Ostrava báňské nádraží VOK pp

Dobrá u Frýdku-Místku - Frýdek-Místek / Frýdek-Místek - Ostrava báňské nádraží VOK

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dobrá u Frýdku-Místku |  |  |  |  | 17 47 | 65/47 |
| Frýdek-Místek |  | 12 | 17 59 | 37 | 18 36 | 75/50 |
| Lískovec u Frýdku |  | 7 | 18 43 | 7 | 50 |  |
| Paskov |  | 7 |  |  | 57 |  |
| Vratimov |  | 4 |  |  | 19 01 |  |
| Ostrava-Kunčice |  | 4 | 19 05 | 3 | 08 | 80/39 |
| Ostrava střed |  | 8 |  |  | 16 | 75/46 |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  | 4 | 19 20 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 46 | + | 47 | = 1 h 33 min |  |

Mn 90066 / 90067 pp

Dobrá u Frýdku-Místku - Frýdek-Místek / Frýdek-Místek - Ostrava báňské nádraží VOK

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dobrá u Frýdku-Místku |  |  |  |  | 0 56 | 65/47 |
| Frýdek-Místek |  | 12 | 1 08 | 33 | 41 | 75/50 |
| Lískovec u Frýdku |  | 6 |  |  | 47 |  |
| Paskov |  | 5 |  |  | 52 |  |
| Vratimov |  | 4 |  |  | 56 |  |
| Ostrava-Kunčice |  | 3 |  |  | 59 | 80/39 |
| Ostrava střed |  | 6 |  |  | 2 05 | 75/46 |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  | 4 | 2 09 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 40 | + | 33 | = 1 h 13 min |  |

Mn 90080

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  |  |  |  | 6 02 | 80/48 |
| Ostrava střed |  | 5 |  |  | 07 |  |
| Ostrava-Kunčice |  | 6 |  |  | 13 |  |
| Vratimov |  | 3 |  |  | 16 |  |
| Paskov |  | 6 | 6 22 | 3 | 25 | 40/28 |
| BIOCEL Paskov závod |  | 15 | 6 40 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 35 | + | 3 | = 38 min |  |

Mn 90081

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIOCEL Paskov závod |  |  |  |  | 8 34 | 40/28 |
| Paskov |  | 15 | 8 49 | 3 | 52 | 80/55 |
| Vratimov |  | 7 |  |  | 59 |  |
| Ostrava-Kunčice |  | 5 | 9 04 | 20 | 9 24 |  |
| Ostrava střed |  | 8 |  |  | 32 |  |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  | 4 | 9 36 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 39 | + | 23 | = 1 h 02 min |  |

Mn 90082

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  |  |  |  | 11 34 | 80/48 |
| Ostrava střed |  | 5 |  |  | 39 |  |
| Ostrava-Kunčice |  | 8 | 11 47 | 19 | 12 06 |  |
| Vratimov |  | 5 |  |  | 11 |  |
| Paskov |  | 7 | 12 18 | 3 | 21 | 40/28 |
| BIOCEL Paskov závod |  | 15 | 12 36 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 40 | + | 22 | = 1 h 02 min |  |

Mn 90083

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIOCEL Paskov závod |  |  |  |  | 14 27 | 40/28 |
| Paskov |  | 15 | 14 42 | 3 | 45 | 80/55 |
| Vratimov |  | 7 |  |  | 52 |  |
| Ostrava-Kunčice |  | 4 | 56 | 48 | 15 44 |  |
| Ostrava střed |  | 8 |  |  | 52 |  |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  | 4 | 15 56 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 38 | + | 51 | = 1 h 29 min |  |

Mn 90084 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  |  |  |  | 16 32 | 80/48 |
| Ostrava střed |  | 5 |  |  | 37 |  |
| Ostrava-Kunčice |  | 6 |  |  | 43 |  |
| Vratimov |  | 3 |  |  | 46 |  |
| Paskov |  | 7 | 16 53 | 3 | 56 | 40/28 |
| BIOCEL Paskov závod |  | 15 | 17 11 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 36 | + | 3 | = 39 min |  |

Mn 90085 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIOCEL Paskov závod |  |  |  |  | 17 55 | 40/28 |
| Paskov |  | 15 | 18 10 | 3 | 18 13 | 80/55 |
| Vratimov |  | 7 |  |  | 20 |  |
| Ostrava-Kunčice |  | 5 | 25 | 30 | 55 |  |
| Ostrava střed |  | 8 |  |  | 19 03 |  |
| Ostrava báňské nádraží VOK |  | 4 | 19 07 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 39 | + | 33 | = 1 h 12 min |  |

Tabulka 2

Seznam vlaků

| Vlak | Strana | Vlak | Strana | Vlak | Strana | Vlak | Strana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 43400 | 11 | 59330 | 20 |  |  | 69389 | 45 |
| 43401 | 11 | 59332 | 20 | 69211 | 35 | 69390 | 45 |
|  |  | 59335 | 20 | 69213 | 35 |  |  |
| 48254 | 12 | 59342 | 20 | 69215 | 36 | 69990 | 46 |
| 48255 | 12 | 59344 | 21 | 69270 | 36 | 69991 | 47 |
|  |  | 59350 | 21 | 69271 | 37 |  |  |
| 49741 | 12 | 59353 | 21 | 69272 | 37 | 72760 | 48 |
|  |  | 59355 | 21 | 69273 | 37 | 72761 | 48 |
| 50070 | 13 | 59362 | 22 |  |  | 72762 | 48 |
| 50072 | 13 | 59364 | 22 | 69301 | 38 | 72764 | 48 |
|  |  | 59386 | 22 | 69303 | 38 |  |  |
| 50228 | 13 | 59388 | 22 | 69304 | 38 | 80033 | 49 |
|  |  | 59391 | 23 | 69305 | 38 | 80034 | 49 |
| 50600 | 14 |  |  | 69306 | 39 | 80035 | 49 |
|  |  | 60050 | 24 | 69313 | 39 | 80036 | 50 |
| 52029 | 14 | 60051 | 24 | 69316 | 39 | 80080 | 50 |
|  |  | 60053 | 25 | 69318 | 39 | 80081 | 50 |
| 55003 | 14 | 60054 | 25 | 69319 | 40 | 80093 | 50 |
|  |  | 60075 | 26 | 69320 | 40 |  |  |
| 56001 | 15 | 60081 | 26 | 69321 | 40 | 80966 | 51 |
|  |  | 60083 | 26 | 69322 | 40 | 80967 | 51 |
| 59050 | 15 | 60085 | 26 | 69323 | 40 |  |  |
|  |  |  |  | 69324 | 41 | 81174 | 51 |
| 59151 | 16 | 60910 | 27 | 69325 | 41 | 81175 | 51 |
| 59153 | 16 | 60911 | 27 | 69326 | 41 |  |  |
|  |  | 60912 | 27 | 69327 | 41 | 90018 | 52 |
| 59210 | 17 | 60913 | 27 | 69328 | 41 | 90019 | 52 |
| 59212 | 17 | 60960 | 28 | 69334 | 42 | 90021 | 52 |
| 59214 | 17 | 60961 | 29 | 69336 | 42 | 90030 | 53 |
|  |  | 60962 | 30 | 69339 | 42 | 90031 | 53 |
| 59300 | 18 | 60963 | 31 | 69341 | 42 | 90032 | 53 |
| 59302 | 18 | 60964 | 32 | 69343 | 43 | 90033 | 53 |
| 59305 | 18 | 60965 | 33 | 69347 | 43 | 90040 | 54 |
| 59307 | 18 |  |  | 69349 | 43 | 90041 | 54 |
| 59316 | 19 | 69051 | 34 | 69352 | 43 | 90042 | 54 |
| 59317 | 19 |  |  | 69354 | 44 | 90043 | 54 |
| 59321 | 19 | 69150 | 34 | 69367 | 44 | 90050 | 55 |
| 59329 | 19 | 69152 | 34 | 69387 | 44 | 90051 | 55 |
| 90052 | 55 | 90057 | 56 | 90064 | 58 | 90081 | 59 |
| 90053 | 55 | 90060 | 57 | 90065 | 58 | 90082 | 59 |
| 90054 | 56 | 90061 | 57 | 90066 | 58 | 90083 | 60 |
| 90055 | 56 | 90062 | 57 | 90067 | 58 | 90084 | 60 |
| 90056 | 56 | 90063 | 57 | 90080 | 59 | 90085 | 60 |