Pn 47550 pp

ÖBB - Protivín - Zdice - Praha-Radotín

Protivín - Příbram zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Protivín |  |  | 20 02 |  | 20 27 | 75/50 |
| Putim |  | 10 |  |  | 37 |  |
| Písek |  | 5 |  |  | 42 |  |
| Čížová |  | 12 | 20 54 | 5 | 59 | 70/47 |
| Vráž u Písku |  | 9 |  |  | 21 08 |  |
| Čimelice |  | 12 |  |  | 20 | 75/46 |
| Mirovice |  | 7 | 21 27 | 14 | 41 |  |
| Březnice |  | 13 |  |  | 54 |  |
| Tochovice |  | 7 |  |  | 22 01 |  |
| Milín |  | 10 |  |  | 11 | 65/44 |
| Příbram |  | 10 | 22 21 | 5 | 26 |  |
| Bratkovice |  | 8 |  |  | 34 |  |
| Jince |  | 6 |  |  | 40 |  |
| Lochovice |  | 10 |  |  | 50 |  |
| Zdice |  | 10 | 23 00 |  | 23 10 |  |
| Úhrnem ... |  | 129 | + | 24 | = 2 h 33 min |  |

Pn 47551 pp

Praha-Radotín - Zdice - Protivín - ÖBB

Zdice - Milín zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zdice |  |  | 2 04 |  | 2 07 | 75/40 |
| Lochovice |  | 12 |  |  | 19 |  |
| Jince |  | 12 |  |  | 31 |  |
| Bratkovice |  | 10 |  |  | 41 |  |
| Příbram |  | 10 |  |  | 51 | 65/47 |
| Milín |  | 13 | 3 04 | 5 | 3 09 |  |
| Tochovice |  | 9 |  |  | 18 | 75/47 |
| Březnice |  | 6 |  |  | 24 | 70/50 |
| Mirovice |  | 10 |  |  | 34 |  |
| Čimelice |  | 8 |  |  | 42 |  |
| Vráž u Písku |  | 12 |  |  | 54 |  |
| Čížová |  | 8 |  |  | 4 02 | 65/44 |
| Písek |  | 10 |  |  | 12 | 75/47 |
| Putim |  | 5 |  |  | 17 |  |
| Protivín |  | 10 | 4 27 |  | 4 34 |  |
| Úhrnem ... |  | 135 | + | 5 | = 2 h 20 min |  |

Rn 48506

ÖBB - Protivín - Zdice - Rakovník

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Protivín |  |  | 16 40 |  | 16 52 | 75/58 |
| Putim |  | 10 |  |  | 17 02 |  |
| Písek |  | 5 | 17 07 | 3 | 10 |  |
| Čížová |  | 10 |  |  | 20 |  |
| Vráž u Písku |  | 8 | 28 | 19 | 47 |  |
| Čimelice |  | 12 |  |  | 59 |  |
| Mirovice |  | 7 |  |  | 18 06 |  |
| Březnice |  | 10 |  |  | 16 |  |
| Tochovice |  | 6 |  |  | 22 |  |
| Milín |  | 9 |  |  | 31 |  |
| Příbram |  | 9 |  |  | 40 |  |
| Bratkovice |  | 7 | 18 47 | 4 | 51 |  |
| Jince |  | 6 |  |  | 57 |  |
| Lochovice |  | 10 | 19 07 | 28 | 19 35 |  |
| Zdice |  | 10 | 19 45 |  | 19 48 |  |
| Úhrnem ... |  | 119 | + | 54 | = 2 h 53 min |  |

Vn 48507

Rakovník - Zdice - Protivín - ÖBB

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zdice |  |  | 0 39 |  | 0 41 | 75/61 |
| Lochovice |  | 9 |  |  | 50 |  |
| Jince |  | 9 |  |  | 59 |  |
| Bratkovice |  | 6 |  |  | 1 05 |  |
| Příbram |  | 7 |  |  | 12 |  |
| Milín |  | 8 |  |  | 20 |  |
| Tochovice |  | 7 |  |  | 27 |  |
| Březnice |  | 6 |  |  | 33 |  |
| Mirovice |  | 9 |  |  | 42 |  |
| Čimelice |  | 6 |  |  | 48 |  |
| Vráž u Písku |  | 11 |  |  | 59 |  |
| Čížová |  | 7 |  |  | 2 06 |  |
| Písek |  | 9 |  |  | 15 |  |
| Putim |  | 4 |  |  | 19 |  |
| Protivín |  | 10 | 2 29 |  | 2 35 |  |
| Úhrnem ... |  | 108 | + | 0 | = 1 h 48 min |  |

Vn 59731 pp

Příbram - Zdice - Praha-Malešice

Lok. ř. 2 x 741, 2 x 750, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Příbram |  |  |  |  | 21 36 | 75/76 |
| Bratkovice |  | 7 |  |  | 43 |  |
| Jince |  | 6 |  |  | 49 |  |
| Lochovice |  | 10 | 21 59 | 5 | 22 04 |  |
| Zdice |  | 8 | 22 12 |  | 22 31 |  |
| Úhrnem ... |  | 31 | + | 5 | = 36 min |  |

Pn 64960 pp

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zdice |  |  |  |  | 1 34 | 70/41 |
| Lochovice |  | 16 |  |  | 50 |  |
| Jince |  | 17 |  |  | 2 07 |  |
| Bratkovice |  | 12 |  |  | 19 |  |
| Příbram |  | 12 |  |  | 31 | 60/50 |
| Milín |  | 17 |  |  | 48 |  |
| Tochovice |  | 9 |  |  | 57 | 70/50 |
| Březnice |  | 6 |  |  | 3 03 | 60/43 |
| Mirovice |  | 10 |  |  | 13 | 65/48 |
| Čimelice |  | 7 |  |  | 20 | 60/45 |
| Vráž u Písku |  | 13 |  |  | 33 | 65/46 |
| Čížová |  | 9 |  |  | 42 | 60/47 |
| Písek |  | 11 |  |  | 53 | 70/50 |
| Putim |  | 5 |  |  | 58 |  |
| Protivín |  | 11 | 4 09 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 155 | + | 0 | = 2 h 35 min |  |

Pn 64961 pp

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Protivín |  |  |  |  | 1 18 | 65/49 |
| Putim |  | 11 |  |  | 29 |  |
| Písek |  | 4 |  |  | 33 |  |
| Čížová |  | 13 |  |  | 46 |  |
| Vráž u Písku |  | 9 | 1 55 | 7 | 2 02 |  |
| Čimelice |  | 13 |  |  | 15 | 70/48 |
| Mirovice |  | 7 |  |  | 22 |  |
| Březnice |  | 13 |  |  | 35 |  |
| Tochovice |  | 7 | 2 42 | 16 | 58 |  |
| Milín |  | 10 |  |  | 3 08 | 60/47 |
| Příbram |  | 10 |  |  | 18 |  |
| Bratkovice |  | 7 |  |  | 25 |  |
| Jince |  | 7 |  |  | 32 |  |
| Lochovice |  | 11 |  |  | 43 |  |
| Zdice |  | 10 | 3 53 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 132 | + | 23 | = 2 h 35 min |  |

Pn 64962 pp

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zdice |  |  |  |  | 21 46 | 70/41 |
| Lochovice |  | 16 |  |  | 22 02 |  |
| Jince |  | 17 |  |  | 19 |  |
| Bratkovice |  | 12 | 22 31 | 8 | 39 |  |
| Příbram |  | 12 |  |  | 51 | 60/50 |
| Milín |  | 17 |  |  | 23 08 |  |
| Tochovice |  | 7 |  |  | 15 | 70/50 |
| Březnice |  | 6 |  |  | 21 | 60/43 |
| Mirovice |  | 11 |  |  | 32 | 65/48 |
| Čimelice |  | 7 |  |  | 39 | 60/45 |
| Vráž u Písku |  | 14 |  |  | 53 | 65/46 |
| Čížová |  | 9 |  |  | 0 02 | 60/47 |
| Písek |  | 10 |  |  | 12 | 70/50 |
| Putim |  | 5 |  |  | 17 |  |
| Protivín |  | 11 | 0 28 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 154 | + | 8 | = 2 h 42 min |  |

Pn 64963 pp

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Protivín |  |  |  |  | 21 36 | 65/49 |
| Putim |  | 11 |  |  | 47 |  |
| Písek |  | 4 |  |  | 51 |  |
| Čížová |  | 13 | 22 04 | 5 | 22 09 |  |
| Vráž u Písku |  | 9 |  |  | 18 |  |
| Čimelice |  | 12 |  |  | 30 | 70/48 |
| Mirovice |  | 7 |  |  | 37 |  |
| Březnice |  | 12 |  |  | 49 |  |
| Tochovice |  | 6 |  |  | 55 |  |
| Milín |  | 10 | 23 05 | 5 | 23 10 | 60/47 |
| Příbram |  | 9 |  |  | 19 |  |
| Bratkovice |  | 7 |  |  | 26 |  |
| Jince |  | 6 |  |  | 32 |  |
| Lochovice |  | 10 | 42 | 8 | 50 |  |
| Zdice |  | 10 | 24 00 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 126 | + | 18 | = 2 h 24 min |  |

Pn 66561 pp

Nádraží Washington - Zdice - Příbram

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zdice |  |  | 23 32 |  | 23 34 | 75/40 |
| Lochovice |  | 17 |  |  | 49 |  |
| Jince |  | 19 | 0 08 | 26 | 0 34 |  |
| Bratkovice |  | 13 |  |  | 47 |  |
| Příbram |  | 13 | 1 00 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 60 | + | 26 | = 1 h 26 min |  |

Pn 69730 pp

Praha-Malešice - Zdice - Příbram

Zavěšený postrk ř. 741

Lok. ř. 2 x 741, 2 x 750, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zdice |  |  | 0 29 |  | 0 52 | 70/41 |
| Lochovice |  | 13 |  |  | 1 05 |  |
| Jince |  | 14 |  |  | 19 |  |
| Bratkovice |  | 11 |  |  | 30 |  |
| Příbram |  | 10 | 1 40 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 48 | + | 0 | = 48 min |  |

Pn 69984 pp

Zdice - Protivín - České Budějovice seř.n.

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zdice |  |  |  |  | 0 02 | 70/41 |
| Lochovice |  | 11 |  |  | 13 |  |
| Jince |  | 11 |  |  | 24 |  |
| Bratkovice |  | 7 |  |  | 31 |  |
| Příbram |  | 7 |  |  | 38 | 60/50 |
| Milín |  | 11 |  |  | 49 |  |
| Tochovice |  | 7 |  |  | 56 | 70/50 |
| Březnice |  | 6 |  |  | 1 02 | 60/43 |
| Mirovice |  | 10 |  |  | 12 | 65/48 |
| Čimelice |  | 6 |  |  | 18 | 60/45 |
| Vráž u Písku |  | 12 |  |  | 30 | 65/46 |
| Čížová |  | 7 | 1 37 | 10 | 47 | 60/47 |
| Písek |  | 9 |  |  | 56 | 70/50 |
| Putim |  | 4 |  |  | 2 00 |  |
| Protivín |  | 10 | 2 10 |  | 2 13 |  |
| Úhrnem ... |  | 118 | + | 10 | = 2 h 08 min |  |

Pn 69985 pp

České Budějovice seř.n. - Protivín - Zdice

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Protivín |  |  | 0 45 |  | 0 53 | 65/49 |
| Putim |  | 10 |  |  | 1 03 |  |
| Písek |  | 5 |  |  | 08 |  |
| Čížová |  | 12 |  |  | 20 |  |
| Vráž u Písku |  | 7 | 1 27 | 5 | 32 |  |
| Čimelice |  | 11 | 43 | 6 | 49 | 70/48 |
| Mirovice |  | 6 |  |  | 55 |  |
| Březnice |  | 8 |  |  | 2 03 |  |
| Tochovice |  | 7 |  |  | 10 |  |
| Milín |  | 9 |  |  | 19 | 60/47 |
| Příbram |  | 9 | 2 28 | 5 | 33 |  |
| Bratkovice |  | 6 | 39 | 3 | 42 |  |
| Jince |  | 7 |  |  | 49 |  |
| Lochovice |  | 12 |  |  | 3 01 |  |
| Zdice |  | 10 | 3 11 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 119 | + | 19 | = 2 h 18 min |  |

Mn 85340 / Rušící Mn 85341

Lochovice - Zadní Třebaň pp

Beroun seř.n. - Zdice - Lochovice / Lochovice - Zadní Třebaň

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zdice |  |  |  | 7 34 |  | 8 35 | 75/40 |  |
| Lochovice |  |  | 15 | 8 50 | 12 | 9 02 | 50/50 |  |
| Neumětely nz |  |  | 7 | 9 09 | 14 | 23 |  |  |
| Hostomice pod Brdy |  |  | 6 | 29 | 34 | 10 03 | 45/45 |  |
| Všeradice nz |  |  | 11 | 10 14 | 15 | 29 |  |  |
| Liteň |  |  | 12 | 41 | 14 | 55 | 40/48 |  |
| Zadní Třebaň |  |  | 12 | 11 07 |  |  |  |  |
| Úhrnem ... |  |  | 63 | + | 89 | = 2 h 32 min |  |  |

 jede-li rušící vlak 85341, nesmí jet vlak 85381

Mn 85342 / 85343

Zadní Třebaň - Lochovice pp

Zadní Třebaň - Lochovice / Lochovice - Zdice

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadní Třebaň |  |  |  |  |  | 8 30 | 50/36 |  |
| Liteň |  |  | 13 | 8 43 | 17 | 9 00 | 45/48 |  |
| Hostomice pod Brdy |  |  | 21 | 9 21 | 56 | 10 17 |  |  |
| Neumětely nz |  |  | 7 | 10 24 | 5 | 29 |  |  |
| Lochovice |  |  | 9 | 38 | 12 | 50 | 65/44 |  |
| Zdice |  |  | 12 | 11 02 |  |  |  |  |
| Úhrnem ... |  |  | 62 | + | 90 | = 2 h 32 min |  |  |

Mn 85350

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Příbram |  |  |  |  | 7 58 | 65/47 |
| Milín |  | 19 | 8 17 | 18 | 8 35 |  |
| Tochovice |  | 9 | 8 44 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 28 | + | 18 | = 46 min |  |

Mn 85351

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tochovice |  |  |  |  | 9 30 | 75/40 |
| Milín |  | 17 | 9 47 | 50 | 10 37 | 65/44 |
| Příbram |  | 12 | 10 49 | 62 | 11 51 |  |
| Bratkovice |  | 9 | 12 00 | 25 | 12 25 |  |
| Jince |  | 9 | 12 34 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 47 | + | 137 | = 3 h 04 min |  |

Mn 85352

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jince |  |  |  |  | 13 16 | 75/40 |
| Bratkovice |  | 15 | 13 31 | 46 | 14 17 |  |
| Příbram |  | 14 | 14 31 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 29 | + | 46 | = 1 h 15 min |  |

Vleč 85381 

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lochovice |  |  |  |  |  | 9 02 | 50/50 |  |
| Neumětely nz |  |  | 7 | 9 09 | 17 | 26 | 45/48 |  |
| Lochovice |  |  | 9 | 9 35 |  |  |  |  |
| Úhrnem ... |  |  | 16 | + | 17 | = 33 min |  |  |

 jede-li rušící vlak 85341, nesmí jet vlak 85381

Mn 85800

Beroun seř.n. - Zdice - Březnice

Zdice - Příbram přípřež ř. 742

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Zdice – Příbram platí brzdící procenta pro vlak 501 až 700 m

Příbram – Březnice platí brzdící procenta pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zdice |  |  | 4 48 |  | 5 05 | 75/58 |
| Lochovice |  | 13 |  |  | 18 |  |
| Jince |  | 13 | 5 31 | 10 | 41 |  |
| Bratkovice |  | 11 |  |  | 52 |  |
| Příbram |  | 10 | 6 02 | 77 | 7 19 |  |
| Milín |  | 10 | 7 29 | 3 | 32 | 70/54 |
| Tochovice |  | 8 |  |  | 40 | 75/47 |
| Březnice |  | 7 | 7 47 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 72 | + | 90 | = 2 h 42 min |  |

Mn 85930 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadní Třebaň |  |  |  |  |  | 3 01 | 50/39 |  |
| Liteň |  |  | 14 | 3 15 | 11 | 26 | 40/47 |  |
| Hostomice pod Brdy |  |  | 25 | 51 | 3 | 54 |  |  |
| Lochovice |  |  | 17 | 4 11 |  |  |  |  |
| Úhrnem ... |  |  | 56 | + | 14 | = 1 h 10 min |  |  |

Mn 85931 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lochovice |  |  |  |  |  | 5 35 | 45/50 |  |
| Hostomice pod Brdy |  |  | 14 | 5 49 | 6 | 55 | 40/44 |  |
| Liteň |  |  | 29 | 6 24 | 11 | 6 35 | 35/46 |  |
| Zadní Třebaň |  |  | 12 | 6 47 |  |  |  |  |
| Úhrnem ... |  |  | 55 | + | 17 | = 1 h 12 min |  |  |

Mn 85932 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadní Třebaň |  |  |  |  |  | 20 44 | 50/39 |  |
| Liteň |  |  | 14 | 20 58 | 11 | 21 09 | 40/47 |  |
| Hostomice pod Brdy |  |  | 25 | 21 34 | 5 | 39 |  |  |
| Lochovice |  |  | 17 | 21 56 |  |  |  |  |
| Úhrnem ... |  |  | 56 | + | 16 | = 1 h 12 min |  |  |

Mn 85933 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lochovice |  |  |  |  |  | 22 36 | 45/50 |  |
| Hostomice pod Brdy |  |  | 14 | 22 50 | 5 | 55 | 40/44 |  |
| Liteň |  |  | 29 | 23 24 | 11 | 23 35 | 35/46 |  |
| Zadní Třebaň |  |  | 12 | 23 47 |  |  |  |  |
| Úhrnem ... |  |  | 55 | + | 16 | = 1 h 11 min |  |  |

Mn 88000

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tábor |  |  |  |  | 9 19 | 70/42 |
| Balkova Lhota |  | 17 | 9 36 | 15 | 51 |  |
| Božejovice |  | 12 | 10 03 | 30 | 10 33 | 65/44 |
| Milevsko |  | 16 | 49 | 33 | 11 22 | 70/47 |
| Branice |  | 13 | 11 35 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 58 | + | 78 | = 2 h 16 min |  |

Mn 88001

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Branice |  |  |  |  | 12 40 | 65/44 |
| Milevsko |  | 8 | 12 48 | 53 | 13 41 | 70/47 |
| Božejovice |  | 18 | 13 59 | 5 | 14 04 | 65/46 |
| Balkova Lhota |  | 12 | 14 16 | 10 | 26 |  |
| Tábor |  | 12 | 14 38 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 50 | + | 68 | = 1 h 58 min |  |

Mn 88010

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tábor |  |  |  |  |  | 17 44 | 35/49 |  |
| Slapy |  | 1 | 16 | 18 00 | 10 | 18 10 | 45/44 |  |
| Malšice |  | 3 | 9 | 19 | 15 | 34 | 40/49 | 28417 |
| vlečka v km 17,530 |  |  | 12 | 46 | 15 | 19 01 |  |  |
| Sudoměřice u Bechyně |  | 1 | 4 | 19 05 | 20 | 25 | 35/48 |  |
| Bechyně |  |  | 16 | 19 41 |  |  |  |  |
| Úhrnem ... |  |  | 57 | + | 60 | = 1 h 57 min |  |  |

Mn 88011

Bechyně - Tábor - Chýnov

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bechyně |  |  |  |  |  | 21 50 | 50/50 |  |
| Sudoměřice u Bechyně |  | 2 | 14 | 22 04 | 10 | 22 14 | 40/45 | 28418 |
| vlečka v km 17,530 |  |  | 4 | 18 | 10 | 28 |  |  |
| Malšice |  | 3 | 14 | 42 | 20 | 23 02 | 50/44 | 28420 |
| Slapy |  | 1 | 9 | 23 11 | 10 | 21 | 30/46 |  |
| Tábor |  |  | 16 | 23 37 |  | 2 40 |  |  |
| Úhrnem ... |  |  | 57 | + | 50 | = 1 h 47 min |  |  |

28418 jede v
28420 jede v a, nejede 24., 31.XII.

Vleč 88090

Bechyně - Bechyně staré nádraží n sune

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bechyně |  |  |  |  |  | 20 30 | 30/42 |  |
| vlečka v km 23,366 |  |  | 4 | 20 34 | 3 | 37 |  |  |
| Bechyně staré nádraží n |  |  | 2 | 39 | 32 | 21 11 |  |  |
| vlečka v km 23,366 |  |  | 2 | 21 13 | 3 | 16 |  |  |
| Bechyně |  |  | 4 | 21 20 |  |  |  |  |
| Úhrnem ... |  |  | 12 | + | 38 | = 50 min |  |  |

 pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 88501

Březnice - Zdice - Beroun seř.n.

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Březnice |  |  |  |  | 11 58 | 75/58 |
| Tochovice |  | 8 | 12 06 | 3 | 12 09 |  |
| Milín |  | 13 |  |  | 22 |  |
| Příbram |  | 11 | 33 | 177 | 15 30 |  |
| Bratkovice |  | 8 | 15 38 | 4 | 42 |  |
| Jince |  | 6 |  |  | 48 |  |
| Lochovice |  | 10 |  |  | 58 |  |
| Zdice |  | 11 | 16 09 |  | 16 31 |  |
| Úhrnem ... |  | 67 | + | 184 | = 4 h 11 min |  |

Mn 88521

České Budějovice seř.n. - Protivín - Písek město

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Protivín |  |  | 4 02 |  | 5 02 | 75/50 |
| Putim |  | 11 |  |  | 13 |  |
| Písek |  | 6 | 5 19 | 65 | 6 24 | 70/33 |
| Písek město |  | 13 | 6 37 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 30 | + | 65 | = 1 h 35 min |  |

Mn 88530 / 88531

Písek město - Písek / Písek - Březnice

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Písek město |  |  |  |  | 7 45 | 65/46 |
| Písek |  | 8 | 7 53 | 16 | 8 09 | 75/49 |
| Čížová |  | 11 | 8 20 | 9 | 29 | 70/47 |
| Vráž u Písku |  | 8 | 37 | 15 | 52 |  |
| Čimelice |  | 13 | 9 05 | 30 | 9 35 | 75/45 |
| Mirovice |  | 9 | 44 | 10 | 54 |  |
| Březnice |  | 11 | 10 05 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 60 | + | 80 | = 2 h 20 min |  |

Mn 88532

Březnice - Protivín - České Budějovice seř.n.

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Březnice |  |  |  |  | 11 01 | 70/50 |
| Mirovice |  | 13 | 11 14 | 21 | 35 |  |
| Čimelice |  | 9 | 44 | 14 | 58 |  |
| Vráž u Písku |  | 13 | 12 11 | 19 | 12 30 |  |
| Čížová |  | 8 | 38 | 32 | 13 10 | 65/44 |
| Písek |  | 9 | 13 19 | 54 | 14 13 | 75/47 |
| Putim |  | 6 |  |  | 19 |  |
| Protivín |  | 11 | 14 30 |  | 21 15 |  |
| Úhrnem ... |  | 69 | + | 140 | = 3 h 29 min |  |

Mn 88541

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Protivín |  |  |  |  | 10 17 | 75/50 |
| Putim |  | 12 |  |  | 29 |  |
| Písek |  | 7 | 10 36 | 67 | 11 43 | 70/33 |
| Písek město |  | 11 | 11 54 | 27 | 12 21 |  |
| Záhoří |  | 14 | 12 35 | 40 | 13 15 | 65/44 |
| Vlastec |  | 7 | 13 22 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 51 | + | 134 | = 3 h 05 min |  |

Mn 88542

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vlastec |  |  |  |  | 14 20 | 65/46 |
| Záhoří |  | 8 | 14 28 | 14 | 42 |  |
| Písek město |  | 11 | 53 | 28 | 15 21 |  |
| Písek |  | 8 | 15 29 | 40 | 16 09 | 75/47 |
| Putim |  | 7 |  |  | 16 |  |
| Protivín |  | 13 | 16 29 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 47 | + | 82 | = 2 h 09 min |  |

Mn 88946 pp

Lok. ř. 113. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tábor |  |  |  |  |  | 3 01 | 30/48 |  |
| Slapy |  |  | 16 |  |  | 17 | 40/43 |  |
| Malšice |  |  | 8 |  |  | 25 | 35/48 |  |
| Sudoměřice u Bechyně |  |  | 18 | 3 43 | 3 | 46 | 30/46 |  |
| Bechyně |  |  | 17 | 4 03 |  |  |  |  |
| Úhrnem ... |  |  | 59 | + | 3 | = 1 h 02 min |  |  |

Mn 88947 pp

Lok. ř. 113. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bechyně |  |  |  |  |  | 12 52 | 45/50 |  |
| Sudoměřice u Bechyně |  |  | 14 |  |  | 13 06 | 35/43 |  |
| Malšice |  |  | 18 | 13 24 | 5 | 29 | 45/44 |  |
| Slapy |  |  | 7 | 36 | 3 | 39 | 25/44 |  |
| Tábor |  |  | 15 | 13 54 |  |  |  |  |
| Úhrnem ... |  |  | 54 | + | 8 | = 1 h 02 min |  |  |

Mn 88948 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tábor |  |  |  |  | 19 58 | 65/43 |
| Balkova Lhota |  | 17 |  |  | 20 15 |  |
| Božejovice |  | 11 | 20 26 | 5 | 31 | 60/47 |
| Milevsko |  | 13 |  |  | 44 | 65/49 |
| Branice |  | 10 |  |  | 54 | 60/48 |
| Červená nad Vltavou |  | 8 |  |  | 21 02 |  |
| Vlastec |  | 9 |  |  | 11 |  |
| Záhoří |  | 10 |  |  | 21 |  |
| Písek město |  | 9 |  |  | 30 |  |
| Písek |  | 6 |  |  | 36 | 70/50 |
| Putim |  | 6 |  |  | 42 |  |
| Ražice |  | 5 | 21 47 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 104 | + | 5 | = 1 h 49 min |  |

Mn 88949 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ražice |  |  |  |  | 22 07 | 70/46 |
| Putim |  | 6 |  |  | 13 | 65/44 |
| Písek |  | 6 |  |  | 19 | 70/41 |
| Písek město |  | 11 |  |  | 30 |  |
| Záhoří |  | 14 |  |  | 44 | 60/47 |
| Vlastec |  | 5 |  |  | 49 |  |
| Červená nad Vltavou |  | 7 |  |  | 56 | 70/44 |
| Branice |  | 18 |  |  | 23 14 | 60/47 |
| Milevsko |  | 7 |  |  | 21 | 65/49 |
| Božejovice |  | 17 |  |  | 38 | 60/48 |
| Balkova Lhota |  | 10 |  |  | 48 |  |
| Tábor |  | 11 | 23 59 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 112 | + | 0 | = 1 h 52 min |  |

Tabulka 2

Seznam vlaků

| Vlak | Strana | Vlak | Strana | Vlak | Strana | Vlak | Strana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 47550 | 12 |  |  |  |  | 88501 | 26 |
| 47551 | 13 | 69730 | 18 | 85800 | 22 | 88521 | 26 |
|  |  |  |  |  |  | 88530 | 27 |
| 48506 | 14 | 69984 | 19 | 85930 | 23 | 88531 | 27 |
| 48507 | 15 | 69985 | 20 | 85931 | 23 | 88532 | 27 |
|  |  |  |  | 85932 | 23 | 88541 | 28 |
| 59731 | 15 | 85340 | 20 | 85933 | 23 | 88542 | 28 |
|  |  | 85341 | 20 |  |  |  |  |
| 64960 | 16 | 85342 | 21 | 88000 | 24 | 88946 | 28 |
| 64961 | 16 | 85343 | 21 | 88001 | 24 | 88947 | 29 |
| 64962 | 17 | 85350 | 21 | 88010 | 24 | 88948 | 29 |
| 64963 | 17 | 85351 | 21 | 88011 | 25 | 88949 | 30 |
|  |  | 85352 | 22 | 88090 | 25 |  |  |
| 66561 | 18 | 85381 | 22 |  |  |  |  |