 170

"Hungaria"

Budapest - Děčín hl.n. - Bad Schandau - Berlin

Lok. ř. 371. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R + Mg, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Děčín hl.n. |  |  | 17 58 |  | 18 00 | 120/92 |
| Děčín-Prostřední Žleb  |  | 4 |  |  | 04 |  |
| Dolní Žleb |  | 4 |  |  | 08 |  |
| Schöna |  | 2 |  |  | 10 |  |
| Bad Schandau Ost |  | 3 |  |  | 13 |  |
| Bad Schandau |  | 2 | 18 15 |  | 18 17 |  |
| Úhrnem ... |  | 15 | + | 0 | = 15 min |  |

 171

"Hungaria"

Berlin - Bad Schandau - Děčín hl.n. - Budapest

Lok. ř. 371. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R + Mg, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bad Schandau |  |  | 9 36 |  | 9 38 | 120/92 |
| Bad Schandau Ost |  | 3 |  |  | 41 |  |
| Schöna |  | 3 |  |  | 44 |  |
| Dolní Žleb |  | 2 |  |  | 46 |  |
| Děčín-Prostřední Žleb  |  | 4 |  |  | 50 |  |
| Děčín hl.n. |  | 3 | 9 53 |  | 9 56 |  |
| Úhrnem ... |  | 15 | + | 0 | = 15 min |  |

 172

"Vindobona"

Villach - Děčín hl.n. - Bad Schandau - Hamburg

Lok. ř. 371. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R + Mg, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Děčín hl.n. |  |  | 15 58 |  | 16 00 | 120/92 |
| Děčín-Prostřední Žleb  |  | 4 |  |  | 04 |  |
| Dolní Žleb |  | 4 |  |  | 08 |  |
| Schöna |  | 2 |  |  | 10 |  |
| Bad Schandau Ost |  | 3 |  |  | 13 |  |
| Bad Schandau |  | 2 | 16 15 |  | 16 17 |  |
| Úhrnem ... |  | 15 | + | 0 | = 15 min |  |

 173

"Vindobona"

Hamburg - Bad Schandau - Děčín hl.n. - Villach

Lok. ř. 371. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R + Mg, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bad Schandau |  |  | 11 36 |  | 11 38 | 120/92 |
| Bad Schandau Ost |  | 3 |  |  | 41 |  |
| Schöna |  | 3 |  |  | 44 |  |
| Dolní Žleb |  | 2 |  |  | 46 |  |
| Děčín-Prostřední Žleb  |  | 4 |  |  | 50 |  |
| Děčín hl.n. |  | 3 | 11 53 |  | 11 56 |  |
| Úhrnem ... |  | 15 | + | 0 | = 15 min |  |

 174

"Jan Jesenius"

Budapest - Děčín hl.n. - Bad Schandau - Hamburg

Lok. ř. 371. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R + Mg, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Děčín hl.n. |  |  | 13 58 |  | 14 00 | 120/92 |
| Děčín-Prostřední Žleb  |  | 4 |  |  | 04 |  |
| Dolní Žleb |  | 4 |  |  | 08 |  |
| Schöna |  | 2 |  |  | 10 |  |
| Bad Schandau Ost |  | 3 |  |  | 13 |  |
| Bad Schandau |  | 2 | 14 15 |  | 14 17 |  |
| Úhrnem ... |  | 15 | + | 0 | = 15 min |  |

 175

"Jan Jesenius"

Hamburg - Bad Schandau - Děčín hl.n. - Budapest

Lok. ř. 371. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R + Mg, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bad Schandau |  |  | 13 36 |  | 13 38 | 120/92 |
| Bad Schandau Ost |  | 3 |  |  | 41 |  |
| Schöna |  | 3 |  |  | 44 |  |
| Dolní Žleb |  | 2 |  |  | 46 |  |
| Děčín-Prostřední Žleb  |  | 4 |  |  | 50 |  |
| Děčín hl.n. |  | 3 | 13 53 |  | 13 56 |  |
| Úhrnem ... |  | 15 | + | 0 | = 15 min |  |

 176

"Johannes Brahms"

Brno hl.n. - Děčín hl.n. - Bad Schandau - Hamburg

Lok. ř. 371. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R + Mg, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Děčín hl.n. |  |  | 9 58 |  | 10 00 | 120/92 |
| Děčín-Prostřední Žleb  |  | 4 |  |  | 04 |  |
| Dolní Žleb |  | 4 |  |  | 08 |  |
| Schöna |  | 2 |  |  | 10 |  |
| Bad Schandau Ost |  | 3 |  |  | 13 |  |
| Bad Schandau |  | 2 | 10 15 |  | 10 17 |  |
| Úhrnem ... |  | 15 | + | 0 | = 15 min |  |

 177

"Johannes Brahms"

Berlin - Bad Schandau - Děčín hl.n. - Wien

Lok. ř. 371. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R + Mg, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bad Schandau |  |  | 15 36 |  | 15 38 | 120/92 |
| Bad Schandau Ost |  | 3 |  |  | 41 |  |
| Schöna |  | 3 |  |  | 44 |  |
| Dolní Žleb |  | 2 |  |  | 46 |  |
| Děčín-Prostřední Žleb  |  | 4 |  |  | 50 |  |
| Děčín hl.n. |  | 3 | 15 53 |  | 15 56 |  |
| Úhrnem ... |  | 15 | + | 0 | = 15 min |  |

 178

"Alois Negrelli"

Praha odstavné n. - Děčín hl.n. - Bad Schandau - Szczecin

Lok. ř. 371. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R + Mg, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Děčín hl.n. |  |  | 7 58 |  | 8 00 | 120/92 |
| Děčín-Prostřední Žleb  |  | 4 |  |  | 04 |  |
| Dolní Žleb |  | 4 |  |  | 08 |  |
| Schöna |  | 2 |  |  | 10 |  |
| Bad Schandau Ost |  | 3 |  |  | 13 |  |
| Bad Schandau |  | 2 | 8 15 |  | 8 17 |  |
| Úhrnem ... |  | 15 | + | 0 | = 15 min |  |

 179

"Alois Negrelli"

Szczecin - Bad Schandau - Děčín hl.n. - Praha odstavné n.

Lok. ř. 371. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R + Mg, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bad Schandau |  |  | 19 36 |  | 19 38 | 120/92 |
| Bad Schandau Ost |  | 3 |  |  | 41 |  |
| Schöna |  | 3 |  |  | 44 |  |
| Dolní Žleb |  | 2 |  |  | 46 |  |
| Děčín-Prostřední Žleb  |  | 4 |  |  | 50 |  |
| Děčín hl.n. |  | 3 | 19 53 |  | 19 56 |  |
| Úhrnem ... |  | 15 | + | 0 | = 15 min |  |

 378

"Carl Maria von Weber"

Wien - Děčín hl.n. - Bad Schandau - Ostseebad Binz

Lok. ř. 371. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R + Mg, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Děčín hl.n. |  |  | 11 58 |  | 12 00 | 120/92 |
| Děčín-Prostřední Žleb  |  | 4 |  |  | 04 |  |
| Dolní Žleb |  | 4 |  |  | 08 |  |
| Schöna |  | 2 |  |  | 10 |  |
| Bad Schandau Ost |  | 3 |  |  | 13 |  |
| Bad Schandau |  | 2 | 12 15 |  | 12 17 |  |
| Úhrnem ... |  | 15 | + | 0 | = 15 min |  |

 379

"Carl Maria von Weber"

Ostseebad Binz - Bad Schandau - Děčín hl.n. - Brno hl.n.

Lok. ř. 371. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R + Mg, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bad Schandau |  |  | 17 36 |  | 17 38 | 120/92 |
| Bad Schandau Ost |  | 3 |  |  | 41 |  |
| Schöna |  | 3 |  |  | 44 |  |
| Dolní Žleb |  | 2 |  |  | 46 |  |
| Děčín-Prostřední Žleb  |  | 4 |  |  | 50 |  |
| Děčín hl.n. |  | 3 | 17 53 |  | 17 56 |  |
| Úhrnem ... |  | 15 | + | 0 | = 15 min |  |

 456

"Phoenix"

Praha odstavné n. - Děčín hl.n. - Bad Schandau - Berlin

Lok. ř. 371. Normativ hmotnosti: R 750 tun

Brzdy v poloze R + Mg, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Děčín hl.n. |  |  | 19 58 |  | 20 00 | 120/92 |
| Děčín-Prostřední Žleb  |  | 4 |  |  | 04 |  |
| Dolní Žleb |  | 4 |  |  | 08 |  |
| Schöna |  | 2 |  |  | 10 |  |
| Bad Schandau Ost |  | 3 |  |  | 13 |  |
| Bad Schandau |  | 2 | 20 15 |  | 20 17 |  |
| Úhrnem ... |  | 15 | + | 0 | = 15 min |  |

 457

"Phoenix"

Berlin - Bad Schandau - Děčín hl.n. - Praha odstavné n.

Lok. ř. 371. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R + Mg, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bad Schandau |  |  | 7 36 |  | 7 38 | 120/92 |
| Bad Schandau Ost |  | 3 |  |  | 41 |  |
| Schöna |  | 3 |  |  | 44 |  |
| Dolní Žleb |  | 2 |  |  | 46 |  |
| Děčín-Prostřední Žleb  |  | 4 |  |  | 50 |  |
| Děčín hl.n. |  | 3 | 7 53 |  | 7 56 |  |
| Úhrnem ... |  | 15 | + | 0 | = 15 min |  |

 459

"Canopus"

Zürich - Bad Schandau - Děčín hl.n. - Praha odstavné n.

Lok. ř. 371. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R + Mg, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bad Schandau |  |  | 8 36 |  | 8 38 | 120/92 |
| Bad Schandau Ost |  | 3 |  |  | 41 |  |
| Schöna |  | 3 |  |  | 44 |  |
| Dolní Žleb |  | 2 |  |  | 46 |  |
| Děčín-Prostřední Žleb  |  | 4 |  |  | 50 |  |
| Děčín hl.n. |  | 3 | 8 53 |  | 8 56 |  |
| Úhrnem ... |  | 15 | + | 0 | = 15 min |  |

 476

"Metropol"

Budapest - Děčín hl.n. - Bad Schandau - Berlin

Lok. ř. 371. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R + Mg, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Děčín hl.n. |  |  | 6 02 |  | 6 04 | 120/92 |
| Děčín-Prostřední Žleb  |  | 4 |  |  | 08 |  |
| Dolní Žleb |  | 4 |  |  | 12 |  |
| Schöna |  | 2 |  |  | 14 |  |
| Bad Schandau Ost |  | 3 |  |  | 17 |  |
| Bad Schandau |  | 2 |  6 19 |  | 6 21 |  |
| Úhrnem ... |  | 15 | + | 0 | = 15 min |  |

 477

"Metropol"

Berlin - Bad Schandau - Děčín hl.n. - Budapest

Lok. ř. 371. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R + Mg, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bad Schandau |  |  |  21 36 |  | 21 38 | 120/92 |
| Bad Schandau Ost |  | 3 |  |  | 41 |  |
| Schöna |  | 3 |  |  | 44 |  |
| Dolní Žleb |  | 2 |  |  | 46 |  |
| Děčín-Prostřední Žleb  |  | 4 |  |  | 50 |  |
| Děčín hl.n. |  | 3 | 21 53 |  | 21 56 |  |
| Úhrnem ... |  | 15 | + | 0 | = 15 min |  |

Os 5260

Motorová jednotka ř. 642.

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Děčín hl.n. |  |  |  |  | 6 40 | 100/59 |
| Děčín-Přípeř z |  | 2 |  6 42 |  | 42 |  |
| Děčín-Prostřední Žleb  |  | 3 | 45 | 0 5 | 45 5 |  |
| Děčín-Čertova Voda z |  | 3 |  48 5 |  | 48 5 |  |
| Dolní Žleb zastávka z |  | 3 |  51 5 |  | 51 5 |  |
| Dolní Žleb |  | 2 | 53 5 | 0 5 | 54 |  |
| Schöna |  | 3 | 57 | 1 | 58 |  |
| Schmilka-Hirschmühle Hp |  | 2 | 7 00 | 0 5 | 7 00 5 |  |
| Bad Schandau Ost |  | 3 5 |  |  | 04 |  |
| Krippen Hp |  | 1 | 05 | 0 5 | 05 5 |  |
| Bad Schandau |  | 2 5 | 7 08 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 25 | + | 3 | = 28 min |  |

 z km 11,860 platí 120/92

Os 5261

Motorová jednotka ř. 642.

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bad Schandau |  |  |  |  | 6 50 | 120/90 |
| Krippen Hp |  | 2 | 6 52 | 0 5 | 52 5 |  |
| Bad Schandau Ost |  | 1 |  |  | 53 5 |  |
| Schmilka-Hirschmühle Hp |  | 3 | 56 5 | 0 5 | 57 |  |
| Schöna |  | 2 | 59 | 1 | 7 00 |  |
| Dolní Žleb |  | 3 | 7 03 | 0 5 | 03 5 |  |
| Dolní Žleb zastávka z |  | 1 5 |  05 |  | 05 |  |
| Děčín-Čertova Voda z |  | 2 5 |  07 5 |  | 07 5 |  |
| Děčín-Prostřední Žleb  |  | 3 5 | 11 | 0 5 | 11 5 |  |
| Děčín-Přípeř z |  | 3 |  14 5 |  | 14 5 |  |
| Děčín hl.n. |  | 2 5 | 7 17 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 24 | + | 3 | = 27 min |  |

 z km 11,860 platí 100/59

Os 5262

Motorová jednotka ř. 642.

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Děčín hl.n. |  |  |  |  | 8 40 | 100/59 |
| Děčín-Přípeř z |  | 2 |  8 42 |  | 42 |  |
| Děčín-Prostřední Žleb  |  | 3 | 45 | 0 5 | 45 5 |  |
| Děčín-Čertova Voda z |  | 3 |  48 5 |  | 48 5 |  |
| Dolní Žleb zastávka z |  | 3 |  51 5 |  | 51 5 |  |
| Dolní Žleb |  | 2 | 53 5 | 0 5 | 54 |  |
| Schöna |  | 3 | 57 | 1 | 58 |  |
| Schmilka-Hirschmühle Hp |  | 2 | 9 00 | 0 5 | 9 00 5 |  |
| Bad Schandau Ost |  | 3 5 |  |  | 04 |  |
| Krippen Hp |  | 1 | 05 | 0 5 | 05 5 |  |
| Bad Schandau |  | 2 5 | 9 08 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 25 | + | 3 | = 28 min |  |

 z km 11,860 platí 120/92

Os 5263

Motorová jednotka ř. 642.

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bad Schandau |  |  |  |  | 8 50 | 120/90 |
| Krippen Hp |  | 2 | 8 52 | 0 5 | 52 5 |  |
| Bad Schandau Ost |  | 1 |  |  | 53 5 |  |
| Schmilka-Hirschmühle Hp |  | 3 | 56 5 | 0 5 | 57 |  |
| Schöna |  | 2 | 59 | 1 | 9 00 |  |
| Dolní Žleb |  | 3 | 9 03 | 0 5 | 03 5 |  |
| Dolní Žleb zastávka z |  | 1 5 |  05 |  | 05 |  |
| Děčín-Čertova Voda z |  | 2 5 |  07 5 |  | 07 5 |  |
| Děčín-Prostřední Žleb  |  | 3 5 | 11 | 0 5 | 11 5 |  |
| Děčín-Přípeř z |  | 3 |  14 5 |  | 14 5 |  |
| Děčín hl.n. |  | 2 5 | 9 17 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 24 | + | 3 | = 27 min |  |

 z km 11,860 platí 100/59

Os 5264

Motorová jednotka ř. 642.

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Děčín hl.n. |  |  |  |  | 10 40 | 100/59 |
| Děčín-Přípeř z |  | 2 |  10 42 |  | 42 |  |
| Děčín-Prostřední Žleb  |  | 3 | 45 | 0 5 | 45 5 |  |
| Děčín-Čertova Voda z |  | 3 |  48 5 |  | 48 5 |  |
| Dolní Žleb zastávka z |  | 3 |  51 5 |  | 51 5 |  |
| Dolní Žleb |  | 2 | 53 5 | 0 5 | 54 |  |
| Schöna |  | 3 | 57 | 1 | 58 |  |
| Schmilka-Hirschmühle Hp |  | 2 | 11 00 | 0 5 | 11 00 5 |  |
| Bad Schandau Ost |  | 3 5 |  |  | 04 |  |
| Krippen Hp |  | 1 | 05 | 0 5 | 05 5 |  |
| Bad Schandau |  | 2 5 | 11 08 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 25 | + | 3 | = 28 min |  |

 z km 11,860 platí 120/92

Os 5265

Motorová jednotka ř. 642.

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bad Schandau |  |  |  |  | 10 50 | 120/90 |
| Krippen Hp |  | 2 | 10 52 | 0 5 | 52 5 |  |
| Bad Schandau Ost |  | 1 |  |  | 53 5 |  |
| Schmilka-Hirschmühle Hp |  | 3 | 56 5 | 0 5 | 57 |  |
| Schöna |  | 2 | 59 | 1 | 11 00 |  |
| Dolní Žleb |  | 3 | 11 03 | 0 5 | 03 5 |  |
| Dolní Žleb zastávka z |  | 1 5 |  05 |  | 05 |  |
| Děčín-Čertova Voda z |  | 2 5 |  07 5 |  | 07 5 |  |
| Děčín-Prostřední Žleb  |  | 3 5 | 11 | 0 5 | 11 5 |  |
| Děčín-Přípeř z |  | 3 |  14 5 |  | 14 5 |  |
| Děčín hl.n. |  | 2 5 | 11 17 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 24 | + | 3 | = 27 min |  |

 z km 11,860 platí 100/59

Os 5266

Motorová jednotka ř. 642.

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Děčín hl.n. |  |  |  |  | 12 40 | 100/59 |
| Děčín-Přípeř z |  | 2 |  12 42 |  | 42 |  |
| Děčín-Prostřední Žleb  |  | 3 | 45 | 0 5 | 45 5 |  |
| Děčín-Čertova Voda z |  | 3 |  48 5 |  | 48 5 |  |
| Dolní Žleb zastávka z |  | 3 |  51 5 |  | 51 5 |  |
| Dolní Žleb |  | 2 | 53 5 | 0 5 | 54 |  |
| Schöna |  | 3 | 57 | 1 | 58 |  |
| Schmilka-Hirschmühle Hp |  | 2 | 13 00 | 0 5 | 13 00 5 |  |
| Bad Schandau Ost |  | 3 5 |  |  | 04 |  |
| Krippen Hp |  | 1 | 05 | 0 5 | 05 5 |  |
| Bad Schandau |  | 2 5 | 13 08 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 25 | + | 3 | = 28 min |  |

 z km 11,860 platí 120/92

Os 5267

Motorová jednotka ř. 642.

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bad Schandau |  |  |  |  | 12 50 | 120/90 |
| Krippen Hp |  | 2 | 12 52 | 0 5 | 52 5 |  |
| Bad Schandau Ost |  | 1 |  |  | 53 5 |  |
| Schmilka-Hirschmühle Hp |  | 3 | 56 5 | 0 5 | 57 |  |
| Schöna |  | 2 | 59 | 1 | 13 00 |  |
| Dolní Žleb |  | 3 | 13 03 | 0 5 | 03 5 |  |
| Dolní Žleb zastávka z |  | 1 5 |  05 |  | 05 |  |
| Děčín-Čertova Voda z |  | 2 5 |  07 5 |  | 07 5 |  |
| Děčín-Prostřední Žleb  |  | 3 5 | 11 | 0 5 | 11 5 |  |
| Děčín-Přípeř z |  | 3 |  14 5 |  | 14 5 |  |
| Děčín hl.n. |  | 2 5 | 13 17 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 24 | + | 3 | = 27 min |  |

 z km 11,860 platí 100/59

Os 5268

Motorová jednotka ř. 642.

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Děčín hl.n. |  |  |  |  | 14 40 | 100/59 |
| Děčín-Přípeř z |  | 2 |  14 42 |  | 42 |  |
| Děčín-Prostřední Žleb  |  | 3 | 45 | 0 5 | 45 5 |  |
| Děčín-Čertova Voda z |  | 3 |  48 5 |  | 48 5 |  |
| Dolní Žleb zastávka z |  | 3 |  51 5 |  | 51 5 |  |
| Dolní Žleb |  | 2 | 53 5 | 0 5 | 54 |  |
| Schöna |  | 3 | 57 | 1 | 58 |  |
| Schmilka-Hirschmühle Hp |  | 2 | 15 00 | 0 5 | 15 00 5 |  |
| Bad Schandau Ost |  | 3 5 |  |  | 04 |  |
| Krippen Hp |  | 1 | 05 | 0 5 | 05 5 |  |
| Bad Schandau |  | 2 5 | 15 08 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 25 | + | 3 | = 28 min |  |

 z km 11,860 platí 120/92

Os 5269

Motorová jednotka ř. 642.

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bad Schandau |  |  |  |  | 14 50 | 120/90 |
| Krippen Hp |  | 2 | 14 52 | 0 5 | 52 5 |  |
| Bad Schandau Ost |  | 1 |  |  | 53 5 |  |
| Schmilka-Hirschmühle Hp |  | 3 | 56 5 | 0 5 | 57 |  |
| Schöna |  | 2 | 59 | 1 | 15 00 |  |
| Dolní Žleb |  | 3 | 15 03 | 0 5 | 03 5 |  |
| Dolní Žleb zastávka z |  | 1 5 |  05 |  | 05 |  |
| Děčín-Čertova Voda z |  | 2 5 |  07 5 |  | 07 5 |  |
| Děčín-Prostřední Žleb  |  | 3 5 | 11 | 0 5 | 11 5 |  |
| Děčín-Přípeř z |  | 3 |  14 5 |  | 14 5 |  |
| Děčín hl.n. |  | 2 5 | 15 17 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 24 | + | 3 | = 27 min |  |

 z km 11,860 platí 100/59

Os 5270

Motorová jednotka ř. 642.

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Děčín hl.n. |  |  |  |  | 16 40 | 100/59 |
| Děčín-Přípeř z |  | 2 |  16 42 |  | 42 |  |
| Děčín-Prostřední Žleb  |  | 3 | 45 | 0 5 | 45 5 |  |
| Děčín-Čertova Voda z |  | 3 |  48 5 |  | 48 5 |  |
| Dolní Žleb zastávka z |  | 3 |  51 5 |  | 51 5 |  |
| Dolní Žleb |  | 2 | 53 5 | 0 5 | 54 |  |
| Schöna |  | 3 | 57 | 1 | 58 |  |
| Schmilka-Hirschmühle Hp |  | 2 | 17 00 | 0 5 | 17 00 5 |  |
| Bad Schandau Ost |  | 3 5 |  |  | 04 |  |
| Krippen Hp |  | 1 | 05 | 0 5 | 05 5 |  |
| Bad Schandau |  | 2 5 | 17 08 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 25 | + | 3 | = 28 min |  |

 z km 11,860 platí 120/92

Os 5271

Motorová jednotka ř. 642.

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bad Schandau |  |  |  |  | 16 50 | 120/90 |
| Krippen Hp |  | 2 | 16 52 | 0 5 | 52 5 |  |
| Bad Schandau Ost |  | 1 |  |  | 53 5 |  |
| Schmilka-Hirschmühle Hp |  | 3 | 56 5 | 0 5 | 57 |  |
| Schöna |  | 2 | 59 | 1 | 17 00 |  |
| Dolní Žleb |  | 3 | 17 03 | 0 5 | 03 5 |  |
| Dolní Žleb zastávka z |  | 1 5 |  05 |  | 05 |  |
| Děčín-Čertova Voda z |  | 2 5 |  07 5 |  | 07 5 |  |
| Děčín-Prostřední Žleb  |  | 3 5 | 11 | 0 5 | 11 5 |  |
| Děčín-Přípeř z |  | 3 |  14 5 |  | 14 5 |  |
| Děčín hl.n. |  | 2 5 | 17 17 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 24 | + | 3 | = 27 min |  |

 z km 11,860 platí 100/59

Os 5272

Motorová jednotka ř. 642.

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Děčín hl.n. |  |  |  |  | 18 40 | 100/59 |
| Děčín-Přípeř z |  | 2 |  18 42 |  | 42 |  |
| Děčín-Prostřední Žleb  |  | 3 | 45 | 0 5 | 45 5 |  |
| Děčín-Čertova Voda z |  | 3 |  48 5 |  | 48 5 |  |
| Dolní Žleb zastávka z |  | 3 |  51 5 |  | 51 5 |  |
| Dolní Žleb |  | 2 | 53 5 | 0 5 | 54 |  |
| Schöna |  | 3 | 57 | 1 | 58 |  |
| Schmilka-Hirschmühle Hp |  | 2 | 19 00 | 0 5 | 19 00 5 |  |
| Bad Schandau Ost |  | 3 5 |  |  | 04 |  |
| Krippen Hp |  | 1 | 05 | 0 5 | 05 5 |  |
| Bad Schandau |  | 2 5 | 19 08 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 25 | + | 3 | = 28 min |  |

 z km 11,860 platí 120/92

Os 5273

Motorová jednotka ř. 642.

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bad Schandau |  |  |  |  | 18 50 | 120/90 |
| Krippen Hp |  | 2 | 18 52 | 0 5 | 52 5 |  |
| Bad Schandau Ost |  | 1 |  |  | 53 5 |  |
| Schmilka-Hirschmühle Hp |  | 3 | 56 5 | 0 5 | 57 |  |
| Schöna |  | 2 | 59 | 1 | 19 00 |  |
| Dolní Žleb |  | 3 | 19 03 | 0 5 | 03 5 |  |
| Dolní Žleb zastávka z |  | 1 5 |  05 |  | 05 |  |
| Děčín-Čertova Voda z |  | 2 5 |  07 5 |  | 07 5 |  |
| Děčín-Prostřední Žleb  |  | 3 5 | 11 | 0 5 | 11 5 |  |
| Děčín-Přípeř z |  | 3 |  14 5 |  | 14 5 |  |
| Děčín hl.n. |  | 2 5 | 19 17 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 24 | + | 3 | = 27 min |  |

 z km 11,860 platí 100/59

Os 5274

Motorová jednotka ř. 642.

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Děčín hl.n. |  |  |  |  | 20 40 | 100/59 |
| Děčín-Přípeř z |  | 2 |  20 42 |  | 42 |  |
| Děčín-Prostřední Žleb  |  | 3 | 45 | 0 5 | 45 5 |  |
| Děčín-Čertova Voda z |  | 3 |  48 5 |  | 48 5 |  |
| Dolní Žleb zastávka z |  | 3 |  51 5 |  | 51 5 |  |
| Dolní Žleb |  | 2 | 53 5 | 0 5 | 54 |  |
| Schöna |  | 3 | 57 | 1 | 58 |  |
| Schmilka-Hirschmühle Hp |  | 2 | 21 00 | 0 5 | 21 00 5 |  |
| Bad Schandau Ost |  | 3 5 |  |  | 04 |  |
| Krippen Hp |  | 1 | 05 | 0 5 | 05 5 |  |
| Bad Schandau |  | 2 5 | 21 08 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 25 | + | 3 | = 28 min |  |

 z km 11,860 platí 120/92

Os 5275

Motorová jednotka ř. 642.

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bad Schandau |  |  |  |  | 20 50 | 120/90 |
| Krippen Hp |  | 2 | 20 52 | 0 5 | 52 5 |  |
| Bad Schandau Ost |  | 1 |  |  | 53 5 |  |
| Schmilka-Hirschmühle Hp |  | 3 | 56 5 | 0 5 | 57 |  |
| Schöna |  | 2 | 59 | 1 | 21 00 |  |
| Dolní Žleb |  | 3 | 21 03 | 0 5 | 03 5 |  |
| Dolní Žleb zastávka z |  | 1 5 |  05 |  | 05 |  |
| Děčín-Čertova Voda z |  | 2 5 |  07 5 |  | 07 5 |  |
| Děčín-Prostřední Žleb  |  | 3 5 | 11 | 0 5 | 11 5 |  |
| Děčín-Přípeř z |  | 3 |  14 5 |  | 14 5 |  |
| Děčín hl.n. |  | 2 5 | 21 17 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 24 | + | 3 | = 27 min |  |

 z km 11,860 platí 100/59

Os 5276

Ústí nad Labem hl.n. - Děčín hl.n. - Bad Schandau - Dresden

Lok. ř. 371. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Děčín hl.n. |  |  | 9 32 |  | 9 33 | 120/92 |
| Děčín-Prostřední Žleb  |  | 4 |  |  | 37 |  |
| Dolní Žleb |  | 4 |  |  | 41 |  |
| Schöna |  | 2 |  |  | 43 |  |
| Bad Schandau Ost |  | 3 |  |  | 46 |  |
| Bad Schandau |  | 2 | 9 48 |  | 9 49 |  |
| Úhrnem ... |  | 15 | + | 0 | = 15 min |  |

Os 5277

Dresden - Bad Schandau - Děčín hl.n. - Ústí nad Labem hl.n.

Lok. ř. 371. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bad Schandau |  |  | 16 22 |  | 16 23 | 120/92 |
| Bad Schandau Ost |  | 3 5 |  |  | 26 5 |  |
| Schöna |  | 3 5 |  |  | 30 |  |
| Dolní Žleb |  | 2 |  |  | 32 |  |
| Děčín-Prostřední Žleb  |  | 4 |  |  | 36 |  |
| Děčín hl.n. |  | 3 | 16 39 |  | 16 43 |  |
| Úhrnem ... |  | 16 | + | 0 | = 16 min |  |

Os 5278

Litoměřice dolní n. - Děčín hl.n. - Bad Schandau - Dresden

Motorová jednotka ř. 642.

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Děčín hl.n. |  |  | 17 10 |  | 17 12 | 100/59 |
| Děčín-Prostřední Žleb  |  | 3 |  |  | 15 |  |
| Dolní Žleb |  | 4 | 17 19 | 0 5 | 19 5 |  |
| Schöna |  | 3 | 22 5 | 1 | 23 5 |  |
| Bad Schandau Ost |  | 3 5 |  |  | 27 |  |
| Bad Schandau |  | 2 | 17 29 |  | 17 31 |  |
| Úhrnem ... |  | 15 5 | + | 1 5 | = 17 min |  |

 z km 11,860 platí 120/92

Os 5279

Dresden - Bad Schandau - Děčín hl.n. - Litoměřice dolní n.

Motorová jednotka ř. 642.

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bad Schandau |  |  | 8 24 |  | 8 25 | 120/90 |
| Bad Schandau Ost |  | 2 5 |  |  | 27 5 |  |
| Schöna |  | 4 | 8 31 5 | 1 | 32 5 |  |
| Dolní Žleb |  | 3 | 35 5 | 0 5 | 36 |  |
| Děčín-Prostřední Žleb  |  | 5 |  |  | 41 |  |
| Děčín hl.n. |  | 3 | 8 44 |  | 8 46 |  |
| Úhrnem ... |  | 17 5 | + | 1 5 | = 19 min |  |

 z km 11,860 platí 100/59

Sv 5457

Motorová jednotka ř. 642.

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bad Schandau |  |  |  |  | 19 22 | 120/90 |
| Bad Schandau Ost |  | 2 |  |  | 24 |  |
| Schöna |  | 4 |  |  | 28 |  |
| Dolní Žleb |  | 2 |  |  | 30 |  |
| Děčín-Prostřední Žleb |  | 3 5 |  |  | 33 5 |  |
| Děčín hl.n. |  | 3 5 | 19 37 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 15 | + | 0 | = 15 min |  |

 z km 11,860 platí 100/59

Sv 5458

Motorová jednotka ř. 642.

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Děčín hl.n. |  |  |  |  | 6 09 | 100/59 |
| Děčín-Prostřední Žleb |  | 4 |  |  | 13 |  |
| Dolní Žleb |  | 4 |  |  | 17 |  |
| Schöna |  | 2 |  |  | 19 |  |
| Bad Schandau Ost |  | 3 |  |  | 22 |  |
| Bad Schandau |  | 3 | 6 25 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 16 | + | 0 | = 16 min |  |

 z km 11,860 platí 120/92

Sv 5459

Motorová jednotka ř. 642.

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bad Schandau |  |  |  |  | 21 44 | 120/90 |
| Bad Schandau Ost |  | 2 |  |  | 46 |  |
| Schöna |  | 4 |  |  | 50 |  |
| Dolní Žleb |  | 2 |  |  | 52 |  |
| Děčín-Prostřední Žleb |  | 3 5 |  |  | 55 5 |  |
| Děčín hl.n. |  | 3 5 | 21 59 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 15 | + | 0 | = 15 min |  |

 z km 11,860 platí 100/59

Os 21000

Motorová jednotka ř. 642.

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Děčín hl.n. |  |  |  |  | 4 45 | 100/59 |
| Děčín-Přípeř z |  | 2 |  4 47 |  | 47 |  |
| Děčín-Prostřední Žleb  |  | 3 | 50 | 0 5 | 50 5 |  |
| Děčín-Čertova Voda z |  | 3 |  53 5 |  | 53 5 |  |
| Dolní Žleb zastávka z |  | 3 |  56 5 |  | 56 5 |  |
| Dolní Žleb |  | 2 5 | 4 59 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 13 5 | + | 0 5 | = 14 min |  |

Os 21001

Motorová jednotka ř. 642.

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dolní Žleb |  |  |  |  | 5 03 | 100/59 |
| Dolní Žleb zastávka z |  | 2 |  5 05 |  | 05 |  |
| Děčín-Čertova Voda z |  | 2 5 |  07 5 |  | 07 5 |  |
| Děčín-Prostřední Žleb  |  | 3 5 | 11 | 0 5 | 11 5 |  |
| Děčín-Přípeř z |  | 3 |  14 5 |  | 14 5 |  |
| Děčín hl.n. |  | 2 5 | 5 17 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 13 5 | + | 0 5 | = 14 min |  |

Os 21002

Motorová jednotka ř. 642.

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Děčín hl.n. |  |  |  |  | 5 40 | 100/59 |
| Děčín-Přípeř z |  | 2 |  5 42 |  | 42 |  |
| Děčín-Prostřední Žleb  |  | 3 | 45 | 0 5 | 45 5 |  |
| Děčín-Čertova Voda z |  | 3 |  48 5 |  | 48 5 |  |
| Dolní Žleb zastávka z |  | 3 |  51 5 |  | 51 5 |  |
| Dolní Žleb |  | 2 5 | 5 54 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 13 5 | + | 0 5 | = 14 min |  |

Os 21003

Motorová jednotka ř. 642.

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dolní Žleb |  |  |  |  | 6 03 | 100/59 |
| Dolní Žleb zastávka z |  | 2 |  6 05 |  | 05 |  |
| Děčín-Čertova Voda z |  | 2 5 |  07 5 |  | 07 5 |  |
| Děčín-Prostřední Žleb  |  | 3 5 | 11 | 0 5 | 11 5 |  |
| Děčín-Přípeř z |  | 3 |  14 5 |  | 14 5 |  |
| Děčín hl.n. |  | 2 5 | 6 17 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 13 5 | + | 0 5 | = 14 min |  |

Os 21004

Motorová jednotka ř. 642.

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Děčín hl.n. |  |  |  |  | 7 40 | 100/59 |
| Děčín-Přípeř z |  | 2 |  7 42 |  | 42 |  |
| Děčín-Prostřední Žleb  |  | 3 | 45 | 0 5 | 45 5 |  |
| Děčín-Čertova Voda z |  | 3 |  48 5 |  | 48 5 |  |
| Dolní Žleb zastávka z |  | 3 |  51 5 |  | 51 5 |  |
| Dolní Žleb |  | 2 5 | 7 54 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 13 5 | + | 0 5 | = 14 min |  |

Os 21005

Motorová jednotka ř. 642.

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dolní Žleb |  |  |  |  | 8 03 | 100/59 |
| Dolní Žleb zastávka z |  | 2 |  8 05 |  | 05 |  |
| Děčín-Čertova Voda z |  | 2 5 |  07 5 |  | 07 5 |  |
| Děčín-Prostřední Žleb  |  | 3 5 | 11 | 0 5 | 11 5 |  |
| Děčín-Přípeř z |  | 3 |  14 5 |  | 14 5 |  |
| Děčín hl.n. |  | 2 5 | 8 17 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 13 5 | + | 0 5 | = 14 min |  |

Os 21006

Motorová jednotka ř. 642.

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Děčín hl.n. |  |  |  |  | 13 40 | 100/59 |
| Děčín-Přípeř z |  | 2 |  13 42 |  | 42 |  |
| Děčín-Prostřední Žleb  |  | 3 | 45 | 0 5 | 45 5 |  |
| Děčín-Čertova Voda z |  | 3 |  48 5 |  | 48 5 |  |
| Dolní Žleb zastávka z |  | 3 |  51 5 |  | 51 5 |  |
| Dolní Žleb |  | 2 5 | 13 54 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 13 5 | + | 0 5 | = 14 min |  |

Os 21007

Motorová jednotka ř. 642.

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dolní Žleb |  |  |  |  | 14 03 | 100/59 |
| Dolní Žleb zastávka z |  | 2 |  14 05 |  | 05 |  |
| Děčín-Čertova Voda z |  | 2 5 |  07 5 |  | 07 5 |  |
| Děčín-Prostřední Žleb  |  | 3 5 | 11 | 0 5 | 11 5 |  |
| Děčín-Přípeř z |  | 3 |  14 5 |  | 14 5 |  |
| Děčín hl.n. |  | 2 5 | 14 17 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 13 5 | + | 0 5 | = 14 min |  |

Os 21008

Motorová jednotka ř. 642.

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Děčín hl.n. |  |  |  |  | 15 40 | 100/59 |
| Děčín-Přípeř z |  | 2 |  15 42 |  | 42 |  |
| Děčín-Prostřední Žleb  |  | 3 | 45 | 0 5 | 45 5 |  |
| Děčín-Čertova Voda z |  | 3 |  48 5 |  | 48 5 |  |
| Dolní Žleb zastávka z |  | 3 |  51 5 |  | 51 5 |  |
| Dolní Žleb |  | 2 5 | 15 54 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 13 5 | + | 0 5 | = 14 min |  |

Os 21009

Motorová jednotka ř. 642.

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dolní Žleb |  |  |  |  | 16 03 | 100/59 |
| Dolní Žleb zastávka z |  | 2 |  16 05 |  | 05 |  |
| Děčín-Čertova Voda z |  | 2 5 |  07 5 |  | 07 5 |  |
| Děčín-Prostřední Žleb  |  | 3 5 | 11 | 0 5 | 11 5 |  |
| Děčín-Přípeř z |  | 3 |  14 5 |  | 14 5 |  |
| Děčín hl.n. |  | 2 5 | 16 17 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 13 5 | + | 0 5 | = 14 min |  |

Os 21010

Motorová jednotka ř. 642.

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Děčín hl.n. |  |  |  |  | 17 40 | 100/59 |
| Děčín-Přípeř z |  | 2 |  17 42 |  | 42 |  |
| Děčín-Prostřední Žleb  |  | 3 | 45 | 0 5 | 45 5 |  |
| Děčín-Čertova Voda z |  | 3 |  48 5 |  | 48 5 |  |
| Dolní Žleb zastávka z |  | 3 |  51 5 |  | 51 5 |  |
| Dolní Žleb |  | 2 5 | 17 54 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 13 5 | + | 0 5 | = 14 min |  |

Os 21011

Motorová jednotka ř. 642.

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dolní Žleb |  |  |  |  | 18 03 | 100/59 |
| Dolní Žleb zastávka z |  | 2 |  18 05 |  | 05 |  |
| Děčín-Čertova Voda z |  | 2 5 |  07 5 |  | 07 5 |  |
| Děčín-Prostřední Žleb  |  | 3 5 | 11 | 0 5 | 11 5 |  |
| Děčín-Přípeř z |  | 3 |  14 5 |  | 14 5 |  |
| Děčín hl.n. |  | 2 5 | 18 17 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 13 5 | + | 0 5 | = 14 min |  |

Os 21012

Motorová jednotka ř. 642.

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Děčín hl.n. |  |  |  |  | 22 40 | 100/59 |
| Děčín-Přípeř z |  | 2 |  22 42 |  | 42 |  |
| Děčín-Prostřední Žleb  |  | 3 | 45 | 0 5 | 45 5 |  |
| Děčín-Čertova Voda z |  | 3 |  48 5 |  | 48 5 |  |
| Dolní Žleb zastávka z |  | 3 |  51 5 |  | 51 5 |  |
| Dolní Žleb |  | 2 5 | 22 54 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 13 5 | + | 0 5 | = 14 min |  |

Os 21013

Motorová jednotka ř. 642.

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dolní Žleb |  |  |  |  | 22 58 | 100/59 |
| Dolní Žleb zastávka z |  | 2 |  23 00 |  | 23 00 |  |
| Děčín-Čertova Voda z |  | 2 5 |  02 5 |  | 02 5 |  |
| Děčín-Prostřední Žleb  |  | 3 5 | 06 | 0 5 | 06 5 |  |
| Děčín-Přípeř z |  | 3 |  09 5 |  | 09 5 |  |
| Děčín hl.n. |  | 2 5 | 23 12 |  |  |  |
| Úhrnem ... |  | 13 5 | + | 0 5 | = 14 min |  |

Lv 70998

Praha hl.n. - Děčín hl.n. - Bad Schandau - DB

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Děčín hl.n. |  |  | 19 21 |  | 19 42 | 80/33 |
| Děčín-Prostřední Žleb |  | 4 |  |  | 46 |  |
| Dolní Žleb |  | 5 |  |  | 51 |  |
| Schöna |  | 3 |  |  | 54 |  |
| Bad Schandau Ost |  | 3 |  |  | 57 |  |
| Bad Schandau |  | 2 | 19 59 |  | 20 01 |  |
| Úhrnem ... |  | 17 | + | 0 | = 17 min |  |

 z km 11,860 platí 120/92

Tabulka 2

Seznam vlaků

| Vlak | Strana | Vlak | Strana | Vlak | Strana | Vlak | Strana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 170 | 7 | 459 | 14 | 5272 | 21 | 21003 | 27 |
| 171 | 7 | 476 | 14 | 5273 | 22 | 21004 | 27 |
| 172 | 8 | 477 | 15 | 5274 | 22 | 21005 | 27 |
| 173 | 8 |  |  | 5275 | 23 | 21006 | 28 |
| 174 | 9 | 5260 | 15 | 5276 | 23 | 21007 | 28 |
| 175 | 9 | 5261 | 16 | 5277 | 24 | 21008 | 28 |
| 176 | 10 | 5262 | 16 | 5278 | 24 | 21009 | 29 |
| 177 | 10 | 5263 | 17 | 5279 | 24 | 21010 | 29 |
| 178 | 11 | 5264 | 17 |  |  | 21011 | 29 |
| 179 | 11 | 5265 | 18 | 5457 | 25 | 21012 | 30 |
|  |  | 5266 | 18 | 5458 | 25 | 21013 | 30 |
| 378 | 12 | 5267 | 19 | 5459 | 25 |  |  |
| 379 | 12 | 5268 | 19 |  |  | 70998 | 30 |
|  |  | 5269 | 20 | 21000 | 26 |  |  |
| 456 | 13 | 5270 | 20 | 21001 | 26 |  |  |
| 457 | 13 | 5271 | 21 | 21002 | 26 |  |  |