| Trať: |  | Odbočka Koukolná - Odbočka Závada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TTP: | 301 C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Odbočka Koukolná - km 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Konec trati: Odbočka Závada - km 1,293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Platí pro traťovou kolej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zábrzdná vzdálenost: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Největší délka vlaku osobní dopravy: |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | náprav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Největší délka vlaku nákladní dopravy: |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 / 140 |  |  |  | metry / nápravy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provoz: |  |  |  |  |  |  |  |  | jednokolejný |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozchod kolejí: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1435 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trakční soustava: |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 kV ss |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizování a provozování drážní dopravy podle: |  |  |  |  |  |  |  |  | ČD D2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Traťový rádiový systém: |  |  |  |  |  |  |  |  | TRS SRD (X65 / X65) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  |  |  |
| VZ | # 7/7 |  |  |  |  |  |  | 335.015 |  |  | 3 A3 |  |  |  |  |  |  |  | trať 301A |  |  |  |  |
| T VJ | # 1KL, 2KL |  |  |  |  |  | 337,480 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Odbočka Koukolná |  |  |  |  |  | 337,856==0,000 |  |  | x x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ | ZS |  |  |  |  |  | 0,138 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB | 012 |  |  |  |  |  | 1,155 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ | KS |  |  |  |  |  | 1,155 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Odbočka Závada |  |  |  |  |  | 1,293= =286,727 |  |  | x x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ | # 1PL, 2PL |  |  |  |  |  | 287,628 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VZ | # 7/7 |  |  |  |  |  |  | 289,807 |  |  | 3 A3 |  |  |  |  |  |  |  | trať 301B |  |  |  |  |