| Trať: | Ostrava uhelné nádraží - Valašské Meziříčí |  |  |  | TTP: | 302 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Ostrava uhelné nádraží - km 0,000 |  |  | Konec trati: Valašské Meziříčí - km 61,133 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Ostravy uhelného nádraží do Ostravy střed a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 6 | 4 | 3 |  |  |  |
| 100 |  | 12 | 8 | 6 |  |  |  |
| 200 |  | 24 | 16 | 12 |  |  |  |
| 300 |  | 36 | 24 | 18 |  |  |  |
| 400 |  | 48 | 32 | 24 |  |  |  |
| 500 |  | 60 | 40 | 30 |  |  |  |
| 600 |  | 72 | 48 | 36 |  |  |  |
| 800 |  | 96 | 64 | 48 |  |  |  |
| 1 000 |  | 120 | 80 | 60 |  |  |  |
| 1 200 |  | 144 | 96 | 72 |  |  |  |
| 1 400 |  | 168 | 112 | 84 |  |  |  |
| 1 700 |  | 204 | 136 | 102 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0 / III |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 4 / I |  |  |  |

| Trať: | Ostrava uhelné nádraží - Valašské Meziříčí |  |  |  | TTP: | 302 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Ostrava uhelné nádraží - km 0,000 |  |  | Konec trati: Valašské Meziříčí - km 61,133 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Ostravy střed do Ostravy Kunčic a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 8 | 5 | 4 |  |  |  |
| 100 |  | 15 | 10 | 7 |  |  |  |
| 150 |  | 23 | 15 | 11 |  |  |  |
| 200 |  | 30 | 20 | 14 |  |  |  |
| 250 |  | 38 | 25 | 18 |  |  |  |
| 300 |  | 45 | 30 | 21 |  |  |  |
| 400 |  | 60 | 40 | 28 |  |  |  |
| 500 |  | 72 | 50 | 35 |  |  |  |
| 600 |  | 90 | 60 | 42 |  |  |  |
| 800 |  | 120 | 80 | 56 |  |  |  |
| 1 000 |  | 150 | 100 | 70 |  |  |  |
| 1 200 |  | 180 | 120 | 84 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0 / IV |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 6 / I |  |  |  |

| Trať: | Ostrava uhelné nádraží - Valašské Meziříčí |  |  |  | TTP: | 302 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Ostrava uhelné nádraží - km 0,000 |  |  | Konec trati: Valašské Meziříčí - km 61,133 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Ostravy Kunčic do Vratimova a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 6 | 4 | 3 |  |  |  |
| 100 |  | 12 | 8 | 6 |  |  |  |
| 200 |  | 24 | 16 | 12 |  |  |  |
| 300 |  | 36 | 24 | 18 |  |  |  |
| 400 |  | 48 | 32 | 24 |  |  |  |
| 500 |  | 60 | 40 | 30 |  |  |  |
| 600 |  | 72 | 48 | 36 |  |  |  |
| 800 |  | 96 | 64 | 48 |  |  |  |
| 1 000 |  | 120 | 80 | 60 |  |  |  |
| 1 200 |  | 144 | 96 | 72 |  |  |  |
| 1 400 |  | 168 | 112 | 84 |  |  |  |
| 1 700 |  | 204 | 136 | 102 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0 / III |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 4 / I |  |  |  |

| Trať: | Ostrava uhelné nádraží - Valašské Meziříčí |  |  |  | TTP: | 302 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Ostrava uhelné nádraží - km 0,000 |  |  | Konec trati: Valašské Meziříčí - km 61,133 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Vratimova do Paskova a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 7 | 5 | 4 |  |  |  |
| 100 |  | 13 | 9 | 7 |  |  |  |
| 150 |  | 20 | 14 | 11 |  |  |  |
| 200 |  | 26 | 18 | 14 |  |  |  |
| 250 |  | 33 | 23 | 18 |  |  |  |
| 300 |  | 39 | 27 | 21 |  |  |  |
| 400 |  | 52 | 36 | 28 |  |  |  |
| 500 |  | 65 | 45 | 35 |  |  |  |
| 600 |  | 78 | 54 | 42 |  |  |  |
| 800 |  | 104 | 72 | 56 |  |  |  |
| 1 000 |  | 130 | 90 | 70 |  |  |  |
| 1 200 |  | 156 | 108 | 84 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0 / III-IV |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 5 / I |  |  |  |

| Trať: | Ostrava uhelné nádraží - Valašské Meziříčí |  |  |  | TTP: | 302 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Ostrava uhelné nádraží - km 0,000 |  |  | Konec trati: Valašské Meziříčí - km 61,133 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Paskova do Lískovce u Frýdku a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 8 | 6 | 4 |  |  |  |
| 100 |  | 16 | 11 | 8 |  |  |  |
| 150 |  | 24 | 17 | 12 |  |  |  |
| 200 |  | 32 | 22 | 16 |  |  |  |
| 250 |  | 40 | 28 | 20 |  |  |  |
| 300 |  | 48 | 33 | 24 |  |  |  |
| 400 |  | 64 | 44 | 32 |  |  |  |
| 500 |  | 80 | 55 | 40 |  |  |  |
| 600 |  | 96 | 66 | 48 |  |  |  |
| 700 |  | 112 | 77 | 56 |  |  |  |
| 800 |  | 128 | 88 | 64 |  |  |  |
| 900 |  | 144 | 99 | 72 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0 / IV-V |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 7 / I |  |  |  |

| Trať: | Ostrava uhelné nádraží - Valašské Meziříčí |  |  |  | TTP: | 302 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Ostrava uhelné nádraží - km 0,000 |  |  | Konec trati: Valašské Meziříčí - km 61,133 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Lískovce u Frýdku do Frýdku Místku a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 8 | 6 | 4 |  |  |  |
| 100 |  | 16 | 11 | 8 |  |  |  |
| 150 |  | 24 | 17 | 12 |  |  |  |
| 200 |  | 32 | 22 | 16 |  |  |  |
| 250 |  | 40 | 28 | 20 |  |  |  |
| 300 |  | 48 | 33 | 24 |  |  |  |
| 400 |  | 64 | 44 | 32 |  |  |  |
| 500 |  | 80 | 55 | 40 |  |  |  |
| 600 |  | 96 | 66 | 48 |  |  |  |
| 700 |  | 112 | 77 | 56 |  |  |  |
| 800 |  | 128 | 88 | 64 |  |  |  |
| 900 |  | 144 | 99 | 72 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0 / V |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 7 / I |  |  |  |

| Trať: | Ostrava uhelné nádraží - Valašské Meziříčí |  |  |  | TTP: | 302 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Ostrava uhelné nádraží - km 0,000 |  |  | Konec trati: Valašské Meziříčí - km 61,133 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Frýdku Místku do Bašky a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 13 | 9 | 7 |  |  | X |
| 100 |  | 25 | 18 | 14 |  |  | X |
| 150 |  | 38 | 27 | 21 |  |  | X |
| 200 |  | 50 | 36 | 28 |  |  | X |
| 250 |  | 63 | 45 | 35 |  |  | X |
| 300 |  | 75 | 54 | 42 |  |  | X |
| 350 |  | 88 | 63 | 49 |  |  | X |
| 400 |  | 100 | 72 | 56 |  |  | X |
| 500 |  | 125 | 90 | 70 |  |  | X |
| 600 |  | 150 | 108 | 84 |  |  | X |
| 700 |  | 175 | 126 | 98 |  |  | X |
| 800 |  | 200 | 144 | 112 |  |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 1 / VI |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 13 / I |  |  |  |

| Trať: | Ostrava uhelné nádraží - Valašské Meziříčí |  |  |  | TTP: | 302 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Ostrava uhelné nádraží - km 0,000 |  |  | Konec trati: Valašské Meziříčí - km 61,133 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Bašky do Pržna a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 10 | 7 | 6 |  |  |  |
| 100 |  | 20 | 14 | 11 |  |  |  |
| 150 |  | 30 | 21 | 17 |  |  |  |
| 200 |  | 40 | 28 | 22 |  |  |  |
| 250 |  | 50 | 35 | 28 |  |  |  |
| 300 |  | 60 | 42 | 33 |  |  |  |
| 350 |  | 70 | 49 | 39 |  |  |  |
| 400 |  | 80 | 56 | 44 |  |  |  |
| 500 |  | 100 | 70 | 55 |  |  |  |
| 600 |  | 120 | 84 | 66 |  |  |  |
| 700 |  | 140 | 98 | 77 |  |  |  |
| 800 |  | 160 | 112 | 88 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 1 / VI |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 10 / I |  |  |  |

| Trať: | Ostrava uhelné nádraží - Valašské Meziříčí |  |  |  | TTP: | 302 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Ostrava uhelné nádraží - km 0,000 |  |  | Konec trati: Valašské Meziříčí - km 61,133 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Pržna do Frýdlantu nad Ostravicí a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 10 | 7 | 6 |  |  |  |
| 100 |  | 20 | 14 | 11 |  |  |  |
| 150 |  | 30 | 21 | 17 |  |  |  |
| 200 |  | 40 | 28 | 22 |  |  |  |
| 250 |  | 50 | 35 | 28 |  |  |  |
| 300 |  | 60 | 42 | 33 |  |  |  |
| 350 |  | 70 | 49 | 39 |  |  |  |
| 400 |  | 80 | 56 | 44 |  |  |  |
| 500 |  | 100 | 70 | 55 |  |  |  |
| 600 |  | 120 | 84 | 66 |  |  |  |
| 700 |  | 140 | 98 | 77 |  |  |  |
| 800 |  | 160 | 112 | 88 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0 / VI |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 10 / I |  |  |  |

| Trať: | Ostrava uhelné nádraží - Valašské Meziříčí |  |  |  | TTP: | 302 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Ostrava uhelné nádraží - km 0,000 |  |  | Konec trati: Valašské Meziříčí - km 61,133 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Frýdlantu nad Ostravicí do Kunčic pod Ondřejníkem a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 15 | 12 | 9 |  |  | X |
| 100 |  | 30 | 23 | 18 |  |  | X |
| 150 |  | 45 | 35 | 27 |  |  | X |
| 200 |  | 60 | 46 | 35 |  |  | X |
| 250 |  | 75 | 58 | 45 |  |  | X |
| 300 |  | 90 | 69 | 54 |  |  | X |
| 350 |  | 105 | 81 | 63 |  |  | X |
| 400 |  | 120 | 92 | 72 |  |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0 / IX-X |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 17 / II |  |  |  |

| Trať: | Ostrava uhelné nádraží - Valašské Meziříčí |  |  |  | TTP: | 302 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Ostrava uhelné nádraží - km 0,000 |  |  | Konec trati: Valašské Meziříčí - km 61,133 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Kunčic pod Ondřejníkem do Frenštátu pod Radhoštěm a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 14 | 11 | 9 |  |  | X |
| 100 |  | 28 | 21 | 17 |  |  | X |
| 150 |  | 42 | 32 | 26 |  |  | X |
| 200 |  | 56 | 42 | 34 |  |  | X |
| 250 |  | 70 | 53 | 43 |  |  | X |
| 300 |  | 84 | 63 | 51 |  |  | X |
| 350 |  | 98 | 47 | 60 |  |  | X |
| 400 |  | 110 | 84 | 68 |  |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 16 / IV |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 6 / IX-X |  |  |  |

| Trať: | Ostrava uhelné nádraží - Valašské Meziříčí |  |  |  | TTP: | 302 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Ostrava uhelné nádraží - km 0,000 |  |  | Konec trati: Valašské Meziříčí - km 61,133 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Frenštátu pod Radhoštěm do Veřovic a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 14 | 11 | 9 |  |  | X |
| 100 |  | 28 | 21 | 17 |  |  | X |
| 150 |  | 42 | 32 | 26 |  |  | X |
| 200 |  | 56 | 42 | 34 |  |  | X |
| 250 |  | 70 | 53 | 43 |  |  | X |
| 300 |  | 84 | 63 | 51 |  |  | X |
| 350 |  | 98 | 74 | 60 |  |  | X |
| 400 |  | 110 | 84 | 68 |  |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 16 / IX |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 15 / IX-X |  |  |  |

| Trať: | Ostrava uhelné nádraží - Valašské Meziříčí |  |  |  | TTP: | 302 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Ostrava uhelné nádraží - km 0,000 |  |  | Konec trati: Valašské Meziříčí - km 61,133 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Veřovic do Hostašovic a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 10 | 7 | 6 |  |  |  |
| 100 |  | 20 | 14 | 11 |  |  |  |
| 150 |  | 30 | 21 | 17 |  |  |  |
| 200 |  | 40 | 28 | 22 |  |  |  |
| 250 |  | 50 | 35 | 28 |  |  |  |
| 300 |  | 60 | 42 | 33 |  |  |  |
| 350 |  | 70 | 49 | 39 |  |  |  |
| 400 |  | 80 | 56 | 44 |  |  |  |
| 450 |  | 90 | 63 | 50 |  |  |  |
| 500 |  | 100 | 70 | 55 |  |  |  |
| 550 |  | 110 | 77 | 61 |  |  |  |
| 600 |  | 120 | 84 | 66 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 10 / II |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 1 / VII |  |  |  |

| Trať: | Ostrava uhelné nádraží - Valašské Meziříčí |  |  |  | TTP: | 302 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Ostrava uhelné nádraží - km 0,000 |  |  | Konec trati: Valašské Meziříčí - km 61,133 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Hostašovic do Valašského Meziříčí a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 14 | 10 | 8 |  |  | X |
| 100 |  | 27 | 20 | 16 |  |  | X |
| 150 |  | 41 | 30 | 24 |  |  | X |
| 200 |  | 54 | 40 | 32 |  |  | X |
| 250 |  | 68 | 50 | 40 |  |  | X |
| 300 |  | 81 | 60 | 48 |  |  | X |
| 350 |  | 95 | 70 | 56 |  |  | X |
| 400 |  | 108 | 80 | 64 |  |  | X |
| 450 |  | 122 | 90 | 72 |  |  | X |
| 500 |  | 135 | 100 | 80 |  |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 15 / II |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 2 / IX |  |  |  |