| Trať: | Studénka - Veřovice |  |  |  | TTP: | 306 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Studénka - km 0,000 |  |  | Konec trati: Veřovice - km 26,197 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy ze Studénky do Sedlnice a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 10 | 7 | 6 |  |  |  |
| 100 |  | 20 | 14 | 11 |  |  |  |
| 150 |  | 30 | 21 | 17 |  |  |  |
| 200 |  | 40 | 28 | 22 |  |  |  |
| 250 |  | 50 | 35 | 28 |  |  |  |
| 300 |  | 60 | 42 | 33 |  |  |  |
| 350 |  | 70 | 49 | 39 |  |  |  |
| 400 |  | 80 | 56 | 44 |  |  |  |
| 500 |  | 100 | 70 | 55 |  |  |  |
| 600 |  | 120 | 84 | 66 |  |  |  |
| 700 |  | 140 | 98 | 77 |  |  |  |
| 800 |  | 160 | 112 | 88 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0 / VI |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 10 / II |  |  |  |

| Trať: | Studénka - Veřovice |  |  |  | TTP: | 306 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Studénka - km 0,000 |  |  | Konec trati: Veřovice - km 26,197 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy ze Sedlnice do Příbora a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 10 | 7 | 6 |  |  |  |
| 100 |  | 20 | 14 | 11 |  |  |  |
| 150 |  | 30 | 21 | 17 |  |  |  |
| 200 |  | 40 | 28 | 22 |  |  |  |
| 250 |  | 50 | 35 | 28 |  |  |  |
| 300 |  | 60 | 42 | 33 |  |  |  |
| 400 |  | 80 | 56 | 44 |  |  |  |
| 500 |  | 100 | 70 | 55 |  |  |  |
| 600 |  | 120 | 84 | 66 |  |  |  |
| 700 |  | 140 | 98 | 77 |  |  |  |
| 800 |  | 160 | 112 | 88 |  |  |  |
| 900 |  | 180 | 126 | 99 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 10 / V |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 10 / IV |  |  |  |

| Trať: | Studénka - Veřovice |  |  |  | TTP: | 306 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Studénka - km 0,000 |  |  | Konec trati: Veřovice - km 26,197 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Příbora do Kopřivnice nákladového nádraží a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 25 |  | 8 | 6 | 5 |  |  | X |
| 50 |  | 15 | 12 | 9 |  |  | X |
| 75 |  | 23 | 18 | 14 |  |  | X |
| 100 |  | 30 | 23 | 18 |  |  | X |
| 150 |  | 45 | 35 | 27 |  |  | X |
| 200 |  | 60 | 46 | 36 |  |  | X |
| 250 |  | 75 | 58 | 45 |  |  | X |
| 300 |  | 90 | 69 | 54 |  |  | X |
| 350 |  | 105 | 81 | 63 |  |  | X |
| 400 |  | 120 | 92 | 72 |  |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0 / X |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 17 / II |  |  |  |

| Trať: | Studénka - Veřovice |  |  |  | TTP: | 306 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Studénka - km 0,000 |  |  | Konec trati: Veřovice - km 26,197 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Kopřivnice nákl. nádraží do Kopřivnice osob. nádraží a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 25 |  | 8 | 6 | 5 |  |  |  |
| 50 |  | 15 | 12 | 9 |  |  |  |
| 75 |  | 23 | 18 | 14 |  |  |  |
| 100 |  | 30 | 23 | 18 |  |  |  |
| 150 |  | 45 | 35 | 27 |  |  |  |
| 200 |  | 60 | 46 | 36 |  |  |  |
| 250 |  | 75 | 58 | 45 |  |  |  |
| 300 |  | 90 | 69 | 54 |  |  |  |
| 350 |  | 105 | 81 | 63 |  |  |  |
| 400 |  | 120 | 92 | 72 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 5 / X |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 17 / III |  |  |  |

| Trať: | Studénka - Veřovice |  |  |  | TTP: | 306 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Studénka - km 0,000 |  |  | Konec trati: Veřovice - km 26,197 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Kopřivnice osobního nádraží do Štramberku a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 25 |  | 8 | 6 | 5 |  |  | X |
| 50 |  | 15 | 12 | 9 |  |  | X |
| 75 |  | 23 | 18 | 14 |  |  | X |
| 100 |  | 30 | 23 | 18 |  |  | X |
| 150 |  | 45 | 35 | 27 |  |  | X |
| 200 |  | 60 | 46 | 36 |  |  | X |
| 250 |  | 75 | 58 | 45 |  |  | X |
| 300 |  | 90 | 69 | 54 |  |  | X |
| 350 |  | 105 | 81 | 63 |  |  | X |
| 400 |  | 120 | 92 | 72 |  |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 5 / X |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 17 / III |  |  |  |

| Trať: | Studénka - Veřovice |  |  |  | TTP: | 306 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Studénka - km 0,000 |  |  | Konec trati: Veřovice - km 26,197 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy ze Štramberku do Veřovic a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 25 |  | 14 | 10 | 8 |  |  |  |
| 50 |  | 28 | 20 | 15 |  |  |  |
| 75 |  | 42 | 30 | 22 |  |  |  |
| 100 |  | 55 | 39 | 29 |  |  |  |
| 125 |  | 69 | 49 | 37 |  |  |  |
| 150 |  | 83 | 59 | 44 |  |  |  |
| 175 |  | 97 | 69 | 51 |  |  |  |
| 200 |  | 110 | 78 | 58 |  |  |  |
| 250 |  | 138 | 98 | 73 |  |  |  |
| 300 |  | 165 | 117 | 87 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 10 / XIV |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 25 / VI |  |  |  |