| Trať: |  | Opava východ - Hradec nad Moravicí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TTP: | 307 E |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Opava východ - km 0,000 |  |  |  |  |  |  | Konec trati: Hradec nad Moravicí - km 8,211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Platí pro: traťovou kolej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zábrzdná vzdálenost: |  |  |  |  |  |  | 400 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Největší délka vlaku osobní dopravy: |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  | náprav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Největší délka vlaku nákladní dopravy: |  |  |  |  |  |  | 220/ 44 |  |  |  |  | metry / nápravy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provoz: |  |  |  |  |  |  | oboustranný |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozchod kolejí: |  |  |  |  |  |  | 1435 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trakční soustava: |  |  |  |  |  |  | nezávislá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizování a provozování drážní dopravy podle: |  |  |  |  |  |  | ČD D3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Traťový rádiový systém: |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | ## Opava východ |  |  |  | 0,000 |  |  | 1 |  |  |  |  |  20 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| VJ | ML |  |  |  | 0,967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př | ML |  |  |  | 1,425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z | Kylešovice |  |  |  | 1,757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př | L |  |  |  | 2,093 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| VJ | L |  |  |  | 2,498 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odb | ## Moravice SD (D) |  |  |  | 2,697 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ | HS |  |  |  | 2,959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př | HS |  |  |  | 3,357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Vlečka | (výhybka 1) |  |  |  | 6,519 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| z | Branka u Opavy |  |  |  | 6,632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vlečka | (výhybka 3) |  |  |  | 6,694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| LT |  |  |  |  | 7,492 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vlečka | (výhybka Ž1) |  |  |  | 7,581 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| D3 | ## Hradec nad Moravicí |  |  |  | 7,950 |  |  | 1 |  |  |  |  |  10 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  |  |  |  | 8,211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | konec trati |  |  |  | X |  |