| Trať: | Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem |  |  |  | TTP: | 312 C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Hanušovice - km 0,000 |  |  | Konec trati: Staré Město pod Sněžníkem - km 11,443 |  |  |  | X |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Hanušovic do Starého Města pod Sněžníkem a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 23 | 16 | 11 |  |  |  |
| 100 |  | 46 | 31 | 22 |  |  |  |
| 150 |  | 69 | 47 | 33 |  |  |  |
| 200 |  | 92 | 62 | 44 |  |  |  |
| 250 |  | 115 | 78 | 55 |  |  |  |
| 300 |  | 138 | 93 | 66 |  |  |  |
| 350 |  | 161 | 109 | 77 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0 / XI |  |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 19 / III |  |  |  |