| Trať: | Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště |  |  |  | TTP: | 317 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: státní hranice ČR/SR - km 163,500 |  |  | Konec trati: Staré Město u U.H. - km 7,065 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Vlárského průsmyku do Bylnice a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 8 | 6 | 4 |  |  |  |
| 100 |  | 16 | 11 | 8 |  |  |  |
| 200 |  | 32 | 22 | 16 |  |  |  |
| 300 |  | 48 | 33 | 24 |  |  |  |
| 400 |  | 64 | 44 | 32 |  |  |  |
| 500 |  | 80 | 55 | 40 |  |  |  |
| 600 |  | 96 | 66 | 48 |  |  |  |
| 800 |  | 128 | 88 | 64 |  |  |  |
| 1 000 |  | 160 | 110 | 80 |  |  |  |
| 1 300 |  | 208 | 143 | 104 |  |  |  |
| 1 700 |  | 272 | 187 | 136 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0 / V |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 7 / II |  |  |  |

| Trať: | Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště |  |  |  | TTP: | 317 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: státní hranice ČR/SR - km 163,500 |  |  | Konec trati: Staré Město u U.H. - km 7,065 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Bylnice do Bohuslavic nad Vláří a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 7 | 5 | 4 |  |  |  |
| 100 |  | 13 | 9 | 7 |  |  |  |
| 200 |  | 26 | 18 | 14 |  |  |  |
| 300 |  | 39 | 27 | 21 |  |  |  |
| 400 |  | 52 | 36 | 28 |  |  |  |
| 500 |  | 65 | 45 | 35 |  |  |  |
| 600 |  | 78 | 54 | 42 |  |  |  |
| 800 |  | 104 | 72 | 56 |  |  |  |
| 1 000 |  | 130 | 90 | 70 |  |  |  |
| 1 300 |  | 169 | 117 | 91 |  |  |  |
| 1 700 |  | 221 | 153 | 119 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0 / IV |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 5 / II |  |  |  |

| Trať: | Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště |  |  |  | TTP: | 317 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: státní hranice ČR/SR - km 163,500 |  |  | Konec trati: Staré Město u U.H. - km 7,065 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Bohuslavic nad Vláří do Slavičína a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 14 | 10 | 8 |  |  | X |
| 100 |  | 27 | 20 | 16 |  |  | X |
| 200 |  | 54 | 40 | 32 |  |  | X |
| 300 |  | 81 | 60 | 48 |  |  | X |
| 400 |  | 108 | 80 | 64 |  |  | X |
| 500 |  | 135 | 100 | 80 |  |  | X |
| 600 |  | 162 | 120 | 96 |  |  | X |
| 800 |  | 216 | 160 | 128 |  |  | X |
| 1 000 |  | 270 | 200 | 160 |  |  | X |
| 1 300 |  | 351 | 260 | 208 |  |  | X |
| 1 700 |  | 459 | 340 | 272 |  |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0 / IX-X |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 15 / II |  |  |  |

| Trať: | Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště |  |  |  | TTP: | 317 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: státní hranice ČR/SR - km 163,500 |  |  | Konec trati: Staré Město u U.H. - km 7,065 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy ze Slavičína do Bojkovic a opačně |  |  |  |  | X |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 14 | 10 | 8 |  |  | X |
| 100 |  | 27 | 20 | 16 |  |  | X |
| 150 |  | 41 | 30 | 24 |  |  | X |
| 200 |  | 54 | 40 | 32 |  |  | X |
| 250 |  | 68 | 50 | 40 |  |  | X |
| 300 |  | 81 | 60 | 48 |  |  | X |
| 350 |  | 95 | 70 | 56 |  |  | X |
| 400 |  | 108 | 80 | 64 |  |  | X |
| 450 |  | 122 | 90 | 72 |  |  | X |
| 500 |  | 135 | 100 | 80 |  |  | X |
| 600 |  | 162 | 120 | 96 |  |  | X |
| 800 |  | 216 | 160 | 128 |  |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 15 / IX-X |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 15 / IX-X |  |  | X |

| Trať: | Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště |  |  |  | TTP: | 317 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: státní hranice ČR/SR - km 163,500 |  |  | Konec trati: Staré Město u U.H. - km 7,065 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Bojkovic do Nezdenic a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 11 | 7 | 6 |  |  |  |
| 100 |  | 22 | 15 | 12 |  |  |  |
| 200 |  | 44 | 30 | 24 |  |  |  |
| 300 |  | 66 | 45 | 36 |  |  |  |
| 400 |  | 88 | 60 | 48 |  |  |  |
| 500 |  | 110 | 75 | 60 |  |  |  |
| 600 |  | 132 | 90 | 72 |  |  |  |
| 700 |  | 154 | 105 | 84 |  |  |  |
| 800 |  | 176 | 120 | 96 |  |  |  |
| 1 000 |  | 220 | 150 | 120 |  |  |  |
| 1 100 |  | 242 | 165 | 132 |  |  |  |
| 1 300 |  | 286 | 195 | 156 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 11 / II |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0 / VII |  |  |  |

| Trať: | Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště |  |  |  | TTP: | 317 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: státní hranice ČR/SR - km 163,500 |  |  | Konec trati: Staré Město u U.H. - km 7,065 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Nezdenic do Újezdce u Luhačovic a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 10 | 7 | 5 |  |  |  |
| 100 |  | 19 | 13 | 10 |  |  |  |
| 200 |  | 38 | 26 | 20 |  |  |  |
| 300 |  | 57 | 39 | 30 |  |  |  |
| 400 |  | 76 | 52 | 40 |  |  |  |
| 500 |  | 95 | 65 | 50 |  |  |  |
| 600 |  | 114 | 78 | 60 |  |  |  |
| 700 |  | 133 | 91 | 70 |  |  |  |
| 800 |  | 152 | 104 | 80 |  |  |  |
| 1 000 |  | 190 | 130 | 100 |  |  |  |
| 1 100 |  | 209 | 143 | 110 |  |  |  |
| 1 300 |  | 247 | 169 | 130 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 9 / II |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0 / VI |  |  |  |

| Trať: | Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště |  |  |  | TTP: | 317 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: státní hranice ČR/SR - km 163,500 |  |  | Konec trati: Staré Město u U.H. - km 7,065 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Újezdce u Luhačovic do Uherského Brodu a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 5 | 3 | 3 |  |  |  |
| 100 |  | 10 | 6 | 6 |  |  |  |
| 200 |  | 20 | 12 | 12 |  |  |  |
| 300 |  | 30 | 18 | 18 |  |  |  |
| 400 |  | 40 | 24 | 24 |  |  |  |
| 500 |  | 50 | 30 | 30 |  |  |  |
| 600 |  | 60 | 36 | 36 |  |  |  |
| 700 |  | 70 | 42 | 42 |  |  |  |
| 800 |  | 80 | 48 | 48 |  |  |  |
| 1 000 |  | 100 | 60 | 60 |  |  |  |
| 1 100 |  | 110 | 66 | 66 |  |  |  |
| 1 300 |  | 130 | 78 | 78 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 2 / II |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0 / II |  |  |  |

| Trať: | Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště |  |  |  | TTP: | 317 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: státní hranice ČR/SR - km 163,500 |  |  | Konec trati: Staré Město u U.H. - km 7,065 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Uherského Brodu do Hradčovic a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 8 | 5 | 4 |  |  |  |
| 100 |  | 15 | 10 | 7 |  |  |  |
| 200 |  | 30 | 20 | 14 |  |  |  |
| 300 |  | 45 | 30 | 21 |  |  |  |
| 400 |  | 60 | 40 | 28 |  |  |  |
| 500 |  | 75 | 50 | 35 |  |  |  |
| 600 |  | 90 | 60 | 42 |  |  |  |
| 700 |  | 105 | 70 | 49 |  |  |  |
| 800 |  | 120 | 80 | 56 |  |  |  |
| 1 000 |  | 150 | 100 | 70 |  |  |  |
| 1 100 |  | 165 | 110 | 77 |  |  |  |
| 1 300 |  | 195 | 130 | 91 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 6 / II |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0 / IV-V |  |  |  |

| Trať: | Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště |  |  |  | TTP: | 317 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: státní hranice ČR/SR - km 163,500 |  |  | Konec trati: Staré Město u U.H. - km 7,065 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Hradčovic do Kunovic a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 6 | 4 | 3 |  |  |  |
| 100 |  | 12 | 8 | 6 |  |  |  |
| 200 |  | 24 | 16 | 12 |  |  |  |
| 300 |  | 36 | 24 | 18 |  |  |  |
| 400 |  | 48 | 32 | 24 |  |  |  |
| 500 |  | 60 | 40 | 30 |  |  |  |
| 600 |  | 72 | 48 | 36 |  |  |  |
| 700 |  | 84 | 56 | 42 |  |  |  |
| 800 |  | 96 | 64 | 48 |  |  |  |
| 1 000 |  | 120 | 80 | 60 |  |  |  |
| 1 100 |  | 132 | 88 | 66 |  |  |  |
| 1 300 |  | 156 | 104 | 78 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 4 / II |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0 / III-IV |  |  |  |

| Trať: | Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště |  |  |  | TTP: | 317 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: státní hranice ČR/SR - km 163,500 |  |  | Konec trati: Staré Město u U.H. - km 7,065 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Kunovic do Uherské Hradiště a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 10 | 5 | 3 |  |  |  |
| 100 |  | 19 | 9 | 6 |  |  |  |
| 200 |  | 38 | 18 | 12 |  |  |  |
| 300 |  | 57 | 27 | 18 |  |  |  |
| 400 |  | 76 | 36 | 24 |  |  |  |
| 500 |  | 95 | 45 | 30 |  |  |  |
| 600 |  | 114 | 54 | 36 |  |  |  |
| 700 |  | 133 | 63 | 42 |  |  |  |
| 800 |  | 152 | 72 | 48 |  |  |  |
| 1 000 |  | 190 | 90 | 60 |  |  |  |
| 1 100 |  | 209 | 99 | 66 |  |  |  |
| 1 200 |  | 228 | 108 | 72 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 1 / II |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 1 / II |  |  |  |

| Trať: | Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště |  |  |  | TTP: | 317 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: státní hranice ČR/SR - km 163,500 |  |  | Konec trati: Staré Město u U.H. - km 7,065 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Uherského Hradiště do Starého Města u U.H. a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 16 | 9 | 6 |  |  |  |
| 100 |  | 31 | 18 | 11 |  |  |  |
| 200 |  | 62 | 36 | 22 |  |  |  |
| 300 |  | 93 | 54 | 33 |  |  |  |
| 400 |  | 124 | 72 | 44 |  |  |  |
| 500 |  | 155 | 90 | 55 |  |  |  |
| 800 |  | 248 | 144 | 88 |  |  |  |
| 1 000 |  | 310 | 180 | 110 |  |  |  |
| 1 300 |  | 403 | 234 | 143 |  |  |  |
| 1 600 |  | 496 | 288 | 176 |  |  |  |
| 1 800 |  | 558 | 324 | 198 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 4 / VI |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 9 / III-IV |  |  |  |