| Trať: | Kunovice - Veselí nad Moravou |  |  |  | TTP: | 317 D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Kunovice - km 101,389 |  |  | Konec trati: Veselí nad Moravou - km 87,828 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Kunovic do Ostrožské Nové Vsi a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 5 | 3 | 3 |  |  |  |
| 100 |  | 10 | 6 | 6 |  |  |  |
| 200 |  | 20 | 12 | 12 |  |  |  |
| 300 |  | 30 | 18 | 18 |  |  |  |
| 400 |  | 40 | 24 | 24 |  |  |  |
| 500 |  | 50 | 30 | 30 |  |  |  |
| 700 |  | 70 | 42 | 42 |  |  |  |
| 900 |  | 90 | 54 | 54 |  |  |  |
| 1 100 |  | 110 | 66 | 66 |  |  |  |
| 1 300 |  | 130 | 78 | 78 |  |  |  |
| 1 600 |  | 160 | 96 | 96 |  |  |  |
| 1 800 |  | 180 | 108 | 108 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 2/II |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | -/II |  |  |  |

| Trať: | Kunovice - Veselí nad Moravou |  |  |  | TTP: | 317 D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Kunovice - km 101,389 |  |  | Konec trati: Veselí nad Moravou - km 87,828 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Ostrožské Nové Vsi do Uherského Ostrohu a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 7 | 5 | 4 |  |  |  |
| 100 |  | 13 | 9 | 7 |  |  |  |
| 200 |  | 26 | 18 | 14 |  |  |  |
| 300 |  | 39 | 27 | 21 |  |  |  |
| 400 |  | 52 | 36 | 28 |  |  |  |
| 500 |  | 65 | 45 | 35 |  |  |  |
| 700 |  | 91 | 63 | 49 |  |  |  |
| 900 |  | 117 | 81 | 63 |  |  |  |
| 1 100 |  | 143 | 99 | 77 |  |  |  |
| 1 400 |  | 182 | 126 | 98 |  |  |  |
| 1 600 |  | 208 | 144 | 112 |  |  |  |
| 1 800 |  | 234 | 162 | 126 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 1/III-IV |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 5/II |  |  |  |

| Trať: | Kunovice - Veselí nad Moravou |  |  |  | TTP: | 317 D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Kunovice - km 101,389 |  |  | Konec trati: Veselí nad Moravou - km 87,828 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Uherského Ostrohu do Veselí nad Moravou a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 6 | 4 | 3 |  |  |  |
| 100 |  | 11 | 7 | 6 |  |  |  |
| 200 |  | 22 | 14 | 12 |  |  |  |
| 300 |  | 33 | 21 | 18 |  |  |  |
| 400 |  | 44 | 28 | 24 |  |  |  |
| 500 |  | 55 | 35 | 30 |  |  |  |
| 700 |  | 77 | 49 | 42 |  |  |  |
| 900 |  | 99 | 63 | 54 |  |  |  |
| 1 100 |  | 121 | 77 | 66 |  |  |  |
| 1 400 |  | 154 | 98 | 84 |  |  |  |
| 1 600 |  | 176 | 112 | 96 |  |  |  |
| 1 800 |  | 198 | 126 | 108 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 1/II-III |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 3/II |  |  |  |