| ## TTP | 322 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Trať | ## 322 C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: |  |  | Brno hlavní nádraží |  |  | Konec trati: |  | Jihlava |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  |  |
| Brno hl. n. – Brno-H. H. zhl. St. silnice |  |  |  | D4 | / |  | / |  |  |  |  |  | X X |
| Brno-H. H. zhl. St. silnice – Střelice |  |  |  | C3 | / |  | / |  | / |  |  |  | X |
| Střelice – Okříšky |  |  |  | C3 | / |  | / |  |  |  |  |  | X |
| Okříšky – Jihlava |  |  |  | D4 | / |  | / |  |  |  |  |  | X |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| ŽST Brno hl. n. | Zpřísnění zajištění vozidel: Vozidla odstavená na kolejích č.701 a 702 musí být zajištěna navíc ještě jednou zarážkou ve směru od přechodu pro cestující veřejnost. Vozidla odstavená na koleji č. 7k a manipulačních kolejích odstavného nádraží ”S” musí být zajištěna navíc ještě jednou zarážkou směrem k vlakové cestě. | SŘ |  |
| ŽST Brno hl. n. | Pravidelný posun bez posunové čety: Lv vlaky jedoucí ze ŽST Brno-Horní Heršpice do ŽST Brno hl.n. po traťové koleji č. 3 pokračují z koleje 3c od návěstidla Lc3c na návěst Posun dovolen jako posun bez posunové čety do úrovně stavědla St.3, kde bude strojvedoucí o dalším posunu zpraven. |  |  |
| ŽST Brno-Maloměřice | ### Vlaky jedoucí do ŽST Brno-Maloměřice: Platí ustanovení tabulky 3 TTP, tratě 322 D | TTP 322 D |  |