| TTP 322 | Trať | ## 322 D |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |

| - Začátek trati: | ### Brno Horní Heršpice zhlaví ### Státní silnice |  |  | - Konec trati: |  | - Brno dolní nádr. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Směr jízdy z: Brno Horní Heršpice zhlaví Státní silnice |  | - do: Brno dolní nádraží |  |  |  | - a opačně |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  |  | - 20km/h |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  |  | - 4 |  |  |
| - 50 | - 8 | - 6 |  |  | - 5 |  |  |
| - 100 | - 16 | - 12 |  |  | - 9 |  |  |
| - 200 | - 32 | - 24 |  |  | - 18 |  |  |
| - 250 | - 40 | - 30 |  |  | - 23 |  |  |
| - 300 | - 48 | - 36 |  |  | - 27 |  |  |
| - 400 | - 64 | - 48 |  |  | - 36 |  |  |
| - 500 | - 80 | - 60 |  |  | - 45 |  |  |
| - 600 | - 96 | - 72 |  |  | - 54 |  |  |
| - 700 | - 112 | - 84 |  |  | - 63 |  |  |
| - 800 | - 128 | - 96 |  |  | - 72 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  | - 6/II |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  | - 9/V |  |  |