| TTP 323 |  |  |  |  | Trať |  |  |  |  |  |  | 323C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati : Hrušovany nad Jevišovkou |  |  |  |  |  |  | Konec trati : Hevlín |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Platí pro traťové koleje : jednokolejná trať |  |  |  |  |  |  |
| Zábrzdná vzdálenost : 400 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Největší délka vlaku osobní dopravy |  |  |  |  | nápravy |  |  |  |  |  |  | 40n, 36n(Mv) |  |
| Největší délka vlaku nákladní dopravy |  |  | metry / nápravy |  |  |  |  |  |  | 265m/53n |  |  |  |
| Provoz: obousměrný |  |  |  | Rozchod kolejí |  |  |  |  |  |  | 1435 |  |  |
| Trakční soustava |  |  |  |  |  | Nezávislá |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizování a provozování drážní dopravy podle: ČD D3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Traťový rádiový systém: TRS T-CZ X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  | 7 |
| Hrušovany n/J. SD (B) | ¦ ¦ | 92,546= 126,296 |  |  |  |  |  | 6,9 |  |  |  |  |  |
| T VJ-HS | ¦ | 91,974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TK | ¦ | 91,570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z Hrabětice | ¦ | 91,115 |  |  |  |  |  | ¯6,67 |  |  |  |  |  |
| TRS (-/78) | ¦ | 89,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| T PZS | ¦ | 88,332 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LT | ¦ | 86,483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T D3 Hevlín | ¦ | 85,805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | klíč v soupravě vlaku |