| TTP |  |  |  |  | Trať |  |  |  |  |  | 501 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati Česká Třebová |  |  |  |  |  |  | Konec trati Praha Libeň |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Platí pro traťové koleje 1,2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zábrzdná vzdálenost Česká Třebová - Praha Libeň |  |  |  |  |  |  | 1000 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Největší délka vlaku osobní dopravy |  |  |  |  | 80 n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Největší délka vlaku nákladní dopravy |  |  | 600 m/ 120 n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provoz: pravostranný |  |  |  | Rozchod kolejí |  |  |  |  |  | 1435 mm |  |  |  |  |  |
| Trakční soustava: 3 kVss |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizování a provozování drážní dopravy podle: ČD D2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Traťový rádiový systém: SRV ZR 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  |  |
| VZ 5 | ½½ | 245,878 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Česká Třebová | ½½ | 245,887 =0,206 | 3A3 |  |  |  |  | ¯ 3,9 |  |  |  | VZ 1,2,12,14,100 |  |  |  |
| VJ-OS | ½½½½ | 246,829 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.kolej |  |  |  |
| VJ-VS | ½½½½ | 246,829 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.kolej |  |  |  |
| VJ-NS | ½½½½ | 246,829 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.kolej |  |  |  |
| T | ½½½½ | 246,849 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-2S | ½½½½ | 246,937 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.kolej |  |  |  |
| Př-1L | ½½½½ | 247,231 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.kolej |  |  |  |
| AB-2471 | ½½½½ | 247,331 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.kolej |  |  |  |
| T | ½½½½ | 247,332 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.kolej |  |  |  |
| T | ½½½½ | 247,381 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.kolej |  |  |  |
| VJ-LV | ½½½½ | 247,390 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.kolej |  |  |  |
| Př -3L | ½½½½ | 247,480 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.kolej |  |  |  |
| VJ-DS | ½½½½ | 247,675 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.kolej |  |  |  |
| Př2S | ½½½½ | 247,700 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.kolej |  |  |  |
| AB N2478 | ½½½½ | 247,700 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.kolej |  |  |  |
| AB O2478 | ½½½½ | 247,849 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.kolej |  |  |  |
| T | ½½½½ | 247,850 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½½½ | 248,372 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-1L | ½½½½ | 248,500 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.kolej |  |  |  |
| VJ-2L | ½½½½ | 248,500 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.kolej |  |  |  |
| VJ-3L | ½½½½ | 248,500 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.kolej |  |  |  |
| VJ-4L | ½½½½ | 248,500 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.kolej |  |  |  |
| VZ 7/5 | ½½½½ | 248,500 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.kolej |  |  |  |
| VZ7/5 | ½½½½ | 248,500 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.kolej |  |  |  |
| VZ5/7 | ½½½½ | 248,500 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.kolej |  |  |  |
| VZ5/7 | ½½½½ | 248,500 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.kolej |  |  |  |
| odb Parník | ½½½½ | 249,023 | 3A3 |  |  |  |  |  |  |  |  | VZ 1,2,3,4, |  |  |  |
| T | ½½ | 249,411 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 249,749 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-2S | ½½ | 249,700 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-1S | ½½ | 249,700 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 249,710 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 250,310 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-1L | ½½ | 250,324 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-2L | ½½ | 250,324 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dlouhá Třebová | ½½ | 250,890 | X |  |  |  |  | ¯7,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-1S | ½½ | 252,355 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.kolej |  |  |  |
| VJ-2S | ½½ | 252,355 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.kolej |  |  |  |
| T | ½½ | 252,365 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| T | ½½ | 252,365 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| T | ½½ | 253,137 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| AB 1-2531 | ½½ | 253,139 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.kolej |  |  |  |
| AB 2-2531 | ½½ | 253,139 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.kolej |  |  |  |
| AB 1-2538 | ½½ | 253,800 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.kolej |  |  |  |
| AB 2-2538 | ½½ | 253,800 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.kolej |  |  |  |
| T | ½½ | 253,815 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| T | ½½ | 254,749 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| T | ½½ | 254,749 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| AB 1-2547 | ½½ | 254,759 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-2547 | ½½ | 254,759 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z Ústí n/O město | ½½ | 255,300 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 1-2552 | ½½ | 255,054 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-2552 | ½½ | 255,054 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 255,713 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| T | ½½ | 255,713 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| VJ-1L | ½½ | 255,723 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-2L | ½½ | 255,723 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VZ 7/0 | ½½ | 255,723 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VZ 0/7 | ½½ | 255,723 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ústí nad Orlicí | ½½ ½½ | 256,573 =13,659 | X X |  |  |  |  | ¯ 7,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-S | ½½ | 257,691 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VZ 5/0 | ½½ | 257,691 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-2S | ½½ | 257,777 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VZ 0/5 | ½½ | 257,777 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 257,696 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 258,240 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-2583 | ½½ | 258,247 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 1-2586/1-2587 | ½½ | 258,721 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 258,720 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-2592/2-2593 | ½½ | 259,247 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 259,248 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 1-2596 | ½½ | 259,866 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 259,686 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-2606/2-2607(OP) | ½½ | 260,670 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 1-2606/1-2607(OP) | ½½ | 260,689 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 260,690 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 261,261 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-2616/2-2617(OP) | ½½ | 261,686 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 261,695 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 1-2616/1-2617(OP) | ½½ | 261,702 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z Bezpráví | ½½ | 262,315 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 262,315 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-2626/2-2627(OP) | ½½ | 262,708 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 262,710 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 1-2626/1-2627(OP) | ½½ | 262,716 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 1-2638/1-2639 | ½½ | 263,804 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 263,806 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-2638/2-2639 | ½½ | 263,809 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 1-2648/1-2649(OP) | ½½ | 264,862 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-2648/2-2649(OP) | ½½ | 264,862 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 264,863 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 265,150 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-1L | ½½ | 265,892 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-2L | ½½ | 265,892 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VZ 5/7 | ½½ | 265,892 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VZ 7/5 | ½½ | 265,892 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 265,890 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brandýs nad Orlicí | ½½ | 266,214 | X |  |  |  |  | ¯ 5,80 |  |  |  | VZ 1,2,3,4 |  |  |  |
| VJ-1S | ½½ | 267,620 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-2S | ½½ | 267,620 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 267,630 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 267,630 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 268,100 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 268,524 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 268,524 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 1-2685 | ½½ | 268,534 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-2685 | ½½ | 268,534 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 1-2688 | ½½ | 268,700 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-2688 | ½½ | 268,700 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 268,710 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 268,710 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 1-2698 | ½½ | 269,745 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-2698 | ½½ | 269,745 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 269,755 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 269,755 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 270,100 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| T | ½½ | 270,100 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| VJ-1L | ½½ | 270,091 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| VJ-2L | ½½ | 270,091 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| VZ 7/0 | ½½ | 270,091 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| VZ 0/7 | ½½ | 270,091 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Choceň | ½½ ½½ | 271,044 =0,000 | X X |  |  |  |  | ¯ 6,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-1S | ½½ | 272,268 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| VJ-2S | ½½ | 272,268 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| VZ 0/7 | ½½ | 272,268 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| VZ 7/0 | ½½ | 272,268 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| T | ½½ | 272,270 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| T | ½½ | 272,642 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-2727 | ½½ | 272,652 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 273,092 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 1-2731 | ½½ | 273,102 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 1-2732 | ½½ | 273,270 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-2732 | ½½ | 273,270 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 273,280 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 273,280 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 273,995 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-2741 | ½½ | 274,002 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 1-2744/1-2745 | ½½ | 274,480 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 274,485 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-2748 | ½½ | 274,895 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 274,900 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z Sruby | ½½ | 275,076 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 275,110 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-2751 | ½½ | 275,120 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 1-2758/1-2757 | ½½ | 275,720 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 275,730 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 276,240 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-2762/2-2763 | ½½ | 276,250 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 1-2770 | ½½ | 276,955 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 277,001 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 277,390 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 277,390 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 1-2773 | ½½ | 277,398 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-2773 | ½½ | 277,398 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-2776 | ½½ | 277,598 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 277,605 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 277,618 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z Dobříkov | ½½ | 277,655 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 1-2782 | ½½ | 278,190 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 278,200 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 278,530 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 278,530 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-1L | ½½ | 278,540 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-2L | ½½ | 278,540 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zámrsk | ½½ | 279,661 | X |  |  |  |  | ¯ 3,39 |  |  |  | VZ 1,3,2,4,6 |  |  |  |
| VJ-1S | ½½ | 280,570 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-2S | ½½ | 280,570 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 280,580 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 280,580 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 281,020 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 281,020 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 1-2809 | ½½ | 281,030 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-2809 | ½½ | 281,030 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 1-2820 | ½½ | 281,895 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 281,905 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 282,140 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 282,140 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 1-2821 | ½½ | 282,148 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-2822/2-2821 | ½½ | 282,148 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 282,154 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 282,154 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 282,815 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z Sedlíšťka | ½½ | 282,900 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 283,300 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 283,300 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 1-2834/1-2833 | ½½ | 283,305 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-2834/2-2833 | ½½ | 283,305 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 283,310 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 283,310 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 284,335 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 284,335 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 1-2844/1-2843 | ½½ | 284,340 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-2844/2-2843 | ½½ | 284,340 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 284,345 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 284,345 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 284,370 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 1-2854 | ½½ | 285,357 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-2854 | ½½ | 285,357 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 285,365 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 285,365 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 285,370 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 285,580 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 285,580 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-1L | ½½ | 285,590 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-2L | ½½ | 285,590 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uhersko | ½½ | 286,492 | X |  |  |  |  | ¯2,91 |  |  |  | VZ 1,3,2,4,6 |  |  |  |
| T | ½½ | 286,800 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-1S | ½½ | 287,847 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-2S | ½½ | 287,847 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 287,857 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 287,857 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 288,190 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2881 | ½½ | 288,200 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 1-2890/1-2889 | ½½ | 288,890 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 288,895 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 289,120 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 289,410 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-2894/2-2893 | ½½ | 289,415 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 1-2900 | ½½ | 290,010 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 290,015 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 290,185 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 290,590 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 290,590 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-1L | ½½ | 290,600 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-2L | ½½ | 290,600 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Moravany | ½½ ½½ | 291,650 =29,686 | X X |  |  |  |  |  |  |  |  | VZ 1,3,2,4,6,8 |  |  |  |
| VJ-1S | ½½ | 292,445 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-2S | ½½ | 292,445 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 292,455 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 292,455 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 293,110 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 293,110 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 1-2931 | ½½ | 293,120 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-2931 | ½½ | 293,120 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 1-2938 | ½½ | 293,745 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-2938 | ½½ | 293,745 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 293,755 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| T | ½½ | 293,755 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| T | ½½ | 294,365 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| T | ½½ | 294,365 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| VJ-1L | ½½ | 294,375 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-2L | ½½ | 294,375 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kostěnice | ½½ | 295,345 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VZ 1,2,3,4,5 |  |  |  |
| VJ-1S | ½½ | 296,320 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-2S | ½½ | 296,320 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 296,330 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| T | ½½ | 296,330 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| T | ½½ | 296,890 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| T | ½½ | 296,890 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| AB 1-2969 | ½½ | 296,900 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-2969 | ½½ | 296,900 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 297,898 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| T | ½½ | 297,910 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| AB 1-2980/1-2979 | ½½ | 297,920 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-2980/2-2979 | ½½ | 297,920 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 297,930 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| T | ½½ | 299,195 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| AB 1-2992/1-2991 | ½½ | 299,205 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-2992/2-2991 | ½½ | 299,205 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 299,215 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| IH,IPK | ½½ | 299,249 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. traťová kolej, vyhodnocení DK Pardubice | X |  |  |
| z Pard. Černá za Bory | ½½ | 300,400 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 300,790 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| AB 1-3008/1-3007 | ½½ | 300,800 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-3008/2-3007 | ½½ | 300,800 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 300,810 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| T | ½½ | 301,870 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| AB 1-3020/1-3019 | ½½ | 301,880 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-3020/2-3019 | ½½ | 301,880 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 301,890 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| T | ½½ | 302,019 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| T | ½½ | 302,920 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| AB 1-3028/1-3027 | ½½ | 302,930 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-3028/2-3027 | ½½ | 302,930 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 302,940 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| z Pardubice zastávka | ½½ | 303,450 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 1-3040 | ½½ | 303,854 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-3040 | ½½ | 303,854 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 303,864 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| T | ½½ | 303,864 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| T | ½½ | 304,283 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| T | ½½ | 304,283 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| VJ-1L | ½½ | 304,293 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-2L | ½½ | 304,293 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VZ 0/7 | ½½ | 304,293 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VZ 7/0 | ½½ | 304,293 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pardubice hlavní nádraží | ½½ ½½ | 305,690 =0,622 | X X |  |  |  |  | ¯2,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| VZ 0/7 | ½½ | 306,750 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VZ 7/0 | ½½ | 306,750 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-1S | ½½ | 306,750 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-2S | ½½ | 306,750 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 306,760 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| T | ½½ | 306,760 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| T | ½½ | 307,190 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| T | ½½ | 307,190 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| AB 1-3071 | ½½ | 307,200 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-3771 | ½½ | 307,200 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 1-3080 | ½½ | 307,940 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-3080 | ½½ | 307,940 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 307,950 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| T | ½½ | 307,950 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| z Pardubice Svítkov | ½½ | 308,092 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 308,300 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| T | ½½ | 308,300 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| AB 1-3083 | ½½ | 308,310 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-3083 | ½½ | 308,310 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 309,390 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| AB 1-3094/1-3093 | ½½ | 309,400 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-3094/2-3093 | ½½ | 309,400 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 309,410 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| T | ½½ | 310,110 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 310,590 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| AB 1-3106/1-3105 | ½½ | 310,600 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-3106/2-3105 | ½½ | 310,600 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 310,610 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| T | ½½ | 311,300 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 311,640 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| AB 1-3116/1-3117 | ½½ | 311,650 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-3116/2-3117 | ½½ | 311,650 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 311,660 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| z Pardubice Opočinek | ½½ | 312,000 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 312,119 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 312,690 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| AB 1-3128/1-3127 | ½½ | 312,700 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-3128/1-3127 | ½½ | 312,700 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| T | ½½ | 312,710 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vlečka (E1) | ½½ | 313,090 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IH,IPK | ½½ | 313,224 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.traťová kolej, vyhodnocení DK Pardubice | X |  |  |
| T | ½½ | 313,103 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 313,790 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 313,790 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 1-3137 | ½½ | 313,800 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-3137 | ½½ | 313,800 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 1-3142 | ½½ | 314,230 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-3142 | ½½ | 314,230 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 314,240 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| T | ½½ | 314,240 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| T | ½½ | 315,250 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| AB 2-3152/2-3153 | ½½ | 315,260 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 1-3152/1-3153 | ½½ | 315,260 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 315,270 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| z Valy u Přelouče | ½½ | 316,080 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 316,080 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 1-3164 | ½½ | 316,421 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-3164 | ½½ | 316,421 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 316,431 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| T | ½½ | 316,431 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| T | ½½ | 316,747 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| T | ½½ | 316,747 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| VJ-1L | ½½ | 316,757 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-2L | ½½ | 316,757 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přelouč | ½½ ½½ | 319,135 =0,000 | X X |  |  |  |  | ¯ 2,61 |  |  |  | VZ 1,2,3,4,5,102,104,101, 105,107,109,111,113, |  |  |  |
| VJ-1S | ½½ | 319,849 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-2S | ½½ | 319,849 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 319,860 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 319,860 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-3205 | ½½ | 320,432 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 320,430 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 320,860 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 1-3210/1-3209 | ½½ | 320,876 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-3210 | ½½ | 320,876 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 320,890 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 320,865 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 321,423 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 1-3220/1-3219 | ½½ | 321,976 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-3220/2-3219 | ½½ | 321,976 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 321,990 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 321,990 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 322,599 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z Lhota pod Přeloučí | ½½ | 322,664 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 323,150 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 1-3232/1-3231 | ½½ | 323,172 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-3232/2-3231 | ½½ | 323,172 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 323,172 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 323,172 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 324,176 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 1-3241 | ½½ | 324,176 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-3242-2-3241 | ½½ | 324,176 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 1-3246 | ½½ | 324,625 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 324,627 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 325,200 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-2L | ½½ | 325,208 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 325,200 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-1L | ½½ | 325,208 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Řečany nad Labem | ½½ | 326,172 | X |  |  |  |  | ¯ 2,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-1S | ½½ | 327,325 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-2S | ½½ | 327,325 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 327,335 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 327,335 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 327,706 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 327,706 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 327,955 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-3279 | ½½ | 327,965 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 1-3284/1-3283 | ½½ | 328,417 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 328,427 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 329,238 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-3294/2-3293 | ½½ | 329,240 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 329,360 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 1-3296 | ½½ | 329,616 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 329,618 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 330,353 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-3304 | ½½ | 330,355 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z Chvaletice | ½½ | 330,615 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 331,095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 1-3312 | ½½ | 331,145 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 331,155 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 331,657 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-3317 | ½½ | 331,677 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z Kojice | ½½ | 332,209 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 332,240 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 1-3326/3325 | ½½ | 332,525 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 332,527 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 333,014 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-3330/3329 | ½½ | 333,016 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 333,784 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 1-3338 | ½½ | 333,784 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 1-2241 | ½½ | 334,188 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 334,188 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 334,487 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-3346/2-3345 | ½½ | 334,489 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 1-3350 | ½½ | 335,027 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 335,035 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z Týnec nad Labem | ½½ | 335,275 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 335,525 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 335,525 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-1L | ½½ | 335,535 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-2L | ½½ | 335,535 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Záboří nad Labem | ½½ | 336,322 | X |  |  |  |  | ¯ 3,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-1S | ½½ | 337,702 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-2S | ½½ | 337,774 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VZ 0/7 | ½½ | 337,774 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VZ 7/0 | ½½ | 337,774 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 337,774 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 337,784 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 337,784 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| AB 2-3383 | ½½ | 338,340 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 338,779 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| AB 1-3388/1-3387 | ½½ | 338,780 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-33888 | ½½ | 338,780 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 338,790 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| T | ½½ | 338,790 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| IH | ½½ | 338,387 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 340,025 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| AB 1-3400/1-3399 | ½½ | 340,035 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-3400/2-3399 | ½½ | 340,035 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 340,045 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| T | ½½ | 340,390 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| z Starý Kolín | ½½ | 341,174 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 341,412 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| AB 1-3414/1-3413 | ½½ | 341,422 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-3414/2-3413 | ½½ | 341,422 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 341,432 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| T | ½½ | 342,360 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| T | ½½ | 342,740 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| AB 1-3428/1-3427 | ½½ | 342,750 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-3428/2-3427 | ½½ | 342,750 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 342,760 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| T | ½½ | 343,285 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| AB 1-3438/1-3437 | ½½ | 343,755 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB 2-3438 | ½½ | 343,755 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 343,765 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| T | ½½ | 343,765 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VTO |  |  |  |
| SDC Praha | ½½ |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-2L | ½½ | 344,233 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VZ 7/5 | ½½ | 344,233 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.kolej |  |  |  |
| T VJ-1L | ½½ | 345,711 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VZ 7/5 | ½½ | 345,711 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.kolej |  |  |  |
| Kolín | ½½ ½½ ½½ | 347,739= =298,300=0,000 | X X X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-2S | ½½ | 348,653 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VZ 5/7 | ½½ | 348,653 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-1S | ½½ | 350,063 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VZ 5/7 | ½½ | 350,063 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.kolej |  |  |  |
| T AB-1-3501 | ½½ | 350,178 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB-1-3511 AB-1-3512 | ½½ | 351,187 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB-2-3511 AB-2-3512 | ½½ | 351,193 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 352,578 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB-1-3525 AB-1-3526 AB-2-3525 AB-2-3526 | ½½ ½½ | 352,587 | X X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 353,400 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nová Ves u Kolína z | ½½ |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB -1-3539 AB-2-3539 | ½½ | 353,876 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB-1-3542 AB-2-3542 | ½½ | 354,104 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-1L VJ-2L | ½½ | 354,920 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Velim | ½½ | 355,780 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-1S VJ-2S | ½½ | 357,103 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB-1-3577 AB-2-3577 | ½½ | 357,649 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB-1-3584 AB-2-3584 | ½½ | 358,294 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB-1-3587 AB-2-3587 | ½½ | 358,729 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 359,725 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB-1-3597 AB-1-3598 AB-2-3597 AB-2-3598 | ½½ ½½ | 359,804 | X X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB-1-3608 AB-2-3608 | ½½ | 360,824 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-AB-1-3611 AB-2-3611 | ½½ | 361,175 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB-1-3620 AB-2-3620 | ½½ | 361,877 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 362,135 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 362,202 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-1L VJ-2L | ½½ | 362,221 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pečky | ½½ | 355,780 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-1S VJ-2S | ½½ | 364,450 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 365,114 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB-1-3651 AB-2-3651 | ½½ | 365,134 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB-1-3656 AB-2-3656 | ½½ | 365,647 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 366,460 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB-1-3667 AB-1-3668 AB-2-3667 AB-2-3668 | ½½ ½½ | 366,748 | X X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB-1-3680 AB-2-3680 | ½½ | 367,930 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB-1-3681 AB-2-3681 | ½½ | 368,198 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ½½ | 368,602 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB-1-3692 AB-2-3692 | ½½ | 369,105 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-1L VJ-2L | ½½ | 369,499 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Poříčany | ½½½ ½½½ | 371,094 = 0,000 | X X |  |  |  |  |  |  |  |  | VZ 3,1,0,2,4,6,8 |  |  |  |
| T VJ-1S VJ-0S VJ-2S | ½½½ | 372,500 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB-1-3727 AB-0-3727 AB-2-3727 | ½½½ ½½½ | 372,740 | X X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z Klučov | ½½½ | 373,470 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB-1-3740 AB-0-3740 AB-2-3740 AB-1-3739 AB-0-3739 AB-2-3739 | ½½½ ½½½ ½½½ | 374,005 | X X X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB-1-3752 AB-0-3752 AB-2-3752 | ½½½ ½½½ | 375,200 | X X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-1L VJ-0L VJ-2L | ½½½ | 375,621 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Český Brod | ½½½ | 377,030 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | VZ 5,3,1,0,2,4,6 |  |  |  |
| T VJ-1S VJ-0S VJ-2S | ½½½ | 378,108 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB-1-3783 AB-0-3783 AB-2-3783 | ½½½ ½½½ | 378,408 | X X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB-1-3796 AB-0-3796 AB-2-3796 AB-1-3795 AB-0-3795 AB-2-3795 | ½½½ ½½½ ½½½ | 379,480 | X X X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB-1-3807 AB-0-3807 AB-2-3807 AB-1-3808 AB-0-3808 AB-2-3808 | ½½½ ½½½ ½½½ | 380,790 | X X X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z Rostoklaty | ½½½ | 381,624 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB-1-3819 AB-0-3819 AB-2-3819 AB-1-3820 AB-0-3820 AB-2-3820 | ½½½ ½½½ ½½½ | 381,900 | X X X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB-1-3833 AB-0-3833 AB-2-3833 AB-1-3834 AB-0-3834 AB-2-3834 | ½½½ ½½½ ½½½ | 383,290 | X X X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z Tuklaty | ½½½ | 384,012 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB-1-3843 AB-0-3843 AB-2-3843 AB-1-3844 AB-0-3844 AB-2-3844 | ½½½ ½½½ ½½½ | 384,415 | X X X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB-1-3855 AB-0-3855 AB-2-3855 AB-1-3856 AB-0-3856 AB-2-3856 | ½½½ ½½½ ½½½ | 385,475 | X X X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB-1-3866 AB-0-3866 AB-2-3866 | ½½½ ½½½ | 386,580 | X X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-1L VJ-0L VJ-2L | ½½½ | 386,810 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Úvaly | ½½½ | 387,668 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  | VZ 3,1,0,2,4 |  |  |  |
| T VJ-0S VZ 7/5 | ½½½ | 389,000 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  | v 0. tk AB obousměrný |  |  |  |
| T VJ-1S VJ-2S VZ7/5 | ½½½ | 389,006 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IH | ½½½ | 389,330 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  | pro 0. tk a 2. tk |  |  |  |
| T Př2S AB-1-3900 AB-0-3900 AB-0-3901 AB 2-3901 | ½½½ ½½½ ½½½ | 390,000 | ¦ ½ ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB-1-3914 AB-0-3914 AB-0-3913 AB 2-3913 | ½½½ ½½½ | 391,352 | ¦ ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T z Praha Klánovice | ½½½ | 392,300 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB-1-3926 AB-0-3926 AB-0-3927 AB 2-3927 | ½½½ ½½½ | 392,585 | ¦ ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-LB VJ-0LB AB-0-3938 AB-1-3938 VZ 5/0 | ½½½ ½½½ | 393,902 | ¦ ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odb Blatov | ½½½ ½½½ | 394,185 = 0,000 | ¦ ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB-0-3951 AB-2-3951 | ½½½ | 394,998 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-SB VJ-0SB | ½½½ | 395,500 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJL VJ-0L | ½½½ | 396,086 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Praha Běchovice | ½½½ | 397,000 = 2,800 = 0,000 | ¦ ½ ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-S | ½½ | 397,974 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB-2-3989 | ½½ | 398,945 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB-1-3990 | ½½ | 398,975 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T z Praha Dolní Počernice | ½½ | 399,200 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB-2-3999 | ½½ | 399,945 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB-1-4000 | ½½ | 399,976 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB-2-4009 | ½½ | 400,946 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB-1-4010 | ½½ | 401,069 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z Praha Kyje | ½½ | 401,400 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB-1-4020 | ½½ | 402,035 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př1L | ½½ | 402,424 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB-2-4025 | ½½ | 402,430 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB-1-4030 | ½½ | 403,050 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-0L VJ-L | ½½ | 403,625 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Praha Libeň | ½½ | 404,485 = 0,684 = 405,185 = 0,000 = 405,945 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |