| TTP |  |  |  |  |  |  |  |  | Trať | # 503B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Ústí nad Labem Střekov |  |  | Konec trati: |  |  |  | Děčín hl. n. |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| Ústí n. L. Střekov - Děčín hl. n. |  | D4 | / |  | / | / |  |  |  |  |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ŽST Děčín východ (obvod horní nádraží) | Lokomotivní vlaky z Děčína hl.n. vedené podle tabulky 5 SJŘ zastaví v ŽST Děčín východ (obvod horní nádraží) před výhybkou č.102 a pokračují v další jízdě posunem podle pokynů dozorce výhybek St.7. |  |
| ŽST Děčín východ (obvod dolní nádraží) | V obvodu ŽST Děčín východ (obvod dolní nádraží) je pravidelně prováděn bez posunové čety následující posun: -nástup a odstup hnacích vozidel na vlaky a od vlaků, -výměna hnacích vozidel mezi jednotlivými obvody železniční stanice. |  |