| TTP 507 |  | Trať |  |  |  | ## 507 C |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Začátek trati: | ### Chrást u Chrudimi |  |  |  | - Konec trati: |  |  | ### Chrást u Chrudimi město |  |  |  |
|  | - Směr jízdy z: : Chrást u Chrudimi |  |  | - Do: Chrást u Ch. město |  |  |  |  | - a opačně |  |  |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h |  | - 30km/h |  |  |  | - 20km/h |  |  |  |  |
| - 1 | - 2 |  | - 3 |  |  |  | - 4 |  |  |  |  |
| - 50 | - 15 |  | - 9 |  |  |  | - 5 |  |  |  |  |
| - 100 | - 29 |  | - 17 |  |  |  | - 10 |  |  |  |  |
| - 200 | - 58 |  | - 34 |  |  |  | - 20 |  |  |  |  |
| - 300 | - 87 |  | - 51 |  |  |  | - 30 |  |  |  |  |
| - 400 | - 116 |  | - 68 |  |  |  | - 40 |  |  |  |  |
| - 600 | - 174 |  | - 102 |  |  |  | - 60 |  |  |  |  |
| - 800 | - 232 |  | - 136 |  |  |  | - 80 |  |  |  |  |
| - 1000 | - 290 |  | - 170 |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |
| - 1300 | - 377 |  | - 221 |  |  |  | - 130 |  |  |  |  |
| - 1600 | - 464 |  | - 272 |  |  |  | - 160 |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | - 8 / II |  |  |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | - 2 / IV-V |  |  |  |  |