| TTP |  |  |  |  |  |  |  |  | Trať | 508 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Jaroměř |  |  | Konec trati: |  |  | Liberec |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |
| Jaroměř – Stará Paka |  | C3 | / |  | / |  |  |  |  |  |  |
| Stará Paka – Turnov |  | C3 | / |  | / | / |  | Nejsou přechodná hnací vozidla řady:759,781 |  |  |  |
| Turnov – Liberec |  | C3 | / |  | / |  |  |  |  |  |  |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka | Seřazeno od začátku trati ke konci |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| ## ŽST Jaroměř | Posun hnacích vozidel bez posunové čety: Jako pravidelný posun bez posunové čety se uskutečňují: - pravidelné obraty hnacích vozidel od vlaku na vlak uvedené v pomůckách k platnému GVD - pravidelné nástupy a odstupy hnacích vozidel na a z odstavných kolejí Směr jízdy se mění na smiřickém a českoskalickém (dvorském) zhlaví. |  | X X X X X X X X |  |
| ŽST Turnov | Pravidelný posun bez posunové čety Jako pravidelný posun bez posunové čety se uskutečňují: - jízdy hnacích vozidel (SHV) z/na hranice PP Turnov - jízdy hnacích vozidel na kolej 33c – nejdále před přejezd do PP DKV ( zbrojení HV vodou ) - jízdy hnacích vozidel od vlaku a na vlak - pravidelné objíždění hnacích vozidel - jízdy vlaků s přepravou cestujících z 23. koleje na kolej 11a ( při mimořádnostech na příšovické záhlaví za výhybku č. 57 nebo sychrovské záhlaví za výhybku č. 59 případně na kolej 33c za výhybku č. 47b ) a opačně. O směru jízdy, kde bude posun ukončen a o dalších skutečnostech bude strojvedoucí zpraven před udělením souhlasu k posunu. Směr posunu se mění na maloskalském, sychrovském, příšovickém záhlaví. Při posunu hnacích vozidel ( SHV ) z/na hranice PP Turnov ( DKV Ústí nad Labem ), kolej č. 33c ( zbrojení HV ) z/na koleje 2 – 7 přes sychrovsko – příšovické záhlaví se mění směr posunu před výhybkou č. 36 (úvrať). Souhlas k posunu bude dáván ze St.1, St.3 a St.4 (vyjma posunu ze 2. koleje směrem na sychrovsko – příšovické zhlaví a z 23. koleje směrem k/od maloskalského zhlaví, kde je souhlas k posunu dáván návěstmi nepřenosných návěstidel platných pro posun). Pravidelné místo zastavení Vlaky osobní dopravy a lokomotivní vlaky jedoucí ze směru Liberec vjíždějící na kolej číslo 2, 1, 5 a 7 zastavují pravidelně na místě označeném návěstí „Místo zastavení“. Vlaky osobní dopravy a lokomotivní vlaky jedoucí ze směru Stará Paka vjíždějící na kolej číslo 2 a 7 zastavují pravidelně na místě označeném návěstí „Místo zastavení“. |  | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X |  |
| ŽST Hodkovice nad Mohelkou | ## Oznámení, že vlak dojel celý U osobních vlaků ohlásí člen obsluhy vlaku výpravčímu, že vlak dojel celý osobně nebo ruční speciální návěstí „Vlak vjel celý“ |  |  |  |
| ŽST Rychnov u Jablonce nad Nisou | ## Oznámení, že vlak dojel celý U osobních vlaků ohlásí člen obsluhy vlaku výpravčímu, že vlak dojel celý osobně nebo ruční speciální návěstí „Vlak vjel celý“. |  |  |  |
| ŽST Liberec | Zastavování lokomotivních vlaků: Zastavování lokomotivních vlaků v obvodu St. 3: Lokomotivní vlaky ukončí jízdu u St. 3. Hnací vozidlo zastaví tak, aby staniční dozorce St. 3 mohl ze stavědla zjistit návěst „Konec vlaku“. Posun hnacích vozidel bez posunové čety: „Veškerý posun samostatných nebo spojených hnacích vozidel (SHV) v obvodu ŽST Liberec (osobní nádraží, nákladní nádraží, nádraží ÚTD), mimo pos. lok. (viz čl. 113 SŘ Liberec) je prováděn bez posunové čety. V ŽST Liberec je pravidelně prováděn posun posunového dílu bez posunové čety na/z obvodu UTD a DKV Směr posunu se mění na růžodolském zhlaví u St. 1: V obvodu St. 1 je návěst "Souhlas k posunu" při posunu do/z traťové koleje směr Horní Růžodol (z čistících kolejí DKV ÚTD) dáván ze St. 1 a mění se směr před výhybkou 401. Směr posunu se mění na jeřmanickém (veseckém, ÚTD) zhlaví u St. 3: V obvodu St. 3 je návěst "Souhlas k posunu" při posunu do/z čistících kolejí DKV ÚTD; depa ÚTD; koleje 402a, 404a, 406a („Jablonecká garáž“) dáván ze St. 3, popř. prostř. dozorce depa ÚTD V obvodu St. 4 je návěst "Souhlas k posunu" při posunu do/z hlavního depa DKV dáván ze St. 4, popř. prostř. dozorce (posunovače) depa; je návěst "Souhlas k posunu" při posunu na/z koleje nákladního nádraží č. 20 – 26 (26a) dáván ze St. 4. Směr posunu se mění na hrádeckém (frýdlantském) zhlaví u St. 5: V obvodu St. 5 je návěst "Souhlas k posunu" při posunu do/z traťové koleje směr Mníšek u Liberce (posun z jižních na severní koleje) dáván ze St. 5 a mění se směr před výhybkou 116; do/z traťové koleje směr Chrastava (posun z jižních na severní koleje 118 – 126, 30b – 38b) dáván ze St. 5 a mění se směr před výhybkou 120; do/z koleje směr 120a (posun z jižních na severní koleje) dáván ze St. 5 a mění se směr před výhybkou 119. Při najíždění na soupravy vozů osobní dopravy strojvedoucí musí předpokládat najíždění na vozidla obsazená osobami. |  |  |  |