| TTP |  |  |  |  |  | Trať |  |  |  |  |  |  |  | 509B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: Teplice nad Metují |  |  |  |  |  |  |  |  | Konec trati: Trutnov střed |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Platí pro traťové koleje: jednokolejná trať |  |  |  |  |  |  |  |
| Zábrzdná vzdálenost: 400 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Největší délka vlaku osobní dopravy |  |  |  |  |  | nápravy |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
| Největší délka vlaku nákladní dopravy |  |  |  | metry / nápravy |  |  |  |  |  |  |  | 200 / 40 |  |  |  |  |
| Provoz: obousměrný |  |  |  |  | Rozchod kolejí |  |  |  |  |  |  |  | 1435 mm |  |  |  |
| Trakční soustava |  |  |  |  |  |  |  | nezávislá |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizování a provozování drážní dopravy podle: ČD D3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Traťový rádiový systém: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  |
| Teplice n. Metují SD(D) |  |  | 31,900 = 82,422 | 1 |  |  |  |  |  | 23,15 | UZBâ |  |  |  |  |  |
| T Vj-TS |  |  | 31,544 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př TS |  |  | 31,030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T Teplice n. Metují zastávka nz |  |  | 30,259 |  |  |  |  |  |  | ¯ 5,71 |  |  |  |  | Klíče od místností |  |
| T přejezd |  |  | 29,782 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | s telefony jsou |  |
| TRS ( - / X70 ) |  |  | 29,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Teplice n. Metují skály z |  |  | 28,159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v soupravě |  |
| T přejezd |  |  | 26,799 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | hlavních klíčů |  |
| LT |  |  | 25,150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adršpach D3 |  |  | 24,721 |  |  |  |  |  |  | 5,92 |  |  |  |  |  |  |
| LT |  |  | 24,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horní Adršpach z |  |  | 21,417 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hodkovice u Trutnova z |  |  | 18,940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LT |  |  | 17,110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Janovice u Trutnova D3 |  |  | 16,734 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LT |  |  | 16,430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LT |  |  | 12,565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radvanice D3 |  |  | 12,307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LT |  |  | 11,947 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LT |  |  | 8,944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chvaleč D3 |  |  | 8,712 |  |  |  |  |  |  | ¯ 4,14 |  |  |  |  |  |  |
| LT |  |  | 8,480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T Petříkovice u Trutnova z |  |  | 5,813 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T Lhota u Trutnova z |  |  | 3,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRS ( 72 / - ) |  |  | 2,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trutnova zastávka z |  |  | 1,120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př RL |  |  | 0,954 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T Vj-RL |  |  | 0,398 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +Trutnov střed |  |  | 0,000 =127,944 |  |  |  |  |  |  | 12,86 | UZBá |  |  |  |  |  |