| TTP |  | Trať |  |  |  | 509 D |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Začátek trati: | ## Královec |  |  |  | - Konec trati: |  |  | ## Lubawka |  |  |
|  | - Směr jízdy z: Královec |  |  | - do: Lubawka |  |  |  |  | - a opačně |  |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h |  | - 30km/h |  |  |  | - 20km/h |  |  |  |
| - 1 | - 2 |  | - 3 |  |  |  | - 4 |  |  |  |
| - 50 | - 16 |  | - 10 |  |  |  | - 6 |  |  |  |
| - 100 | - 32 |  | - 19 |  |  |  | - 12 |  |  |  |
| - 200 | - 64 |  | - 38 |  |  |  | - 24 |  |  |  |
| - 300 | - 96 |  | - 57 |  |  |  | - 36 |  |  |  |
| - 400 | - 128 |  | - 76 |  |  |  | - 48 |  |  |  |
| - 600 | - 192 |  | - 114 |  |  |  | - 72 |  |  |  |
| - 800 | - 256 |  | - 152 |  |  |  | - 96 |  |  |  |
| - 1000 | - 320 |  | - 190 |  |  |  | - 120 |  |  |  |
| - 1300 | - 416 |  | - 247 |  |  |  | - 156 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | - 10 / I |  |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | - 0 / VI-VII |  |  |  |