| TTP |  | Trať |  |  |  | ## 510 A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Začátek trati: | - Trutnov hl.n. |  |  |  | - Konec trati: |  |  | - Chlumec n.C. |  |  |
|  | - Směr jízdy z: Trutnov hl.n. |  |  | - do: Pilníkov |  |  |  |  | - a opačně |  |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h |  | - 30km/h |  |  |  | - 20km/h |  |  |  |
| - 1 | - 2 |  | - 3 |  |  |  | - 4 |  |  |  |
| - 50 | - 13 |  | - 10 |  |  |  | - 8 |  |  |  |
| - 100 | - 26 |  | - 19 |  |  |  | - 15 |  |  |  |
| - 200 | - 52 |  | - 38 |  |  |  | - 30 |  |  |  |
| - 300 | - 78 |  | - 57 |  |  |  | - 45 |  |  |  |
| - 400 | - 104 |  | - 76 |  |  |  | - 60 |  |  |  |
| - 600 | - 156 |  | - 114 |  |  |  | - 90 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | - 14 / VIII-IX |  |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | - 14 / IX |  |  |  |

|  | - Směr jízdy z: Pilníkov |  | - do: Hostinné |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 8 | - 6 |  | - 4 |  |
| - 100 | - 16 | - 11 |  | - 8 |  |
| - 200 | - 32 | - 22 |  | - 16 |  |
| - 300 | - 48 | - 33 |  | - 24 |  |
| - 400 | - 64 | - 44 |  | - 32 |  |
| - 600 | - 96 | - 66 |  | - 48 |  |
| - 800 | - 128 | - 88 |  | - 64 |  |
| - 1000 | - 160 | - 110 |  | - 80 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 5 / V |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 7 / IV |  |

|  | - Směr jízdy z: Hostinné |  | - do: Kunčice n.L. |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 11 | - 8 |  | - 6 |  |
| - 100 | - 22 | - 15 |  | - 12 |  |
| - 200 | - 44 | - 30 |  | - 24 |  |
| - 300 | - 66 | - 45 |  | - 36 |  |
| - 400 | - 88 | - 60 |  | - 48 |  |
| - 600 | - 132 | - 90 |  | - 72 |  |
| - 800 | - 176 | - 120 |  | - 96 |  |
| - 1000 | - 220 | - 150 |  | - 120 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 0 / VII |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 11 / I |  |

|  | - Směr jízdy z: Kunčice n.L. |  | - do: Martinice v K. |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 13 | - 9 |  | - 7 |  |
| - 100 | - 25 | - 18 |  | - 14 |  |
| - 200 | - 50 | - 36 |  | - 28 |  |
| - 300 | - 75 | - 54 |  | - 42 |  |
| - 400 | - 100 | - 72 |  | - 56 |  |
| - 600 | - 150 | - 108 |  | - 84 |  |
| - 800 | - 200 | - 144 |  | - 112 |  |
| - 1000 | - 250 | - 180 |  | - 140 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 3 / VIII-IX |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 13 / IV |  |

|  | - Směr jízdy z: Martinice v K. |  | - do: Stará Paka |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 14 | - 11 |  | - 9 |  |
| - 100 | - 28 | - 21 |  | - 17 |  |
| - 200 | - 56 | - 42 |  | - 34 |  |
| - 300 | - 84 | - 63 |  | - 51 |  |
| - 400 | - 112 | - 84 |  | - 68 |  |
| - 600 | - 168 | - 126 |  | - 102 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 16 / IX-X |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 15 / IX-X |  |

|  | - Směr jízdy z: Stará Paka |  | - do: Nová Paka |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 8 | - 6 |  | - 4 |  |
| - 100 | - 16 | - 11 |  | - 8 |  |
| - 200 | - 32 | - 22 |  | - 16 |  |
| - 300 | - 48 | - 33 |  | - 24 |  |
| - 400 | - 64 | - 44 |  | - 32 |  |
| - 600 | - 96 | - 66 |  | - 48 |  |
| - 800 | - 128 | - 88 |  | - 64 |  |
| - 1000 | - 160 | - 110 |  | - 80 |  |
| - 1300 | - 208 | - 143 |  | - 104 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 0 / V |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 7 / I |  |

|  | - Směr jízdy z: Nová Paka |  | - do: Lázně Bělohrad |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 14 | - 11 |  | - 9 |  |
| - 100 | - 28 | - 21 |  | - 17 |  |
| - 200 | - 56 | - 42 |  | - 34 |  |
| - 300 | - 84 | - 63 |  | - 51 |  |
| - 400 | - 112 | - 84 |  | - 68 |  |
| - 600 | - 168 | - 126 |  | - 102 |  |
| - 800 | - 224 | - 168 |  | - 136 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 16 / VII |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 10 / X |  |

|  | - Směr jízdy z: Lázně Bělohrad |  | - do: Ostroměř |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 10 | - 7 |  | - 6 |  |
| - 100 | - 20 | - 14 |  | - 11 |  |
| - 200 | - 40 | - 28 |  | - 22 |  |
| - 300 | - 60 | - 42 |  | - 33 |  |
| - 400 | - 80 | - 56 |  | - 44 |  |
| - 600 | - 120 | - 84 |  | - 66 |  |
| - 800 | - 160 | - 112 |  | - 88 |  |
| - 1000 | - 200 | - 140 |  | - 110 |  |
| - 1300 | - 260 | - 182 |  | - 143 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 10 / II |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 10 / VI |  |

|  | - Směr jízdy z: Ostroměř |  | - Do : Smidary |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 9 | - 6 |  | - 5 |  |
| - 100 | - 17 | - 12 |  | - 9 |  |
| - 200 | - 34 | - 24 |  | - 18 |  |
| - 300 | - 51 | - 36 |  | - 27 |  |
| - 400 | - 68 | - 48 |  | - 36 |  |
| - 600 | - 102 | - 72 |  | - 54 |  |
| - 800 | - 136 | - 96 |  | - 72 |  |
| - 1000 | - 170 | - 120 |  | - 90 |  |
| - 1300 | - 221 | - 156 |  | - 117 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 8 / II |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 0 / V |  |

|  | - Směr jízdy z: Smidary |  | - Do : Nový Bydžov |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 8 | - 6 |  | - 4 |  |
| - 100 | - 16 | - 11 |  | - 8 |  |
| - 200 | - 32 | - 22 |  | - 16 |  |
| - 300 | - 48 | - 33 |  | - 24 |  |
| - 400 | - 64 | - 44 |  | - 32 |  |
| - 600 | - 96 | - 66 |  | - 48 |  |
| - 800 | - 128 | - 88 |  | - 64 |  |
| - 1000 | - 160 | - 110 |  | - 80 |  |
| - 1300 | - 208 | - 143 |  | - 104 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 7 / IV |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 6 / IV |  |

|  | - Směr jízdy z: Nový Bydžov |  | - do: Chlumec n.C. |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 10 | - 7 |  | - 6 |  |
| - 100 | - 20 | - 14 |  | - 11 |  |
| - 200 | - 40 | - 28 |  | - 22 |  |
| - 300 | - 60 | - 42 |  | - 33 |  |
| - 400 | - 80 | - 56 |  | - 44 |  |
| - 600 | - 120 | - 84 |  | - 66 |  |
| - 800 | - 160 | - 112 |  | - 88 |  |
| - 1000 | - 200 | - 140 |  | - 110 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 10 / V-VI |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 10 / V-VI |  |