| TTP | Trať |  | 513A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místa na trati a ve stanicích, kde není dodržen volný postranní prostor průjezdného průřezu |  |  |  |  |
| Začátek trati: Letohrad |  | Konec trati: Týniště nad Orlicí |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Letohrad kol.č.1 km 90,235 | P |  |  | Stožár rozhlasu | x |
| Letohrad kol.č.1 km 89,895 | L |  |  | Stožár osvětlení 30 | x |
| Letohrad kol.č.2 km 90,239 | P |  |  | Stožár osvětlení 69 | x |
| Letohrad kol.č.2 km 90,180 | L |  |  | Trpasličí návěstidlo Se6a | x |
| Letohrad kol.č.2 km 89,842 | P |  |  | Stožár trakčního vedení 20B | x |
| Letohrad kol.č.2 km 89,835 | P |  |  | Stojan | x |
| Letohrad kol.č.3 km 90,740 | L |  |  | Trpasličí návěstidlo Se101 | x |
| Letohrad kol.č.3 km 90,570 | P |  |  | Trpasličí návěstidlo Se3 | x |
| Letohrad kol.č.4 km 90,166 | L |  |  | Trpasličí návěstidlo Se6 | x |
| Letohrad kol.č.4 km 90,064 | L |  |  | Stožár trakčního vedení 28 | x |
| Letohrad kol.č.4 km 90,062 | L |  |  | Stožár osvětlení 46 | x |
| Letohrad kol.č.4 km 89,842 | L |  |  | Stožár trakčního vedení 20B | x |
| Letohrad kol.č.5 km 90,660 | L |  |  | Trpasličí návěstidlo Se102 | x |
| Letohrad kol.č.5 km 90,590 | P |  |  | Trpasličí návěstidlo Se2 | x |
| Letohrad kol.č.5 km 90,178 | L |  |  | Stožár trakčního vedení 32A | x |
| Letohrad kol.č.5 km 90,130 | L |  |  | Stožár trakčního vedení 30A | x |
| Letohrad kol.č.5 km 90,067 | L |  |  | Stožár trakčního vedení 28A | x |
| Letohrad kol.č.5 km 90,020 | L |  |  | Stožár trakčního vedení 26A | x |
| Letohrad kol.č.5 km 89,989 | L |  |  | Stožár trakčního vedení N2A | x |
| Letohrad kol.č.5 km 89,902 | L |  |  | Stožár trakčního vedení 22A | x |
| Letohrad kol.č.5 km 89,840 | L |  |  | Stožár osvětlení 24 | x |
| Letohrad kol.č.7 km 90,180 | L |  |  | Stožárové návěstidlo Sc7 | x |
| Letohrad kol.č.7 km 90,178 | P |  |  | Stožár trakčního vedení 32A | x |
| Letohrad kol.č.7 km 90,069 | L |  |  | Stožár osvětlení 48 | x |
| Letohrad kol.č.7 km 90,036 | L |  |  | Stožár osvětlení 44 | x |
| Letohrad kol.č.7 km 90,004 | L |  |  | Stožár osvětlení 42 | x |
| Letohrad kol.č.7 km 89,968 | L |  |  | Stožár osvětlení 37 | x |
| Letohrad kol.č.7 km 89,846 | P |  |  | Stožárové návěstidlo L7 | x |
| Letohrad kol.č.7 km 89,840 | P |  |  | Stožár osvětlení 24 | x |
| Letohrad kol.č.9 km 90,100 | P |  |  | Stožár osvětlení 52A | x |
| Letohrad kol.č.9 km 89,938 | P |  |  | Stožár osvětlení 35 | x |
| Letohrad kol.č.9 km 89,904 | P |  |  | Stožár osvětlení 32 | x |
| Letohrad kol.č.11 km 89,932 | L |  |  | Trpasličí návěstidlo Se9 | x |
| Letohrad - Žamberk |  |  |  |  | x |
| Km 89,663 | L |  |  | Trpasličí návěstidlo Se10 | x |
| Km 89,650 | L |  |  | Rychlostník | x |
| Km 89,365 | L |  |  | Mostní zábradlí | x |
| Km 89,350 | L |  |  | Mostní zábradlí | x |
| Km 89,101 | L |  |  | Mostní zábradlí | x |
| Km 89,085 | L |  |  | Mostní zábradlí | x |
| Žamberk kol.č.1 km 83,100 | P |  |  | Staničník | x |
| Žamberk kol.č.2 km 83,100 | L |  |  | Staničník | x |
| Žamberk –Litice n.O. |  |  |  |  |  |
| Km 80,375 | P |  |  | Mostní zábradlí | x |
| Km 80,155 | P |  |  | Mostní zábradlí | x |
| Litice n.O. kol.č.1 km 75,056 | L |  |  | Trpasličí návěstidlo L3 | x |
| Litice n.O. kol.č.3 km 75,424 | P |  |  | Stožárové návěstidlo S1 | x |
| Litice n.O. kol.č.3 km 75,063 | L |  |  | Trpasličí návěstdlo L5 | x |
| Litice n.O. kol.č.3 km 75,056 | P |  |  | Trpasličí návěstidlo L3 | x |
| Litice n.O. kol.č.5 km 75,063 | P |  |  | Trpasličí návěstidlo L5 | x |
| Litice - Potštejn |  |  |  |  |  |
| Km 74,190 | P |  |  | Mostní zábradlí | x |
| Km 73,385 | P |  |  | Mostní zábradlí | x |
| Km 72,060 – 72,117 | LP |  |  | Mostní zábradlí | x |
| Km 70,215 | L |  |  | Mostní zábradlí | x |
| Potštejn | P |  |  | rampa, zábradlí | X |
| 68,617 | L |  |  | předzváněcí zařízení u přejezdu |  |
| 65,777-65,506 | LP |  |  | most | X,/ |
| 65,078-64,818 | LP |  |  | most | X,/ |
| 65,029 | P |  |  | návěstidlo |  |
| 64,948 | L |  |  | zábradlí mostu |  |
| 64,935 | P |  |  | rychlostník |  |
| 64,780 | P |  |  | rychlostník |  |
| Doudleby nad Orlicí kol.č. 1 | P |  |  | osvětlovací stožár | / |
| Kostelec n.O. kol.č. 1 | LP |  |  | osvětlovací stožáry | X,/ |
| Kostelec n.O. kol.č. 1 | P |  |  | návěstidlo S1 | X |
| Kostelec n. O. kol.č. 3 | L |  |  | návěstidlo L3 | X |
| Kostelec n.O. kol.č. 6 | P |  |  | rampa | X |
| Častolovice kol.č. 2 | P |  |  | odjezdové návěstidlo | / |
| Týniště nad Orlicí kol.č. 4 | L |  |  | osvětlovací stožár | / |
| Týniště nad Orlicí kol.č. 4 | L |  |  | osvětlovací stožár | / |
| Týniště nad Orlicí kol.č. 3 | L |  |  | osvětlovací stožár | / |