| TTP |  |  |  |  |  |  |  | Trať | 514 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Trhový Štěpánov |  |  | Konec trati:Benešov u Prahy |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| Trhový Štěpánov - Vlašim |  | C2 | / |  | / |  | nejsou přechodná hnací vozidla ř.: 121,122,123,124,130,131, 140,141,150,162,163,230, 240,242,263,350,362,363, 372,470,721,749,750,751, 752,753,754,759,760 |  |  |  |
| Vlašim - Benešov u Prahy |  | C3 | / |  | / |  | d t t o |  |  |  |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Trhový Štěpánov - Benešov u Prahy | V ŽST Vlašim musí každý nákladní vlak směru Vlašim - Benešov u Prahy, u kterého bylo v této stanici brzdové potrubí, třeba i na přechodnou dobu rozpojeno, provést úplnou zkoušku brzdy. V ŽST Postupice musí každý nákladní vlak směru Postupice - Benešov u Prahy, u kterého bylo v této stanici brzdové potrubí, třeba i na přechodnou dobu rozpojeno, provést úplnou zkoušku brzdy. |  |