| TTP |  |  |  |  |  |  |  | Trať |  | 520 E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. Svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. Svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Rakovník |  |  | Konec trati:Beroun |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| Rakovník-Beroun |  | C3 | / |  |  |  | Nejsou přechodná hnací vozidla řady 121, 122, 123, 124, 130, 131, 140, 141, 230, 240, 242, 350, 460, 470, 759. |  |  |  |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Dopravny se skupinovými odjezdovými(cestovými) návěstidly |  |
| dopravna | Označení návěstidla | Platí pro koleje / |
| Rakovník | SJ | Pro odjezd vlaků ve směru Louny, Bečov nad Teplou a Mladotice platí cestová návěstidla |
| Městečko u Křivoklátu | L 1-2 S 1-2 | 1,2 1,2 / |
| Roztoky u Křivoklátu | L 1-5 S 1-5 | 1,3,5 1,3,5 |
| Zbečno | LN SR | 1,2 1,2 |
| Nižbor | L 1-3 S 1-3 | 1,3 1,3 |
| Hýskov | S 1-3 | 1,3 |
| Beroun seř.n. | C 201-211 C 213-219 C 221-235 C 237-239 Sc V1-V4 C 101-109 C 201-211 C 213-217 | 201-211 213-219 221-235 237-239 V1-V4 101-109 201-211 213-219 |