| TTP | Trať | 521 A |
| --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |

| Začátek trati: | Praha Vršovice seř.n. |  |  | Konec trati: Praha Radotín |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z: Praha Vršovice seř.n. |  | do: Praha Krč |  |  | a opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |
| 50 | 9 | 6 |  |  | 5 |  |  |
| 100 | 17 | 12 |  |  | 9 |  |  |
| 200 | 34 | 24 |  |  | 18 |  |  |
| 300 | 51 | 36 |  |  | 27 |  |  |
| 400 | 68 | 48 |  |  | 36 |  |  |
| 600 | 102 | 72 |  |  | 54 |  |  |
| 800 | 136 | 96 |  |  | 72 |  |  |
| 1000 | 170 | 120 |  |  | 90 |  |  |
| 1300 | 221 | 156 |  |  | 117 |  |  |
| 1600 | 272 | 192 |  |  | 144 |  |  |
| 2000 | 340 | 240 |  |  | 180 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  | 8/V |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  | 8/V |  |  |
|  | Směr jízdy z: Praha Krč |  | do: Praha Radotín |  |  | A opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |
| 50 | 10 | 7 |  |  | 6 |  |  |
| 100 | 20 | 14 |  |  | 11 |  |  |
| 200 | 40 | 28 |  |  | 22 |  |  |
| 300 | 60 | 42 |  |  | 33 |  |  |
| 400 | 80 | 56 |  |  | 44 |  |  |
| 600 | 120 | 84 |  |  | 66 |  |  |
| 800 | 160 | 112 |  |  | 88 |  |  |
| 1000 | 200 | 140 |  |  | 110 |  |  |
| 1300 | 260 | 182 |  |  | 143 |  |  |
| 1600 | 320 | 224 |  |  | 176 |  |  |
| 2000 | 400 | 280 |  |  | 220 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  | 10/II-III |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  | 3/V |  |  |