| TTP | Trať | 524 A |
| --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |

| Začátek trati: | Lysá nad Labem |  | Konec trati:Praha Vysočany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z: Lysá nad Labem |  | do:Čelákovice |  | a opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 10 | 7 |  | 5,5 |  |  |
| 100 | 20 | 14 |  | 11 |  |  |
| 150 | 30 | 21 |  | 16,5 |  |  |
| 200 | 40 | 28 |  | 22 |  |  |
| 250 | - | 35 |  | 27,5 |  |  |
| 300 | - | 42 |  | 33 |  |  |
| 350 | - | - |  | 38,5 |  |  |
| 400 | - | - |  | 44 |  |  |
| 450 | - | - |  | 49,5 |  |  |
| 500 | - | - |  | 55 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 4/VI |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 10/III-IV |  |  |
|  | Směr jízdy z: Čelákovice |  | do: Mstětice |  | a opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 11 | 7,5 |  | 6 |  |  |
| 100 | 22 | 15 |  | 12 |  |  |
| 150 | 33 | 22,5 |  | 18 |  |  |
| 200 | 44 | 30 |  | 24 |  |  |
| 250 | 55 | 37,5 |  | 30 |  |  |
| 300 | 66 | 45 |  | 36 |  |  |
| 350 | 77 | 52,5 |  | 42 |  |  |
| 400 | - | 60 |  | 48 |  |  |
| 450 | - | 67,5 |  | 54 |  |  |
| 500 | - | 75 |  | 60 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0/VII |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 11/I |  |  |
|  | Směr jízdy z: Mstětice |  | do: Praha Horní Počernice |  | A opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 11 | 7,5 |  | 6 |  |  |
| 100 | 22 | 15 |  | 12 |  |  |
| 150 | 33 | 22,5 |  | 18 |  |  |
| 200 | 44 | 30 |  | 24 |  |  |
| 250 | 55 | 37,5 |  | 30 |  |  |
| 300 | 66 | 45 |  | 36 |  |  |
| 400 | 88 | 60 |  | 48 |  |  |
| 450 | - | 67,5 |  | 54 |  |  |
| 500 | - | 75 |  | 60 |  |  |
| 600 | - | - |  | 72 |  |  |
| 700 | - | - |  | 84 |  |  |
| 750 | - | - |  | 90 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0/VII |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 11/I |  |  |
|  | Směr jízdy z: Praha Horní Počernice |  | do: Praha Vysočany |  | a opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 11 | 7,5 |  | 6 |  |  |
| 100 | 22 | 15 |  | 12 |  |  |
| 150 | 33 | 22,5 |  | 18 |  |  |
| 200 | 44 | 30 |  | 24 |  |  |
| 250 | 55 | 37,5 |  | 30 |  |  |
| 300 | 66 | 45 |  | 36 |  |  |
| 400 | 88 | 60 |  | 48 |  |  |
| 450 | - | 67,5 |  | 54 |  |  |
| 500 | - | 75 |  | 60 |  |  |
| 600 | - | - |  | 72 |  |  |
| 700 | - | - |  | 84 |  |  |
| 750 | - | - |  | 90 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 11/III-IV |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 4/VII |  |  |