| TTP | Trať : |  |  |  |  | ## 525B |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místa na trati a ve stanicích, kde není dodržen volný postranní prostor průjezdného průřezu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: Praha hlavní n. |  |  |  | Konec trati: Praha Vysočany |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| žst.Praha hlavní n. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kolej 1, 2, 4b, 12, 20, 24 |  |  | 186,252 |  | 186,332 |  | most |  |  |  |
| Praha hlavní n. - Výh.Praha Vítkov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| km 1,220 |  |  | 1,305 |  | 1,130 |  | most |  |  |  |
| 2,414 - 2,917 |  |  | 2,820 |  | 2,310 |  | tunel |  |  |  |
| 3,135 |  |  | 3,005 |  | 3,235 |  | most |  |  |  |
| Výh.Praha Vítkov-Praha Vysočany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,449 |  |  | 4,390 |  | 4,600 |  | most |  |  |  |

| TTP | Trať |  | 525B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místa na trati a ve stanicích, kde není dodržen volný postranní prostor průjezdného průřezu |  |  |  |  |
| Začátek trati: Praha hlavní n. |  | Konec trati: Praha Smíchov |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Praha hl.n.-Výh.Pha Vyšehrad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| km 0,415 - 1,560 |  | 0,390 | 1,670 |  | tunel |  |  |  |
| km 1,600 | P |  |  |  | vjezdové návěstidlo |  |  |  |
| km 2,080 |  | 1,820 | 2,340 |  | most |  | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| Výh.Praha Vyšehrad |  |  |  |  |  |  | / |  |
| km 2,340 , kol.č. 2 | P |  |  |  | světelné návěstidlo PřS1 |  | / |  |
| Výh.Praha Vyšehrad -Praha Smíchov |  |  |  |  |  |  |  |  |
| km 3,504 - 3,586, kol.č. 1 | L |  |  |  | mostní konstrukce |  |  |  |
| km 3,504 - 3,586, kol.č. 2 | P |  |  |  | mostní konstrukce |  |  |  |
| km 3,587 - 3,825, kol.č. 1 | L |  |  |  | mostní konstrukce |  |  |  |
| km 3,587 - 3,825, kol.č. 2 | P |  |  |  | mostní konstrukce |  |  |  |
| 3,706, kol.č.2 |  | 3,300 | 4,050 |  | most |  |  |  |
| 3,891, kol.č.1 | L |  |  |  | most |  |  |  |