| TTP |  |  |  |  |  |  |  | Trať | 525 F |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. Svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. Svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Praha Hostivař |  |  | Konec trati:Praha Vysočany |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| Pha Hostivař.- Pha Malešice |  | D4 | / |  | / | / |  |  |  |  |
| Pha Malešice - Pha Libeň |  | D3 | / |  | / | / |  |  |  |  |
| Pha Libeň - Praha Vysočany |  | D4 | / |  | / | / |  |  |  |  |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Opatření pro elektrický provoz: | Z důvodů elektrického napájení a dělení trakčního vedení jsou elektricky odděleny 1. a 2.kolej, a na úsekových děličích mezi těmito kolejemi mohou být rozdílná napětí v TV. Strojvedoucí všech elektrických hnacích vozidel musí stahovat sběrače při jízdách na spojkách mezi 1. a 2.kolejí, jen případech, kdy tato místa jsou kryta návěstidly pro elektrický provoz. S ohledem na napájení trakčního vedení v žst. Praha Libeň je nutné stáhnout sběrače na vjezdovém,středním i odjezdovem zhlaví (v obou směrech) při jízdě mezi kolejemi 02-00-01, 22-20-21. Místa jsou kryta návěstidly pro elektrický provoz Nedodržení opatření o stahování sběračů může mít za následek poškození hnacího vozidla nebo trakčního vedení a ohrožení pracovníků údržby. O případnou úlevu z tohoto ustanovení požádá strojvedoucí elektrodispečera. Aby bylo zabráněno vzniku skoků napětí v trakčním vedení, které způsobují značné elektrické a mechanické namáhání elektrických hnacích vozidel a vedou často k jejich poškození, je zakázáno zapínat napaječový rychlovypínač trakčního vedení do úseku zatíženého odběrem a napájeného sousední napájecí stanicí. |  |
| Opatření při poklesu napětí v trakčním vedení: | Při výlukách napájecích stanic, případně i z jiného důvodu, kdy dojde k poklesu napětí v trakčním vedení - a to na stejnosměrném systému pod 2500 V, - je nutno s ohledem na zamezení výpadku napájení upravit technologii jízdy takto: - u elektr.lokomotiv řad 121, 122, 123, 130, 131, 140, 141, 150, 350, 372 přejde strojvedoucí nejvýše na hospodárný stupeň serie - u elektr.lokomotiv řad 181, 182, 183 přejde strojvedoucí nejvýše na serioparalel I. - u elektr.lokomotiv řad 162, 163, 263, 362, 363 a el.jednotek řady 470 nesmí proud trakčních motorů při rychlostech vyšších než 60 km/hod překročit 500 A - u elektr.lokomotiv řady 169 nesmí proud meziobvodu pro jeden podvozek při rychlosti vyšší než 60 km/hod překročit 450 A - u elektr.jednotek řad 451, 452 přestaví strojvedoucí spínač č.392 (Přepínač nastavení rozjezdových proudů) do polohy „Nízký rozjezdový proud“ - u elektr.jednotek řady 460 přejde strojvedoucí na předvolbu 270 A, u elektr.jednotek řady 560 na 500 A. - u elektr.lokomotiv, které nejsou uvedeny, není nutno provádět žádná opatření. Uvedená opatření realizuje strojvedoucí neprodleně po zjištění poklesu napětí v trakčním vedení pod uvedenou hranici. Stejná opatření činí strojvedoucí u hnacích vozidel stejnosměrné trakce, je-li mu dávána návěst „Jeďte na sériové spojení“ dle předpisu ČD D 1. |  |
| Praha - Vysočany | Ve Vysočanech zastaví Lv vlaky přijíždějící od Libně a od Odb. Rokytka v úrovni stavědla St. 2 a odtud pokračují cestou posunu na určené místo. |  |
| Praha - Libeň | Lokomotivní vlaky jedoucí z Malešic a Běchovic do seřaďovacího obvodu zastaví před cestovými návěstidly Lc06, Lc10, Lc12. Další jízda se dovolí návěstí „Posun dovolen“ příslušného cestového návěstidla. Lokomotivní vlaky jedoucí do jižního objezdu zastaví v úrovni stanoviště staničního dozorce. Odvěšování a přivěšování lokomotiv v obvodu jižního objezdu provádí obsluha vlaku. Výchozí vlaky směr Běchovice a Malešice, které odjíždějí ze směrových kolejí č. 51 - 59, mohou jet na kolej č. 10 nebo 12 jako nedoprovázený posunující díl. Další jízda z koleje č. 10 nebo 12 se řídí návěstí příslušného odjezdového návěstidla. Pokud toto návěstidlo dovoluje jízdu, může takový posunující díl pokračovat v jízdě z koleje 10 nebo 12 jako vlak bez zastavení. |  |
| Praha - Malešice | Vlaky jedoucí ze směru Benešov u Prahy směr Běchovice a Libeň zastaví v úrovni dopravní kanceláře z důvodu zpravení rozkazem „V“. Lokomotivní vlaky jedoucí ze směru Praha Libeň, Praha Vršovice nebo Praha Hostivař ukončí svou jízdu u cestových návěstidel (Hlc, 1Sc, 2Sc, Hsc) příslušné koleje. Dále pokračují dle návěstních znaků příslušného návěstidla. Lokomotivní vlaky nastupující na výchozí vlak budou od cestových návěstidel na příslušný vlak zavedeny cestou posunu od příslušného cestového návěstidla. |  |