| TTP |  |  |  |  |  |  |  | Trať | 526 B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Praha Libeň |  |  | Konec trati:Praha Bubeneč |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| Praha Libeň - Praha Mas.n. |  | D3 | / |  | / | / |  |  |  |  |
| Pha Mas.n. - Praha Bubeneč |  | D3 | / |  | / | / |  |  |  |  |
| Pha Mas.n.odb.Hrabovka - stav.4 Karlín |  | D3 | / |  | / | / |  |  |  |  |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Praha - Bubny | Lokomotivní vlaky od Prahy Masarykova n. , jejichž jízda končí v žst.Praha Bubny, zastaví před stavědlem St. 1 na pražském zhlaví. |  |  |
| Praha Masarykovo nádraží | Lv vlaky jedoucí z Libně, končící v Praze Masarykovo n., zastaví u stanoviště výpravčího Hrabovka. Souhlas k další jízdě s určením koleje, po které lokomotiva pojede, dá výpravčí Hrabovka. Lv vlaky jedoucí z Prahy Masarykova n. (Dvorany) do Prahy Libně jedou kolem návěstidel S1Ž (S2Ž) na návěst dovolující jízdu až k přechodovému můstku u stanoviště výpravčího Hrabovka. Zde bude strojvedoucímu oznámeno číslo vlaku a směr jízdy. Lv vlak je dále vypraven z Hrabovky. Posun hnacích vozidel vlaků končících na kolejích 1-7 ve Dvoraně ŽST Praha Masarykovo nádraží bude prováděn jako posun bez posunové čety pro uvolnění staniční koleje, směrem od zarážedla ke stanovišti výpravčího vnější služby, kde strojvedoucí zastaví a vyčká dalších pokynů k posunu. Souhlas k posunu udělí hlavní výpravčí telekomunikačním zařízením nebo prostřednictvím výpravčího vnější služby, popř. člena posunové čety. |  | X X X X X X X X X |
| Opatření pro elektrický provoz: | Z důvodů elektrického napájení a dělení trakčního vedení jsou elektricky odděleny 1. a 2.kolej, a na úsekových děličích mezi těmito kolejemi mohou být rozdílná napětí v TV. Strojvedoucí všech elektrických hnacích vozidel musí stahovat sběrače při jízdách na spojkách mezi 1. a 2.kolejí, jen v případech, kdy tato místa jsou kryta návěstidly pro elektrický provoz. S ohledem na napájení trakčního vedení v žst. Praha Libeň je nutné stáhnout sběrače na vjezdovém,středním i odjezdovem zhlaví (v obou směrech) při jízdě mezi kolejemi 02-00-01, 22-20-21. Nedodržení opatření o stahování sběračů může mít za následek poškození hnacího vozidla nebo trakčního vedení a ohrožení pracovníků údržby. O případnou úlevu z tohoto ustanovení požádá strojvedoucí elektrodispečera. Aby bylo zabráněno vzniku skoků napětí v trakčním vedení, které způsobují značné elektrické a mechanické namáhání elektrických hnacích vozidel a vedou často k jejich poškození, je zakázáno zapínat napaječový rychlovypínač trakčního vedení do úseku zatíženého odběrem a napájeného sousední napájecí stanicí. |  |  |
| Opatření při poklesu napětí v trakčním vedení: | Při výlukách napájecích stanic, případně i z jiného důvodu, kdy dojde k poklesu napětí v trakčním vedení - a to na stejnosměrném systému pod 2500 V, je nutno s ohledem na zamezení výpadku napájení upravit technologii jízdy takto: - u elektr.lokomotiv řad 121, 122, 123, 130, 131, 140, 141, 150, 350, 372 přejde strojvedoucí nejvýše na hospodárný stupeň serie - u elektr.lokomotiv řad 181, 182, 183 přejde strojvedoucí nejvýše na serioparalel I. - u elektr.lokomotiv řad 162, 163, 263, 362, 363 a el.jednotek řady 470 nesmí proud trakčních motorů při rychlostech vyšších než 60 km/hod překročit 500 A - u elektr.lokomotiv řady 169 nesmí proud meziobvodu pro jeden podvozek při rychlosti vyšší než 60 km/hod překročit 450 A - u elektr.jednotek řad 451, 452 přestaví strojvedoucí spínač č.392 (Přepínač nastavení rozjezdových proudů) do polohy “Nízký rozjezdový proud” - u elektr.jednotek řady 460 přejde strojvedoucí na předvolbu 270 A - u elektr.lokomotiv, které nejsou uvedeny, není nutno provádět žádná opatření. Uvedená opatření realizuje strojvedoucí neprodleně po zjištění poklesu napětí v trakčním vedení pod uvedenou hranici. Stejná opatření činí strojvedoucí u hnacích vozidel stejnosměrné trakce, je-li mu dávána návěst “Jeďte na sériové spojení” dle předpisu ČD D 1. |  |  |