| TTP | Trať | 529 B |
| --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |

| Začátek trati: | Kralupy nad Vlt. předměstí |  |  | Konec trati: Velvary |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z:Kralupy n.V. předměstí |  | do: Velvary |  |  |  | a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |
| 50 | 27,5 | 19,5 |  |  | 14,8 |  |  |
| 100 | 55 | 39 |  |  | 29 |  |  |
| 200 | 110 | 78 |  |  | 58 |  |  |
| 300 | 165 | 117 |  |  | 87 |  |  |
| 400 | 220 | 156 |  |  | 116 |  |  |
| 600 | 330 | 234 |  |  | 174 |  |  |
| 800 | 440 | 312 |  |  | 232 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  | 25/XVI |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  | 25/XIV |  |  |