| TTP |  |  |  |  | Trať |  |  |  |  |  | 530C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati – Roudnice n.L. |  |  |  |  |  | Konec trati – Zlonice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Platí pro traťové koleje – 1 |  |  |  |  |  |  |
| Zábrzdná vzdálenost – 400 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Největší délka vlaku osobní dopravy |  |  |  |  | nápravy |  |  |  |  |  | 40 |  |
| Největší délka vlaku nákladní dopravy |  |  | metry / nápravy |  |  |  |  |  | 250/50 |  |  |  |
| Provoz: obousměrný |  |  |  | Rozchod kolejí |  |  |  |  |  | 1435 mm |  |  |
| Trakční soustava: nezávislá (v ŽST Roudnice n.L. 3kVss) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizování a provozování drážní dopravy podle: předpisu ČD D2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Traťový rádiový systém: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  | 7 |
| ## Roudnice nad Labem |  | 476,600 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | = 0,091 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z Roudnice n.L. Bezděkov |  | 1,355 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-HL |  | 1,782 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřHL |  | 2,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vlečka Meva 1 (M1) |  | 3,684 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřL |  | 4,155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z Roudnice n.L. město |  | 4,312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-L |  | 4,607 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Roudnice n.L.-Hracholusky |  | 5,190 |  |  |  |  |  4 |  |  |  |  |  |
| T VJ-S |  | 5,724 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## PřS |  | 6,135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## T z Kleneč |  | 8,488 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T z Vrakov |  | 12,074 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřL |  | 12,552 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-L |  | 12,951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 12,960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 13,285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | = 23,389 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## + Straškov SD |  | 14,520 |  |  |  |  |  4 |  |  |  |  |  |
|  |  | = 22,163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-KS |  | 15,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřKS |  | 15,703 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T z Bříza |  | 16,195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z Loucká | ¦ | 18,775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z Černuc | ¦ | 21,462 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 23,893 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 24,197 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nz Kmetiněves | ¦ | 24,879 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z Tmáň | ¦ | 29,201 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřKL | ¦ | 31,307 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 31,405 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 31,570 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-KL | ¦ | 31,998 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Zlonice | ¦ | 32,662 = 64,724 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |