| ŤTP | Trať |  | ## 533A |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |
| Začátek trati: Chomutov |  | Konec trati: Karlovy Vary |  |

|  | - Směr jízdy z: - Chomutov |  | - do: ### Kadaň |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | 7 | 5 |  | 4 |  |
| - 100 | 14 | 10 |  | 8 |  |
| - 200 | 28 | 20 |  | 16 |  |
| - 300 | 42 | 30 |  | 24 |  |
| - 400 | 56 | 40 |  | 32 |  |
| - 600 | 84 | 60 |  | 48 |  |
| - 800 | 112 | 80 |  | 64 |  |
| - 1000 | 140 | 100 |  | 80 |  |
| - 1300 | 182 | 130 |  | 104 |  |
| - 1600 | 222 | 160 |  | 128 |  |
| - 2000 | 280 | 200 |  | 160 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 8/V |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 8/V |  |

| - Začátek trati: | - Chomutov |  | - Konec trati: |  | - Karlovy Vary |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Směr jízdy z: ### Kadaň |  | - do: ### Klášterec nad Ohří |  |  | - a opačně |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |  |
| - 50 | 7 | 5 |  | 4 |  |  |
| - 100 | 14 | 10 |  | 8 |  |  |
| - 200 | 28 | 20 |  | 16 |  |  |
| - 300 | 42 | 30 |  | 24 |  |  |
| - 400 | 56 | 40 |  | 32 |  |  |
| - 600 | 84 | 60 |  | 48 |  |  |
| - 800 | 112 | 80 |  | 64 |  |  |
| - 1000 | 140 | 100 |  | 80 |  |  |
| - 1300 | 182 | 130 |  | 104 |  |  |
| - 1600 | 224 | 160 |  | 128 |  |  |
| - 2000 | 280 | 200 |  | 160 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 8/V |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 8/V |  |  |

| - Začátek trati: | - Chomutov |  | - Konec trati: |  | - Karlovy Vary |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Směr jízdy z: ### Klášterec nad Ohří |  | - do: ### Perštejn |  |  | - a opačně |  |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |  |  |
| - 50 | 12 | 8 |  | 7 |  |  | x |
| - 100 | 23 | 16 |  | 13 |  |  | x |
| - 200 | 46 | 32 |  | 26 |  |  | x |
| - 300 | 69 | 48 |  | 39 |  |  | x |
| - 400 | 92 | 64 |  | 52 |  |  | x |
| - 600 | 138 | 96 |  | 78 |  |  | x |
| - 800 | 184 | 128 |  | 104 |  |  | x |
| - 1000 | 230 | 160 |  | 130 |  |  | x |
| - 1300 | 299 | 208 |  | 169 |  |  | x |
| - 1600 | 368 | 256 |  | 208 |  |  | x |
| - 2000 | 460 | 320 |  | 260 |  |  | x |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 12 / III |  |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 4 / VI |  |  |  |

| - Začátek trati: | - Chomutov |  | - Konec trati: |  | - Karlovy Vary |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Směr jízdy z: ### Perštejn |  | - do: ### Stráž nad Ohří |  |  | - a opačně |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |  |
| - 50 | 6 | 4 |  | 3 |  |  |
| - 100 | 12 | 8 |  | 6 |  |  |
| - 200 | 24 | 16 |  | 12 |  |  |
| - 300 | 36 | 24 |  | 18 |  |  |
| - 400 | 48 | 32 |  | 24 |  |  |
| - 600 | 72 | 48 |  | 36 |  |  |
| - 800 | 96 | 64 |  | 48 |  |  |
| - 1000 | 120 | 80 |  | 60 |  |  |
| - 1300 | 156 | 104 |  | 78 |  |  |
| - 1600 | 192 | 128 |  | 96 |  |  |
| - 2000 | 240 | 160 |  | 120 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - / III |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 4 / I |  |  |

| - Začátek trati: | - Chomutov |  | - Konec trati: |  | - Karlovy Vary |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Směr jízdy z: ### Stráž nad Ohří |  | - do: ### Vojkovice nad Ohří |  |  | - a opačně |  |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |  |  |
| - 50 | 7 | 5 |  | 4 |  |  | x |
| - 100 | 13 | 9 |  | 7 |  |  | x |
| - 200 | 26 | 18 |  | 14 |  |  | x |
| - 300 | 39 | 27 |  | 21 |  |  | x |
| - 400 | 52 | 36 |  | 28 |  |  | x |
| - 600 | 78 | 54 |  | 42 |  |  | x |
| - 800 | 104 | 72 |  | 56 |  |  | x |
| - 1000 | 130 | 90 |  | 70 |  |  | x |
| - 1300 | 169 | 117 |  | 91 |  |  | x |
| - 1600 | 208 | 144 |  | 112 |  |  | x |
| - 2000 | 260 | 180 |  | 140 |  |  | x |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 4/ III-IV |  |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 5 / III |  |  |  |

| - Začátek trati: | - Chomutov |  | - Konec trati: |  | - Karlovy Vary |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Směr jízdy z: ### Vojkovice nad Ohří |  | - do: ### Ostrov nad Ohří |  |  | - a opačně |  |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |  |  |
| - 50 | 12 | 8 |  | 7 |  |  | x |
| - 100 | 23 | 16 |  | 13 |  |  | x |
| - 200 | 46 | 32 |  | 26 |  |  | x |
| - 300 | 69 | 48 |  | 39 |  |  | x |
| - 400 | 92 | 64 |  | 52 |  |  | x |
| - 600 | 138 | 96 |  | 78 |  |  | x |
| - 800 | 184 | 128 |  | 104 |  |  | x |
| - 1000 | 230 | 160 |  | 130 |  |  | x |
| - 1300 | 299 | 208 |  | 169 |  |  | x |
| - 1600 | 368 | 256 |  | 208 |  |  | x |
| - 2000 | 460 | 320 |  | 260 |  |  | x |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - / VII |  |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 12 / I |  |  |  |

| - Začátek trati: | - Chomutov |  | - Konec trati: |  | - Karlovy Vary |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Směr jízdy z: ### Ostrov nad Ohří |  | - do: ### Hájek |  |  | - a opačně |  |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |  |  |
| - 50 | 13 | 10 |  | 8 |  |  | x |
| - 100 | 26 | 19 |  | 15 |  |  | x |
| - 200 | 52 | 38 |  | 30 |  |  | x |
| - 300 | 78 | 57 |  | 45 |  |  | x |
| - 400 | 104 | 76 |  | 60 |  |  | x |
| - 600 | 156 | 114 |  | 90 |  |  | x |
| - 800 | 208 | 152 |  | 120 |  |  | x |
| - 1000 | 260 | 190 |  | 150 |  |  | x |
| - 1300 | 338 | 247 |  | 195 |  |  | x |
| - 1600 | 416 | 304 |  | 240 |  |  | x |
| - 2000 | 520 | 380 |  | 300 |  |  | x |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - / VIII |  |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 14 / I |  |  | x |

| - Začátek trati: | - Chomutov |  | - Konec trati: |  | - Karlovy Vary |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Směr jízdy z: ### Hájek |  | - do: ### Dalovice |  |  | - a opačně |  |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |  |  |
| - 50 | 13 | 9 |  | 7 |  |  | x |
| - 100 | 25 | 18 |  | 14 |  |  | x |
| - 200 | 50 | 36 |  | 28 |  |  | x |
| - 300 | 75 | 54 |  | 42 |  |  | x |
| - 400 | 100 | 72 |  | 56 |  |  | x |
| - 600 | 150 | 108 |  | 84 |  |  | x |
| - 800 | 200 | 144 |  | 112 |  |  | x |
| - 1000 | 250 | 180 |  | 140 |  |  | x |
| - 1300 | 325 | 234 |  | 182 |  |  | x |
| - 1600 | 400 | 288 |  | 224 |  |  | x |
| - 2000 | 500 | 360 |  | 280 |  |  | x |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 13 / II-III |  |  | x |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 3 / VII-VIII |  |  | x |

| - Začátek trati: | - Chomutov |  | - Konec trati: |  | - Karlovy Vary |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Směr jízdy z: ### Dalovice |  | - do: ### Karlovy Vary |  |  | - a opačně |  |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |  |  |
| - 50 | 6 | 4 |  | 3 |  |  | x |
| - 100 | 12 | 8 |  | 6 |  |  | x |
| - 200 | 24 | 16 |  | 12 |  |  | x |
| - 300 | 36 | 24 |  | 18 |  |  | x |
| - 400 | 48 | 32 |  | 24 |  |  | x |
| - 600 | 72 | 48 |  | 36 |  |  | x |
| - 800 | 96 | 64 |  | 48 |  |  | x |
| - 1000 | 120 | 80 |  | 60 |  |  | x |
| - 1300 | 156 | 104 |  | 78 |  |  | x |
| - 1600 | 192 | 128 |  | 96 |  |  | x |
| - 2000 | 240 | 160 |  | 120 |  |  | x |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 4 / II-III |  |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 3 / III |  |  |  |