| TTP |  |  |  |  |  |  |  | Trať | # 536A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Mariánské Lázně |  |  | Konec trati: |  |  | # Karlovy Vary dolní n. |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| Mariánské Lázně – Poutnov |  | B2 | / |  |  |  | Nejsou přechodná hnací vozidla řady 110, 111, 112, 113, 209, 210, 451, 452, 460, 470, 718, 721, 730, 740, 743, 745, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 850, 851, 853. Nejsou přechodná hnací vozidla řady 710 v úseku O.Kladruby-Poutnov. Omezenou rychlostí 20 km/h pro mosty v km 28,650 – 28,700; 29,740 - 29,790 jsou přechodná hnací vozidla řady 720, 735, 742, 852 (nejsou přechodná dvojmo). Hnací vozidla nesmí na těchto mostech brzdit a rozjíždět se. |  |  | X |
| Poutnov - Karlovy Vary dol.n. |  | A | / |  |  |  | Nejsou přechodná hnací vozidla řady 111, 112, 113, 718, 730, 731, 740, 743, 745, 850, 851, 853. Nejsou přechodná hnací vozidla řady 710 v úseku Poutnov - Bečov n.T. Omezenou rychlostí 20 km/h pro mosty v km 35,910 - 35,970; 43,710 - 43,760; 44,200 - 44,250 jsou přechodná hnací vozidla řady 720, 735, 742, 852 (nejsou přechodná dvojmo). Hnací vozidla nesmí na těchto mostech brzdit a rozjíždět se. |  |  | X |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Neobsazeno |  |