| Trať: 538 A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Česká Lípa hl.n. |  | Konec trati: Liberec |  |  |
| Místa na trati a ve stanicích, kde není dodržen volný postraní prostor průjezdného průřezu, umístění výstražných kolíků s časově vymezenou platností (náv. 88b) |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Česká Lípa hlavní nádraží |  |  |  |  |  |
| kol.č.1 | P |  |  | vodní hydrant |  |
| kol.č.2 | L |  |  | rampa |  |
| kol.č.2 | P |  |  | návěstidlo Lc 1 |  |
| kol.č.2a | L |  |  | rampa |  |
| kol.č.4a | L-P |  |  | obrysnice |  |
| kol.č.4a | L |  |  | rampa |  |
| kol.č.6b | P |  |  | rampa |  |
| kol.č.7 | P |  |  | nadchod |  |
| kol.č.11 | P |  |  | rozhlas |  |
| kol.č.12 | L |  |  | budova |  |
| Zákupy |  |  |  |  |  |
| kol.č. 3 | L-P |  |  | obrysnice |  |
| kol.č..3 | L |  |  | rampa |  |
| Zákupy-Mimoň |  |  |  |  |  |
| km 94,735-94,760 | L-P |  |  | zábradlí mostu |  |
| Mimoň |  |  |  |  |  |
| kol..č. 1 | L |  |  | návěstidlo S 1 |  |
| kol. č. 1 | L |  |  | stožár osvětlení č.38,40,42 |  |
| kol. č. 1 | L |  |  | návěstidlo L 3 |  |
| kol. č. 2 | P |  |  | stožár osvětlení č.25 |  |
| kol. č. 2 | P |  |  | vodovod.stojan |  |
| kol. č. 2 | P |  |  | návěstidlo L 2 |  |
| kol. č. 3 | L |  |  | rozhlas |  |
| kol. č. 3 | L |  |  | návěstidlo L 5 |  |
| kol. č. 4 | P |  |  | okap nástupiště u budovy |  |
| kol. č. 5 | L |  |  | stožár osvětlení,3x |  |
| kol. č. 6 | L |  |  | stožár osvětlení č.29 |  |
| kol. č. 6 | P |  |  | domek kol.váhy |  |
| kol. č. 6 | P |  |  | rampa |  |
| kol. č. 6 | P |  |  | rampa |  |
| kol. č. 7 | L |  |  | rampa |  |
| kol. č. 7 | P |  |  | stožár osvětlení č.28,31,34 |  |
| kol. č. 7 | L-P |  |  | obrysnice |  |
| Brniště |  |  |  |  |  |
| kolej č. 3 | L |  |  | rozhlas |  |
| kolej č. 5 | L |  |  | rampa |  |
| Brniště-Jablonné v Podještědí |  |  |  |  |  |
| km 108,493 | L-P |  |  | mostní objekt |  |
| Jablonné v Podještědí |  |  |  |  |  |
| kolej č. 1 | L |  |  | rozhlas,4x |  |
| kolej č. 2 | P |  |  | budka kolejové váhy |  |
| kolej č. 3 | L |  |  | stožár osvětlení č.29 |  |
| kolej č. 3 | P |  |  | rozhlas |  |
| kolej č. 4 | L |  |  | budka kolejové váhy |  |
| kolej č. 4 | P |  |  | rampa |  |
| Rynoltice |  |  |  |  |  |
| kolej č. 5 | L |  |  | rampa |  |
| Křížany |  |  |  |  |  |
| kolej č. 4 | P |  |  | rampa |  |
| Křížany-Karlov pod Ještědem |  |  |  |  |  |
| km 129,656 - 130,472 | L-P |  |  | tunel |  |
| km 131,698 - 131,738 | L-P |  |  | tunel |  |
| km 134,632 -134,950 | L-P |  |  | tunel |  |
| km 135,371 - 135,421 | L-P |  |  | tunel |  |
| Karlov pod Ještědem |  |  |  |  |  |
| kolej č. 1 | L |  |  | návěstidlo L3 |  |
| kolej č. 5 | L |  |  | rampa |  |
| Liberec - Horní Růžodol |  |  |  |  |  |
| kolej č. 3 | P |  |  | návěstidlo S 1 |  |
| kolej č. 3 | L |  |  | návěstidlo S 3 |  |
| kolej č. 4 | P |  |  | zeď budovy St.1 |  |
| kolej č. 4 | P |  |  | návěstidlo L 4 |  |
| kolej č. 6 | P |  |  | rampa |  |
| Liberec |  |  |  |  |  |
| kol.č. 1 | P |  |  | návěstidlo Se 16 |  |
| kol.č. 4 | L |  |  | návěstidlo Sc 4 |  |
| kol.č. 6 | P |  |  | návěstidlo Sc 8 |  |
| kol.č. 6 | L |  |  | návěstidlo Lc 4 |  |
| kol.č. 8 | L |  |  | návěstidlo Sc 8 |  |
| kol.č. 8 | P |  |  | návěstidlo Sc 10 |  |
| kol.č. 10 | L |  |  | návěstidlo Sc 10 |  |
| kol.č. 10 | P |  |  | návěstidlo Sc 12 |  |
| kol.č. 12 | L |  |  | návěstidlo Sc 12 |  |
| kol.č. 12 | L |  |  | návěstidlo Lc 10 |  |
| kol.č. 14 | L |  |  | návěstidlo Sc 14 |  |
| kol.č. 14 | L |  |  | rozhlas |  |
| kol.č. 16 | L |  |  | návěstidlo Sc 16 |  |
| kol.č. 16 | P |  |  | návěstidlo Lc 16 |  |
| kol.č. 18 | L |  |  | návěstidlo Sc 18 |  |
| kol.č. 18 | P |  |  | rozhlas |  |
| kol.č 20 | P |  |  | návěstidlo Se 13 |  |
| kol.č. 24 | P |  |  | rampa |  |
| kol.č. 26 | L |  |  | zábradlí na schodišti rampy |  |
| kol.č. 26b | P |  |  | rampa |  |
| kol.č .30b | P |  |  | rampa |  |
| kol.č. 101 | LP |  |  | střecha nástupiště |  |
| kol.č. 101 | P |  |  | návěstidlo Sc 102 |  |
| kol.č. 102 | P |  |  | návěstidlo Sc 104 |  |
| kol.č. 102 | P |  |  | návěstidlo Lc 102 |  |
| kol.č. 102 | P |  |  | stojan Mss III |  |
| kol.č. 104 | P |  |  | střecha nástupiště |  |
| kol.č. 105 | P |  |  | střecha nástupiště |  |
| kol.č. 107 | L |  |  | střecha nástupiště |  |
| kol.č. 108 | L |  |  | střecha nástupiště |  |
| kol.č. 110 | L |  |  | stojan Mss II |  |
| kol.č. 110 | P |  |  | návěstidlo Sc 112 |  |
| kol.č. 111 | P |  |  | návěstidlo OpřL 111 |  |
| kol.č. 111 | P |  |  | střecha nástupiště |  |
| kol.č. 112 | P |  |  | návěstidlo Lc112 |  |
| kol.č. 113 | L |  |  | návěstidlo Se 29 |  |
| kol.č. 113 | P |  |  | návěstidlo Sc 111 |  |
| kol.č. 114 | L |  |  | střecha nástupiště |  |
| kol.č. 115 | P |  |  | návěstidlo Se 29 |  |
| kol.č. 116 | L |  |  | návěstidlo Sc 116 |  |
| kol.č. 116 | P |  |  | návěstidlo L 116 |  |
| kol.č. 116 | P |  |  | návěstidlo Se 33 |  |
| kol.č. 118 | P |  |  | návěstidlo L118 |  |
| kol.č. 118 | L |  |  | návěstidlo L 116 |  |
| kol.č. 118 | L |  |  | návěstidlo Se 33 |  |
| kol.č. 120 | P |  |  | návěstidlo Se 22 |  |
| kol.č. 120 | L |  |  | návěstidlo Se 24 |  |
| kol.č. 120 | L |  |  | návěstidlo Sc120 |  |
| kol.č. 120 | P |  |  | návěstidlo L120 |  |
| kol.č. 120 | P |  |  | sloupek rozhlasu |  |
| kol.č. 120 | L |  |  | návěstidlo L 118 |  |
| kol.č. 401 | L |  |  | návěstidlo S 401 |  |
| kol.č. 403 | L |  |  | návěstidlo S 403 |  |
| kol.č. 403 | L |  |  | návěstidlo Se 4 |  |
| kol.č. 404 | P |  |  | návěstidlo Lc 404 |  |
| kol.č. 405 | L |  |  | návěstidlo S 405 |  |
| kol.č. 405 | P |  |  | návěstidlo Lc 405 |  |
| kol.č. 406 | L |  |  | návěstidlo S 406 |  |
| kol.č. 407 | P |  |  | návěstidlo S 405 |  |
| kol.č. 410 | L |  |  | návěstidlo Se 6 |  |
| kol.č. 410 | L |  |  | sloupek |  |
| kol.č. 601 | L-P |  |  | konstrukce vykládacího zařízení |  |
| kol.č. 605a | L |  |  | rampa |  |