| TTP | Trať |  | ## 539B |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |
| Začátek trati: Lovosice |  | Konec trati: Louny |  |

|  | Směr jízdy z: ### Lovosice |  | do: ### Čížkovice |  | a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| 50 | 15 | 9 |  | 5 |  |
| 100 | 29 | 17 |  | 10 |  |
| 200 | 58 | 34 |  | 20 |  |
| 300 | 87 | 51 |  | 30 |  |
| 400 | 116 | 68 |  | 40 |  |
| 600 | 174 | 102 |  | 60 |  |
| 800 | 232 | 136 |  | 80 |  |
| 1000 | 290 | 170 |  | 100 |  |
| 1300 | 377 | 221 |  | 130 |  |
| 1600 | 464 | 272 |  | 160 |  |
| 2000 | 580 | 340 |  | 200 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 6 / V |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 8 / IV |  |

| Začátek trati: | Lovosice |  |  | Konec trati: |  | Louny |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z: ### Čížkovice |  | do: ### Chotěšov pod Hazmburkem |  |  |  | a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |
| 50 | 22 | 15 |  |  | 10 |  |  |
| 100 | 43 | 29 |  |  | 20 |  |  |
| 200 | 86 | 58 |  |  | 40 |  |  |
| 300 | 129 | 87 |  |  | 60 |  |  |
| 400 | 172 | 116 |  |  | 80 |  |  |
| 600 | 258 | 174 |  |  | 120 |  |  |
| 800 | 344 | 232 |  |  | 160 |  |  |
| 1000 | 430 | 290 |  |  | 200 |  |  |
| 1300 | 559 | 377 |  |  | 260 |  |  |
| 1600 | 688 | 464 |  |  | 320 |  |  |
| 2000 | 860 | 580 |  |  | 400 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  | 17/ X |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  | 17/X |  |  |

| Začátek trati: | Lovosice |  | Konec trati: |  | Louny |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z: ### Chotěšov pod Hazmburkem |  | do: ### Libochovice |  |  | a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 14 | 8 |  | 4,5 |  |  |
| 100 | 28 | 16 |  | 9 |  |  |
| 200 | 56 | 32 |  | 18 |  |  |
| 300 | 84 | 48 |  | 27 |  |  |
| 400 | 112 | 64 |  | 36 |  |  |
| 600 | 168 | 96 |  | 54 |  |  |
| 800 | 224 | 128 |  | 72 |  |  |
| 1000 | 280 | 160 |  | 90 |  |  |
| 1300 | 364 | 208 |  | 117 |  |  |
| 1600 | 448 | 256 |  | 144 |  |  |
| 2000 | 560 | 320 |  | 180 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 7 / I |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0 / V |  |  |

| Začátek trati: | Lovosice |  | Konec trati: |  | Louny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z: ### Libochovice |  | do: ### Koštice nad Ohří |  |  | a opačně |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 12 | 7 |  | 3 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 24 | 13 |  | 6 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 48 | 26 |  | 12 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 72 | 39 |  | 18 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | 96 | 52 |  | 24 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | 144 | 78 |  | 36 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 | 192 | 104 |  | 48 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | 240 | 130 |  | 60 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 1300 | 312 | 169 |  | 78 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 1600 | 384 | 208 |  | 96 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 | 480 | 260 |  | 120 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 3/ II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 4/III |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |

| Začátek trati: | Lovosice |  | Konec trati: |  | Louny |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z: ### Koštice nad Ohří |  | do: ### Louny |  |  | a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 18 | 11 |  | 7 |  |  |
| 100 | 35 | 22 |  | 14 |  |  |
| 200 | 70 | 44 |  | 28 |  |  |
| 300 | 105 | 66 |  | 42 |  |  |
| 400 | 140 | 88 |  | 56 |  |  |
| 600 | 210 | 132 |  | 84 |  |  |
| 800 | 280 | 176 |  | 112 |  |  |
| 1000 | 350 | 220 |  | 140 |  |  |
| 1300 | 455 | 286 |  | 182 |  |  |
| 1600 | 560 | 352 |  | 224 |  |  |
| 2000 | 700 | 440 |  | 280 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 11/ VII |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 12/ VII |  |  |