| TTP |  |  |  |  |  |  |  |  | Trať | # 541 C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | ## Jičín |  |  | Konec trati: |  |  |  | Nymburk město |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |
| Jičín - Veleliby |  | C4 | / |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Veleliby-Nymburk město |  | C4 | / |  | / | / | Pouze jednoduše jsou přechodná hnací vozidla řady: 140,150,169,180,181,182, 183, 470 Nejsou přechodná hnací vozidla : 121,122,123,124,130,131, 141,162,163,230,240,242, 263,350,362,363,372,759 |  |  |  |  |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |