| ŤTP | Trať |  | ## 543A |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |
| Začátek trati: Cheb |  | Konec trati: Hranice v Čechách |  |

|  | Směr jízdy z: Cheb |  | do: ### Františkovy Lázně |  | ### a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| 50 | 11 | 10 |  | 9 |  |
| 100 | 22 | 19 |  | 17 |  |
| 200 | 44 | 38 |  | 34 |  |
| 300 | 66 | 57 |  | 51 |  |
| 400 | 88 | 76 |  | 68 |  |
| 600 | 132 | 114 |  | 102 |  |
| 800 | 176 | 152 |  | 136 |  |
| 1000 | 220 | 190 |  | 170 |  |
| 1300 | 286 | 247 |  | 221 |  |
| 1600 | 352 | 304 |  | 272 |  |
| 2000 | 440 | 380 |  | 340 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 11 / VII |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 10 / VII |  |

| Začátek trati: | Cheb |  |  | Konec trati: |  | Hranice v Čechách |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z: ### Františkovy Lázně |  | ### do: ### Hazlov |  |  |  | ### a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |
| 50 | 11 | 10 |  |  | 9 |  |  |
| 100 | 22 | 19 |  |  | 17 |  |  |
| 200 | 44 | 38 |  |  | 34 |  |  |
| 300 | 66 | 57 |  |  | 51 |  |  |
| 400 | 88 | 76 |  |  | 68 |  |  |
| 600 | 132 | 114 |  |  | 102 |  |  |
| 800 | 176 | 152 |  |  | 136 |  |  |
| 1000 | 220 | 190 |  |  | 170 |  |  |
| 1300 | 286 | 247 |  |  | 221 |  |  |
| 1600 | 352 | 304 |  |  | 272 |  |  |
| 2000 | 440 | 380 |  |  | 340 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  | - / VII-VIII |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  | 11 / I |  |  |

| Začátek trati: | Cheb |  |  | Konec trati: |  | Hranice v Čechách |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z: ### Hazlov |  | ### do: ### Aš |  |  |  | ### a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |
| 50 | 11 | 10 |  |  | 9 |  |  |
| 100 | 22 | 19 |  |  | 17 |  |  |
| 200 | 44 | 38 |  |  | 34 |  |  |
| 300 | 66 | 57 |  |  | 51 |  |  |
| 400 | 88 | 76 |  |  | 68 |  |  |
| 600 | 132 | 114 |  |  | 102 |  |  |
| 800 | 176 | 152 |  |  | 136 |  |  |
| 1000 | 220 | 190 |  |  | 170 |  |  |
| 1300 | 286 | 247 |  |  | 221 |  |  |
| 1600 | 352 | 304 |  |  | 272 |  |  |
| 2000 | 440 | 380 |  |  | 340 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  | -/ VII-VIII |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  | 11 / II |  |  |

| Začátek trati: | Cheb |  |  | Konec trati: |  | Hranice v Čechách |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z: ### Aš |  | ### do: ### Aš město |  |  |  | ### a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |
| 50 | 26 | 18 |  |  | 14 |  |  |
| 100 | 52 | 36 |  |  | 27 |  |  |
| 200 | 104 | 72 |  |  | 54 |  |  |
| 300 | 156 | 108 |  |  | 81 |  |  |
| 400 | 208 | 144 |  |  | 108 |  |  |
| 600 | 312 | 216 |  |  | 162 |  |  |
| 800 | 416 | 288 |  |  | 216 |  |  |
| 1000 | 520 | 360 |  |  | 270 |  |  |
| 1300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  | 2 / XIV |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  | 23 / III |  |  |

| Začátek trati: | Cheb |  |  | Konec trati: |  | Hranice v Čechách |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z: ### Aš město |  | ### do: ### Hranice v Čechách |  |  |  | ### a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |
| 50 | 26 | 18 |  |  | 14 |  |  |
| 100 | 52 | 36 |  |  | 27 |  |  |
| 200 | 104 | 72 |  |  | 54 |  |  |
| 300 | 156 | 108 |  |  | 81 |  |  |
| 400 | 208 | 144 |  |  | 108 |  |  |
| 600 | 312 | 216 |  |  | 162 |  |  |
| 800 | 416 | 288 |  |  | 216 |  |  |
| 1000 | 520 | 360 |  |  | 270 |  |  |
| 1300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  | 23 / VIII-IX |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  | 8 / XIII-XIV |  |  |