| ŤTP | Trať |  | ## 545A |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |
| Začátek trati: Děčín východ |  | Konec trati: Česká Lípa hl. n. |  |

|  | Směr jízdy z: ### Děčín východ |  | ### do: ### Benešov nad Ploučnicí |  | ### a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| 50 | 10 | 7 |  | 5 |  |
| 100 | 19 | 13 |  | 10 |  |
| 200 | 38 | 26 |  | 20 |  |
| 300 | 57 | 39 |  | 30 |  |
| 400 | 76 | 52 |  | 40 |  |
| 600 | 114 | 78 |  | 60 |  |
| 800 | 152 | 104 |  | 80 |  |
| 1000 | 190 | 130 |  | 100 |  |
| 1300 | 247 | 169 |  | 130 |  |
| 1600 | 304 | 208 |  | 160 |  |
| 2000 | 380 | 260 |  | 200 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - / VI |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 9 / I |  |

| Začátek trati: | Děčín východ |  |  | Konec trati: |  | Česká Lípa hl. n. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z: ### Benešov nad Ploučnicí |  | ### do: ### Františkov nad Ploučnicí |  |  |  | ### a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |
| 50 | 11 | 8 |  |  | 6 |  |  |
| 100 | 22 | 15 |  |  | 12 |  |  |
| 200 | 44 | 30 |  |  | 24 |  |  |
| 300 | 66 | 45 |  |  | 36 |  |  |
| 400 | 88 | 60 |  |  | 48 |  |  |
| 600 | 132 | 90 |  |  | 72 |  |  |
| 800 | 176 | 120 |  |  | 96 |  |  |
| 1000 | 220 | 150 |  |  | 120 |  |  |
| 1300 | 286 | 195 |  |  | 156 |  |  |
| 1600 | 352 | 240 |  |  | 192 |  |  |
| 2000 | 440 | 300 |  |  | 240 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  | - / VII |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  | 11 / I |  |  |

| Začátek trati: | Děčín východ |  |  | Konec trati: |  | Česká Lípa hl. n. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z: ### Františkov nad Ploučnicí |  | ### do: ### Police-Žandov |  |  |  | ### a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |
| 50 | 11 | 8 |  |  | 6 |  |  |
| 100 | 22 | 15 |  |  | 12 |  |  |
| 200 | 44 | 30 |  |  | 24 |  |  |
| 300 | 66 | 45 |  |  | 36 |  |  |
| 400 | 88 | 60 |  |  | 48 |  |  |
| 600 | 132 | 90 |  |  | 72 |  |  |
| 800 | 176 | 120 |  |  | 96 |  |  |
| 1000 | 220 | 150 |  |  | 120 |  |  |
| 1300 | 286 | 195 |  |  | 156 |  |  |
| 1600 | 352 | 240 |  |  | 192 |  |  |
| 2000 | 440 | 300 |  |  | 240 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  | - / VII |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  | 11 / I |  |  |

| Začátek trati: | Děčín vých.n. |  |  | Konec trati: |  | Česká Lípa hl.n. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z: Police - Žandov |  | do: Stružnice |  |  |  | a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |
| 50 | 5 | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 100 | 10 | 6 |  |  | 6 |  |  |
| 200 | 20 | 12 |  |  | 12 |  |  |
| 300 | 30 | 18 |  |  | 18 |  |  |
| 400 | 40 | 24 |  |  | 24 |  |  |
| 600 | 60 | 36 |  |  | 36 |  |  |
| 800 | 80 | 48 |  |  | 48 |  |  |
| 1000 | 100 | 60 |  |  | 60 |  |  |
| 1300 | 130 | 78 |  |  | 78 |  |  |
| 1600 | 160 | 96 |  |  | 96 |  |  |
| 2000 | 200 | 120 |  |  | 120 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  | - / II-III |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  | 2 / I |  |  |

| Začátek trati: | Děčín vých.n. |  |  | Konec trati: |  | Česká Lípa hl.n. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z: Stružnice |  | do: Česká Lípa hl.n. |  |  |  | a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |
| 50 | 5 | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 100 | 10 | 6 |  |  | 6 |  |  |
| 200 | 20 | 12 |  |  | 12 |  |  |
| 300 | 30 | 18 |  |  | 18 |  |  |
| 400 | 40 | 24 |  |  | 24 |  |  |
| 600 | 60 | 36 |  |  | 36 |  |  |
| 800 | 80 | 48 |  |  | 48 |  |  |
| 1000 | 100 | 60 |  |  | 60 |  |  |
| 1300 | 130 | 78 |  |  | 78 |  |  |
| 1600 | 160 | 96 |  |  | 96 |  |  |
| 2000 | 200 | 120 |  |  | 120 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  | 1 / II-III |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati- / |  |  |  |  | 2 / II |  |  |