| TTP |  |  |  |  |  |  |  |  | Trať | # 546 B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Rumburk |  |  | Konec trati: |  |  |  | # Ebersbach (Sachs) DB |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |
| Rumburk - Jiříkov |  | C3 | / |  |  |  |  |  |  |  | / X / |
| Jiříkov - státní hranice |  | C3 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| ## Rumburk | # Posun bez posunové čety V obvodu ŽST Rumburk je pravidelně prováděn posun samotných nebo spojených hnacích vozidel jako posun bez posunové čety (vyjma posunu z kolejí č. 2a, 2b, 4, 15, 17) a to při nástupu a odstupu hnacích vozidel na vlaky a od vlaků a odstupu hnacích vozidel do obvodu DKV. Při nástupu hnacích vozidel z obvodu DKV platí ustanovení SŘ čl. 109. Směr posunu se mění na krásnolipském, panském, šluknovském a jiříkovském zhlaví. |  |  |