| TTP | Trať |  | ## 546A |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |
| Začátek trati: Rumburk |  | Konec trati: Dolní Poustevna |  |

|  | Směr jízdy z: ### Rumburk |  | do: ### Šluknov |  | a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| 50 | 19 | 12 |  | 8 |  |
| 100 | 37 | 23 |  | 16 |  |
| 200 | 74 | 46 |  | 32 |  |
| 300 | 111 | 69 |  | 48 |  |
| 400 | 148 | 92 |  | 64 |  |
| 600 | 222 | 138 |  | 96 |  |
| 800 | 296 | 184 |  | 128 |  |
| 1000 | 370 | 230 |  | 160 |  |
| 1300 | 481 | 299 |  | 208 |  |
| 1600 | 592 | 368 |  | 256 |  |
| 2000 | 740 | 460 |  | 320 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 13 / VI - VII |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 10 / VIII - IX |  |

| Začátek trati: | Rumburk |  |  | Konec trati: |  | Dolní Poustevna |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z: ### Šluknov |  | do: ### Velký Šenov |  |  |  | a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |
| 50 | 22 | 15 |  |  | 11 |  |  |
| 100 | 44 | 30 |  |  | 21 |  |  |
| 200 | 88 | 60 |  |  | 42 |  |  |
| 300 | 132 | 90 |  |  | 63 |  |  |
| 400 | 176 | 120 |  |  | 84 |  |  |
| 600 | 264 | 180 |  |  | 126 |  |  |
| 800 | 352 | 240 |  |  | 168 |  |  |
| 1000 | 440 | 300 |  |  | 210 |  |  |
| 1300 | 572 | 390 |  |  | 273 |  |  |
| 1600 | 704 | 480 |  |  | 336 |  |  |
| 2000 | 880 | 600 |  |  | 420 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  | 10 / X - XI |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  | 18/ VI - VII |  |  |

| Začátek trati: | Rumburk |  |  | Konec trati: |  | Dolní Poustevna |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z: ### Velký Šenov |  | do: Mikulášovice dol. n. |  |  |  | a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |
| 50 | 28 | 20 |  |  | 15 |  |  |
| 100 | 55 | 39 |  |  | 29 |  |  |
| 200 | 110 | 78 |  |  | 58 |  |  |
| 300 | 165 | 117 |  |  | 87 |  |  |
| 400 | 220 | 156 |  |  | 116 |  |  |
| 600 | 330 | 234 |  |  | 174 |  |  |
| 800 | 440 | 312 |  |  | 232 |  |  |
| 1000 | 550 | 390 |  |  | 290 |  |  |
| 1300 | 715 | 507 |  |  | 377 |  |  |
| 1600 | 880 | 624 |  |  | 464 |  |  |
| 2000 | 1100 | 780 |  |  | 580 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  | 13 / XV |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  | 25 / VIII |  |  |

| Začátek trati: | Rumburk |  |  | Konec trati: |  | Dolní Poustevna |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z: Mikulášovice dol. n. |  | do: Dolní Poustevna |  |  |  | a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |
| 50 | 28 | 20 |  |  | 15 |  |  |
| 100 | 55 | 39 |  |  | 29 |  |  |
| 200 | 110 | 78 |  |  | 58 |  |  |
| 300 | 165 | 117 |  |  | 87 |  |  |
| 400 | 220 | 156 |  |  | 116 |  |  |
| 600 | 330 | 234 |  |  | 174 |  |  |
| 800 | 440 | 312 |  |  | 232 |  |  |
| 1000 | 550 | 390 |  |  | 290 |  |  |
| 1300 | 715 | 507 |  |  | 377 |  |  |
| 1600 | 880 | 624 |  |  | 464 |  |  |
| 2000 | 1100 | 780 |  |  | 580 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  | 25 / III |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  | 0 / XIV - XV |  |  |