| ## TTP | 701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Trať | ## 701 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: |  |  | ## Veselí nad Lužnicí – Jihlava- |  |  | Konec trati: |  | Havlíčkův Brod |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  |  |
| Veselí n/L. – Havlíčkův Brod |  |  |  | D4 | / |  | / |  | / | Hnací vozidla skupiny přechodnosti 3 jsou přechodná s omezením dle tabulky 6. |  |  |  |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Veselí n/L.-Jihlava | Opatření při poklesu napětí trakčního vedení: Při výlukách napájecích stanic, případně i z jiného důvodu, kdy dojde k poklesu napětí v trakčním vedení pod 21kV, je nutno s ohledem na zamezení výpadku napájení opravit technologii jízdy takto: - u el.lokomotiv řady 363 nesmí proud trakčních motorů při rychlostech vyšších než 60 km/hod. překročit 500A - u el.lokomotiv řad 230,240 a 242 přejde strojvedoucí na takový jízdní stupeň, aby proud trakčních motorů nepřekročil 500A. Uvedená opatření realizuje strojvedoucí neprodleně po zjištění poklesu napětí v trakčním vedení pod výše uvedenou hranici. |  | / |
| ŽST Havlíčkův Brod | Omezení rychlosti pro hnací vozidla: Přes kolejové brzdy rychlost max.30 km/h. Opatření platí i pro jízdy vlaků za návěstidla Sc39 a Sc40 z kolejí č.39 a č.40. Pravidelný posun bez posunové čety: Jako pravidelný posun bez pos. čety se uskutečňují: - přestavné jízdy hnacích vozidel z koleje E1 na kolej č.30a. |  | / X X X X X X / |
|  |  |  | / |