| TTP 701 | Trať | 701 A |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |

| Začátek trati: | Veselí nad Lužnicí |  |  | Konec trati: | Havlíčkův Brod |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z: Veselí nad Lužnicí |  | do: Doňova |  |  |  | a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |
| 50 | 11 | 8 |  |  |  | 7 |  |
| 100 | 21 | 16 |  |  |  | 13 |  |
| 200 | 42 | 32 |  |  |  | 26 |  |
| 300 | 63 | 48 |  |  |  | 39 |  |
| 400 | 84 | 64 |  |  |  | 52 |  |
| 500 | 105 | 80 |  |  |  | 65 |  |
| 600 | 126 | 96 |  |  |  | 78 |  |
| 700 | 147 | 112 |  |  |  | 91 |  |
| 800 | 168 | 128 |  |  |  | 104 |  |
| 1000 | 210 | 160 |  |  |  | 130 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  | 4/VIII |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  | 13/III-IV |  |

| Začátek trati: | Veselí nad Lužnicí |  |  |  | Konec trati: |  | Havlíčkův Brod |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z: Doňova |  |  | do: Jindřichova Hradce |  |  |  |  | a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  |  | 20km/h |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |
| 50 | 13 |  | 9 |  |  |  |  | 8 |  |
| 100 | 26 |  | 17 |  |  |  |  | 15 |  |
| 200 | 52 |  | 34 |  |  |  |  | 30 |  |
| 300 | 78 |  | 51 |  |  |  |  | 45 |  |
| 400 | 104 |  | 68 |  |  |  |  | 60 |  |
| 500 | 130 |  | 85 |  |  |  |  | 75 |  |
| 600 | 156 |  | 102 |  |  |  |  | 90 |  |
| 700 | 182 |  | 119 |  |  |  |  | 105 |  |
| 800 | 208 |  | 136 |  |  |  |  | 120 |  |
| 1000 | 260 |  | 170 |  |  |  |  | 150 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  |  | 14/VIII |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  |  | 14/VIII |  |
| TTP 701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Veselí nad Lužnicí |  |  |  | Konec trati: |  | Havlíčkův Brod |  |  |
|  | Směr jízdy z: Jindřichova Hradce |  |  | do: Popelína |  |  |  |  | a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  |  | 20km/h |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |
| 50 | 13 |  | 9 |  |  |  |  | 8 |  |
| 100 | 26 |  | 17 |  |  |  |  | 15 |  |
| 200 | 52 |  | 34 |  |  |  |  | 30 |  |
| 300 | 78 |  | 51 |  |  |  |  | 45 |  |
| 400 | 104 |  | 68 |  |  |  |  | 60 |  |
| 500 | 130 |  | 85 |  |  |  |  | 75 |  |
| 600 | 156 |  | 102 |  |  |  |  | 90 |  |
| 700 | 182 |  | 119 |  |  |  |  | 105 |  |
| 800 | 208 |  | 136 |  |  |  |  | 120 |  |
| 1000 | 260 |  | 170 |  |  |  |  | 150 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  |  | 2/VII-VIII |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  |  | 13/II |  |

| Začátek trati: | Veselí nad Lužnicí |  |  |  | Konec trati: |  | Havlíčkův Brod |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z: Popelína |  |  | do: Počátek-Žirovnice |  |  |  |  | a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  |  | 20km/h |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |
| 50 | 13 |  | 9 |  |  |  |  | 8 |  |
| 100 | 26 |  | 17 |  |  |  |  | 15 |  |
| 200 | 52 |  | 34 |  |  |  |  | 30 |  |
| 300 | 78 |  | 51 |  |  |  |  | 45 |  |
| 400 | 104 |  | 68 |  |  |  |  | 60 |  |
| 500 | 130 |  | 85 |  |  |  |  | 75 |  |
| 600 | 156 |  | 102 |  |  |  |  | 90 |  |
| 700 | 182 |  | 119 |  |  |  |  | 105 |  |
| 800 | 208 |  | 136 |  |  |  |  | 120 |  |
| 1000 | 260 |  | 170 |  |  |  |  | 150 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  |  | -/VI-VII |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  |  | 10/I |  |
| TTP 701 |  | Trať |  |  |  | 701 A |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Veselí nad Lužnicí |  |  |  | Konec trati: |  | Havlíčkův Brod |  |  |
|  | Směr jízdy z: Počátek-Žirovnice |  |  | do: Jihlávky |  |  |  |  | a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  |  | 20km/h |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |
| 50 | 13 |  | 9 |  |  |  |  | 8 |  |
| 100 | 26 |  | 17 |  |  |  |  | 15 |  |
| 200 | 52 |  | 34 |  |  |  |  | 30 |  |
| 300 | 78 |  | 51 |  |  |  |  | 45 |  |
| 400 | 104 |  | 68 |  |  |  |  | 60 |  |
| 500 | 130 |  | 85 |  |  |  |  | 75 |  |
| 600 | 156 |  | 102 |  |  |  |  | 90 |  |
| 700 | 182 |  | 119 |  |  |  |  | 105 |  |
| 800 | 208 |  | 136 |  |  |  |  | 120 |  |
| 1000 | 260 |  | 170 |  |  |  |  | 150 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  |  | 4/VIII |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  |  | 13/III |  |

| - Začátek trati: | ## Veselí nad Lužnicí – Jihlava- |  |  |  | - Konec trati: |  |  | ## Havlíčkův Brod |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Směr jízdy z: Jihlávky |  |  | - do: Horní Cerekve |  |  |  |  |  | - a opačně |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h |  | - 30km/h |  |  |  | - 20km/h |  |  |  |
| - 1 | - 2 |  | - 3 |  |  |  | - 4 |  |  |  |
| - 50 | - 13 |  | - 8 |  |  |  | - 7 |  |  |  |
| - 100 | - 25 |  | - 16 |  |  |  | - 14 |  |  |  |
| - 200 | - 50 |  | - 32 |  |  |  | - 28 |  |  |  |
| - 300 | - 75 |  | - 48 |  |  |  | - 42 |  |  |  |
| - 400 | - 100 |  | - 64 |  |  |  | - 56 |  |  |  |
| - 600 | - 150 |  | - 96 |  |  |  | - 84 |  |  |  |
| - 800 | - 200 |  | - 128 |  |  |  | - 112 |  |  |  |
| - 1000 | - 250 |  | - 160 |  |  |  | - 140 |  |  |  |
| - 1300 | - 325 |  | - 208 |  |  |  | - 182 |  |  |  |
| - 1600 | - 400 |  | - 256 |  |  |  | - 224 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | - 13/II |  |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | - -/VIII |  |  |  |
| TTP 701 |  | Trať |  |  |  | 701 A |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Veselí nad Lužnicí |  |  | Konec trati: |  |  |  |  | Havlíčkův Brod |  |
|  | - Směr jízdy z: Horní Cerekve |  |  | - do: Batelova |  |  |  |  | - a opačně |  |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h |  | - 30km/h |  |  |  | - 20km/h |  |  |  |
| - 1 | - 2 |  | - 3 |  |  |  | - 4 |  |  |  |
| - 50 | - 10 |  | - 7 |  |  |  | - 5 |  |  |  |
| - 100 | - 19 |  | - 13 |  |  |  | - 10 |  |  |  |
| - 200 | - 38 |  | - 26 |  |  |  | - 20 |  |  |  |
| - 300 | - 57 |  | - 39 |  |  |  | - 30 |  |  |  |
| - 400 | - 76 |  | - 52 |  |  |  | - 40 |  |  |  |
| - 600 | - 114 |  | - 78 |  |  |  | - 60 |  |  |  |
| - 800 | - 152 |  | - 104 |  |  |  | - 80 |  |  |  |
| - 1000 | - 190 |  | - 130 |  |  |  | - 100 |  |  |  |
| - 1300 | - 247 |  | - 169 |  |  |  | - 130 |  |  |  |
| - 1600 | - 304 |  | - 208 |  |  |  | - 160 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | - 9/II |  |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | - -/VI-VII |  |  |  |

| - Začátek trati: | ## Veselí nad Lužnicí – Jihlava- |  |  |  | - Konec trati: |  |  | ## Havlíčkův Brod |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Směr jízdy z: Batelova |  |  | - do: Spělova |  |  |  |  | - a opačně |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h |  | - 30km/h |  |  |  | - 20km/h |  |  |
| - 1 | - 2 |  | - 3 |  |  |  | - 4 |  |  |
| - 50 | - 11 |  | - 8 |  |  |  | - 6 |  |  |
| - 100 | - 22 |  | - 15 |  |  |  | - 12 |  |  |
| - 200 | - 44 |  | - 30 |  |  |  | - 24 |  |  |
| - 300 | - 66 |  | - 45 |  |  |  | - 36 |  |  |
| - 400 | - 88 |  | - 60 |  |  |  | - 48 |  |  |
| - 600 | - 132 |  | - 90 |  |  |  | - 72 |  |  |
| - 800 | - 176 |  | - 120 |  |  |  | - 96 |  |  |
| - 1000 | - 220 |  | - 150 |  |  |  | - 120 |  |  |
| - 1300 | - 286 |  | - 195 |  |  |  | - 156 |  |  |
| - 1600 | - 352 |  | - 240 |  |  |  | - 192 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | - 11/II-III |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | - 2/VII |  |  |
| TTP 701 |  | Trať |  |  |  | 701 A |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Veselí nad Lužnicí |  |  | Konec trati: |  |  |  |  | Havlíčkův Brod |
|  | - Směr jízdy z: Spělova |  |  | - do: Kostelce u Jihlavy |  |  |  |  | - a opačně |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h |  | - 30km/h |  |  |  | - 20km/h |  |  |
| - 1 | - 2 |  | - 3 |  |  |  | - 4 |  |  |
| - 50 | - 11 |  | - 8 |  |  |  | - 6 |  |  |
| - 100 | - 22 |  | - 15 |  |  |  | - 12 |  |  |
| - 200 | - 44 |  | - 30 |  |  |  | - 24 |  |  |
| - 300 | - 66 |  | - 45 |  |  |  | - 36 |  |  |
| - 400 | - 88 |  | - 60 |  |  |  | - 48 |  |  |
| - 600 | - 132 |  | - 90 |  |  |  | - 72 |  |  |
| - 800 | - 176 |  | - 120 |  |  |  | - 96 |  |  |
| - 1000 | - 220 |  | - 150 |  |  |  | - 120 |  |  |
| - 1300 | - 286 |  | - 195 |  |  |  | - 156 |  |  |
| - 1600 | - 352 |  | - 240 |  |  |  | - 192 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | - 11/II-III |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | - 2/VII |  |  |

| - Začátek trati: | ## Veselí nad Lužnicí – Jihlava- |  |  | - Konec trati: |  | ## Havl.Brod |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Směr jízdy z: Kostelce u Jihlavy |  | - do: Rantířova |  |  |  | - a opačně |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  |  | - 20km/h |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  |  | - 4 |  |  |
| - 50 | - 12 | - 8 |  |  | - 7 |  |  |
| - 100 | - 23 | - 16 |  |  | - 13 |  |  |
| - 200 | - 46 | - 32 |  |  | - 26 |  |  |
| - 300 | - 69 | - 48 |  |  | - 39 |  |  |
| - 400 | - 92 | - 64 |  |  | - 52 |  |  |
| - 600 | - 138 | - 96 |  |  | - 78 |  |  |
| - 800 | - 184 | - 128 |  |  | - 104 |  |  |
| - 1000 | - 230 | - 160 |  |  | - 130 |  |  |
| - 1300 | - 299 | - 208 |  |  | - 169 |  |  |
| - 1600 | - 368 | - 256 |  |  | - 208 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  | - 6/II-III |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  | - -/V |  |  |

| TTP 701 |  | Trať |  |  | 701 A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Veselí nad Lužnicí |  |  | Konec trati: |  |  | Havlíčkův Brod |
|  | - Směr jízdy z: Rantířova |  |  | - do: Jihlavy města |  |  | - a opačně |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h |  | - 30km/h |  |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 |  | - 3 |  |  | - 4 |  |
| - 50 | - 12 |  | - 8 |  |  | - 7 |  |
| - 100 | - 23 |  | - 16 |  |  | - 13 |  |
| - 200 | - 46 |  | - 32 |  |  | - 26 |  |
| - 300 | - 69 |  | - 48 |  |  | - 39 |  |
| - 400 | - 92 |  | - 64 |  |  | - 52 |  |
| - 600 | - 138 |  | - 96 |  |  | - 78 |  |
| - 800 | - 184 |  | - 128 |  |  | - 104 |  |
| - 1000 | - 230 |  | - 160 |  |  | - 130 |  |
| - 1300 | - 299 |  | - 208 |  |  | - 169 |  |
| - 1600 | - 368 |  | - 256 |  |  | - 208 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  | - 12/VII-VIII |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  | - 2/VII-VIII |  |

| - Začátek trati: | ## Veselí nad Lužnicí – Jihlava- |  |  |  | - Konec trati: |  |  | ## Havl.Brod |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Směr jízdy z: Jihlavy města |  |  | - do: Jihlavy |  |  |  |  | - a opačně |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h |  | - 30km/h |  |  |  | - 20km/h |  |  |
| - 1 | - 2 |  | - 3 |  |  |  | - 4 |  |  |
| - 50 | - 11 |  | - 8 |  |  |  | - 6 |  |  |
| - 100 | - 22 |  | - 15 |  |  |  | - 12 |  |  |
| - 200 | - 44 |  | - 30 |  |  |  | - 24 |  |  |
| - 300 | - 66 |  | - 45 |  |  |  | - 36 |  |  |
| - 400 | - 88 |  | - 60 |  |  |  | - 48 |  |  |
| - 600 | - 132 |  | - 90 |  |  |  | - 72 |  |  |
| - 800 | - 176 |  | - 120 |  |  |  | - 96 |  |  |
| - 1000 | - 220 |  | - 150 |  |  |  | - 120 |  |  |
| - 1300 | - 286 |  | - 195 |  |  |  | - 156 |  |  |
| - 1600 | - 352 |  | - 240 |  |  |  | - 192 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | - 5/VII-VIII |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | - 11/IV |  |  |
| TTP 701 |  | Trať |  |  |  | 701 A |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Veselí nad Lužnicí |  |  | Konec trati: |  |  |  |  | Havlíčkův Brod |
|  | - Směr jízdy z: Jihlavy |  |  | - do: Dobronína |  |  |  |  | - a opačně |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h |  | - 30km/h |  |  |  | - 20km/h |  |  |
| - 1 | - 2 |  | - 3 |  |  |  | - 4 |  |  |
| - 50 | - 10 |  | - 7 |  |  |  | - 6 |  |  |
| - 100 | - 20 |  | - 14 |  |  |  | - 11 |  |  |
| - 200 | - 40 |  | - 28 |  |  |  | - 22 |  |  |
| - 300 | - 60 |  | - 42 |  |  |  | - 33 |  |  |
| - 400 | - 80 |  | - 56 |  |  |  | - 44 |  |  |
| - 600 | - 120 |  | - 84 |  |  |  | - 66 |  |  |
| - 800 | - 160 |  | - 112 |  |  |  | - 88 |  |  |
| - 1000 | - 200 |  | - 140 |  |  |  | - 110 |  |  |
| - 1200 | - 240 |  | - 168 |  |  |  | - 132 |  |  |
| - 1300 | - 260 |  | - 182 |  |  |  | - 143 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | - 10/VI-VII |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | - 10/VI |  |  |

|  | - Směr jízdy z: Dobronína |  | - do: Šlapanova |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 10 | - 7 |  | - 6 |  |
| - 100 | - 20 | - 14 |  | - 11 |  |
| - 200 | - 40 | - 28 |  | - 22 |  |
| - 300 | - 60 | - 42 |  | - 33 |  |
| - 400 | - 80 | - 56 |  | - 44 |  |
| - 600 | - 120 | - 84 |  | - 66 |  |
| - 800 | - 160 | - 112 |  | - 88 |  |
| - 1000 | - 200 | - 140 |  | - 110 |  |
| - 1200 | - 240 | - 168 |  | - 132 |  |
| - 1300 | - 260 | - 182 |  | - 143 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 10/VI-VII |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 10/VI |  |

| TTP 701 |  | Trať |  |  | 701 A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Směr jízdy z: Šlapanova |  |  | - do: Havlíčkova Brodu |  |  | - a opačně |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h |  | - 30km/h |  |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 |  | - 3 |  |  | - 4 |  |
| - 50 | - 8 |  | - 5 |  |  | - 4 |  |
| - 100 | - 15 |  | - 10 |  |  | - 7 |  |
| - 200 | - 30 |  | - 20 |  |  | - 14 |  |
| - 300 | - 45 |  | - 30 |  |  | - 21 |  |
| - 400 | - 60 |  | - 40 |  |  | - 28 |  |
| - 600 | - 90 |  | - 60 |  |  | - 42 |  |
| - 800 | - 120 |  | - 80 |  |  | - 56 |  |
| - 1000 | - 150 |  | - 100 |  |  | - 70 |  |
| - 1200 | - 180 |  | - 120 |  |  | - 84 |  |
| - 1300 | - 195 |  | - 130 |  |  | - 91 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  | - 6/II |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  | - 1/IV-V |  |