| TTP |  |  |  |  |  |  |  |  | Trať 702 B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | # Tábor |  |  | Konec trati: |  |  | # Ražice |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | V celém traťovém úseku jsou povoleny jízdy i dvojmo HV řady 704,708,714,730,731,740,742,749-752, 809-854 V celém traťovém úseku jsou přechodná jednoduše HV řady 754. V celém traťovém úseku nejsou přechodná ani jednoduše HV řady 710,770,771,781. |  |  | X X X X X X X X X X X X |
| Tábor – Červená nad Vltavou |  | C3 | / |  | / |  |  |  |  |  | X |
| Červená nad Vltavou – Vlastec |  | B 1 | / |  | / |  |  |  |  |  | X |
| Vlastec – Písek |  | C3 | / |  | / |  |  |  |  |  | X |
| Písek – Putim |  | C3 | / |  | / | / |  | Pro úsek Písek-Putim jsou přechodná i dvojmo HV řady 210, 230, 240- 242, 263, 340, 362, 363, 560. 704, 735, 742,749-754, 809,811,843, |  |  | X X X X X X X |
| Putim – Ražice |  | D 3 | / |  | / | / |  | Bez omezení |  |  | X |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

| Písek – Putim | Při výlukách napájecích stanic, případně i z jiného důvodu, kdy dojde k poklesu napětí v trakčním vedení pod 21kV, je nutno s ohledem na zamezení výpadku napájení opravit technologii jízdy takto: - u el.lokomotiv řady 363 nesmí proud trakčních motorů při rychlostech vyšších než 60 km/hod. překročit 500A - u el.lokomotiv řad 230, 240 a 242 přejde strojvedoucí na takový jízdní stupeň, aby proud trakčních motorů nepřekročil 500A. Uvedená opatření realizuje strojvedoucí neprodleně po zjištění poklesu napětí v trakčním vedení pod výše uvedenou hranici. | ## Opatření při poklesu napětí v TV | X X X X X X X X X X X X X |
| --- | --- | --- | --- |